Рис.3

- Назначение

Лебедка ручная ЛР –1.0, далее лебедка, предназначена для горизонтального и наклонного перемещения грузов при монтажных и погрузочно-разгрузочных работах.

Лебедка предназначена для работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -25оС до+45о С.

2. Техническая характеристика

Таблица 1

| Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Грузоподъемность, кг |  |
| - на одной ветви | 500 |
| - на полиспасте | 1000 |
| 2.* Высота подъема, м |  |
| - на одной ветви | до 40(60) |
| - на полиспасте | до 20(30) |
| 3. Канат | 6,9-Г-1-0-Н-180 |
| 4. Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 430 |
| - ширина | 240 |
| - высота | 420 |
| 5. Масса, кг | 30(32) |

*Высота подъема определяется заказчиком

3.    Комплект поставки

В комплект поставки входит:

•     Лебедка ручная			            - 1 шт.

•     Полиспаст верхний		            -  I шт.

•     Полиспаст нижний                                  - 1 шт.

•     Паспорт и инструкция по эксплуатации   - 1 шт.

| Рис. 2 | ЛР-1.0 4.Сведения о приемке и хранении. Лебедка ручная соответствует технической документации и ТУ 3173-001-21315086-2014 , признана годной к эксплуатации. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающих его технических свойств. Лебедка должна храниться в сухом закрытом помещении при относительной влажности до 80%. Дата выпуска: ОТК: 5. Гарантия изготовителя. Изготовитель гарантирует исправную работу лебедки в течении 18 месяцев со дня продажи. 6. Устройство лебедки. Лебедка состоит из корпуса, который представляет из себя две щеки соединенных между собой шпильками. В корпусе установлены рабочий механизм: состоящий из двух параллельных валов, на которых находятся две шестерни, через которые передается вращательное движение на барабан. А так же смонтирован грузоупорный тормоз, состоящий из собачки и храповика. 7. Подготовка лебедки к работе. Перед началом работы необходимо проверить: - Затяжку резьбовых соединений. - Надежность крепления каната на барабане, его состояние и укладку на барабане. - Состояние грузовых крюков и их подвески. - Состояние зубчатой передачи, храповика, собачки. Необходимо периодически производить смазку полости подшипников, Зубчатой передачи и резьбы грузоупорного тормоза, смазкой универсальной УС-2 или аналогичной. Попадание смазки на фрикционный ремень недопустимо. 5. Убедившись в исправности лебедки можно приступить к работе. Для перемещения груза необходимо надежно закрепить лебедку через отверстия в ее основании, болтами М 16, на основании, способном выдержать вес поднимаемого груза. 6. Крепление троса на барабане смотри рис.3 |
| --- | --- |

| ЛР-1.0 8. Работа Перемещение груза осуществляется вращением рукояток, причем собачка должна скользить по зубьям храповика. При прекращении вращения рукояток рабочий вал лебедки мгновенно затормаживается, и груз останавливается. 9.Меры безопасности При эксплуатации лебедки должны соблюдаться «Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов», утвержденные Госгортехнадзором Перед эксплуатацией лебедки необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации. Запрещается: 1.Перемещать груз, масса которого превышает значения, указанные в таблице №1. 2.Находиться в узком пространстве между грузом и стеной, штабелем и т д. 3. Перемещать груз, засыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами, укрепленный болтами или залитый бетоном. 4.Перемещать груз, зацепленный только на острие крюка и грузы, находящиеся в неустойчивом положении. 5.Работать при недопустимом износе каната, крюка и неисправной лебедке. 6. Запрещается полностью разматывать канат, на барабане должно оставаться не менее двух витков. | ЛР-1.0 |
| --- | --- |

Рис.1