| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: pemz@eletech-penza.ru Сделано в Гонконге | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ серии ДПО 04 Артикул: 1030450438 СПЕЦСВЕТ-А ДПО 04-012-001 6500К/1000Лм IP20 круг малый ИУ светильник накладной светодиодный 1030450439 СПЕЦСВЕТ-А ДПО 04-018-001 6500К/1500Лм IP20 круг большой ИУ светильник накладной светодиодный |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| Назначение - для освещения бытовых, общественных помещений, лестничных пролетов и т.п. |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-061-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на стену/потолок |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 1030450438 -12 Вт 1030450439 -18 Вт | - Класс светораспределения | Р |
| - Цветовая температура: | 6500 К | - Корпус/Цвет | Пластик/Белый |
| - Световой поток светодиодного модуля Н/У, не менее: | 1030450438 – 1000 Лм 1030450439 – 1500 Лм | - Рассеиватель/Цвет | Пластик/Опал |
| - Индекс цветопередачи | > 80 | - Срок службы светодиодного модуля | Не менее 30 000 часов |
| - Коэффициент пульсаций | < 1% |  |  |
| Артикул |  | Размер, мм | Вес, не более, кг |
| 1030450438 |  | ø220х48 | 0,21 |
| 1030450439 |  | ø305х48 | 0,36 |

3. Комплектность

- Светильник;

- Паспорт;

- Дюбель – 2 шт;

- Саморез – 2 шт;

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность.

- Установить кронштейн на место эксплуатации

- Провода электросети подключить при помощи клеммной колодки к соответствующим выводам светильника в соответствии с цветом проводов – к коричневому проводу светильника подключить фазу, к синему-ноль.

- Прикрепить светильник к кронштейну поворотным движением.

- Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-061-00109636-2019, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____июль 2019г__

Штамп магазина ___________________			    Подпись продавца______________

Произведено по заказу и под контролем АО «Завод ЭЛЕТЕХ» компанией Чжуншань Трэжер Трэйд ЛТД, оф.3 10/Ф 1А-1Л, ул. Танг Чои, Монгкок Цзюлун, ГОНКОНГ