Ультразвуковой отпугиватель грызунов

(дератизатор)

«Чистон-2»

ТУ 6398-001-77185814-2006

Технический паспорт

«Чистон-Электроникс»

г. Чистополь

- Общие указания.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов (дератизатор) «Чистон-2»  мощное и эффективное средство для отпугивания крыс, мышей и прочих грызунов в бытовых и производственных помещениях. Отличительной особенностью прибора является  многорезонансный широкополосный излучатель с пьезокерамическим актюаторам пакетного типа, управляемый высоковольтным генератором с микропроцессорным управлением.

Места установки дератизатора  «Чистон-2»:

- территории складов,

- зернохранилища,

- холодильные камеры,

- мусоросборники,

- шахты лифта,

- трюмы кораблей,

- кабельные и вентиляционные каналы,

- распределительные щиты,

- насосные станции,

- подвалы и чердаки домов,

- помещения сельхозназначения.

Допускается установка в жилых и офисных помещениях при условии постоянного

нахождения людей и животных на расстоянии не менее 1,5 метра со стороны защитной решетки прибора.

Действие дератизатора основано на излучении прибором мощных пачек непрерывно изменяющихся по специально разработанному закону распределения ультразвуковых сигналов. Эффект проявляется возникновением стрессовой реакции и состояния тревоги, парализации физиологической активности, лишением возможности взаимодействия с соплеменниками, что способствует запуску поведенческих реакций самосохранения и бегству животных с защищаемой территории. В дальнейшем это способствует выработке условного рефлекса на избегание мест, подвергаемых ультразвуковому воздействию. При достаточно длительном воздействии нарушается жизнедеятельность, что приводит к резкому сокращению популяции грызунов на прилегающей территории.

Дератизатор соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, не вызывает помех и сбоев в работе радиосистем, телеприемников, датчиков противодымных и противопожарных сигнализаций, что подтверждено протоколами лабораторных испытаний ИЛ «Стройвентэкология» и сертификатом соответствия Сертификационного центра АНО «Регион-Эксперт» РОСС RU.МЛ11.Н00066. Дератизатор не оказывает пагубного влияния на человеческий организм ввиду нечувствительности органов восприятия человека к частотам выше 20 кГц, что также подтверждено протоколами испытаний ИЛ «ЭП ЭМС» и санитарно-эпидемическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве.

    - Технические характеристики.

Устройство «Чистон-2 » соответствует требованиям ТУ 6398-001-77185814-2006,

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69

- Напряжение питания (В): 220 (+)(-)20% 50Гц

- Потребляемая мощность (ВА) не более 15

- Рабочие частоты (КГЦ); 20-70

- Модуляция сигнала: частотно-импульсная

1)-0.1 кГц (+)(-)5%

2)-5Гц (+)(-)40%

- Диаграмма направленности (телесный угол) – 3600

- Продолжительность работы – не ограничена

- Вид грызунов – мыши, крысы

- Защищаемая площадь (при высоте потолков  3м) м2 – до 300

- Масса (кг)- не более 0,7

3. Требования безопасности

При соблюдении правил, описанных в инструкции, дератизатор безопасен для людей и домашних животных (кроме морских свинок, хомяков и прочих домашних грызунов).

  - При эксплуатации запрещается!!!

  - Располагать прибор ближе 1.5 метров от зоны постоянного пребывания людей или животных

  - Приближать излучатель работающего дератизатора к органам слуха ближе, чем на  0,8 метра

  - Включать устройство в неисправные розетки

  - Пользоваться устройством при механическом повреждении соединительного шнура, корпуса преобразователя или излучателя.

  - Эксплуатировать устройство в сырых помещениях с относительной влажностью выше 90%

  - Использовать для очищения изделия от загрязнений каустическую соду, бензин, ацетон и другие сильнодействующие растворители, способные повредить корпус прибора.

Внимание!

Прибор «Чистон-2» является устройством высокой энергии. Во избежание получения неприятных ощущений от остаточных статических напряжений категорически запрещается прикасаться к защитной сетке излучателя при включенном приборе!

4. Правила эксплуатации.

* Расположить дератизатор «Чистон-2» в помещении, где обитают грызуны, на высоте 10-30 см от пола (желательно по центру помещения). При выборе места учитывайте следующее:

-  Диаграмма направлености излучателя в горизонтальной плоскости- круговая

-  Ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых поверхностей (стекло, бетон. кирпич, дерево и т.д.) и сильно поглощаются мягкими материалами (ковры, мягкая мебель, шторы, мешки с продукцией и т.д.)

-  С увеличением расстояния звуковое давление уменьшается.

-  Объем помещения заполняется многократно отраженным сигналом от твердых поверхностей.

* Включить адаптер преобразователя в электрическую сеть 220В.

* Контроль работоспособности осуществляется по загоранию индикаторного глазка на адаптере преобразователя и характерным интермодуляционным призвукам излучателя.

* Излучаемые ультразвуковые посылы человеческим ухом не воспринимаются.

* Дератизатор рекомендуется включать на 2-3 недели до исчезновения грызунов, при этом, через каждые три дня его рекомендуется выключать на 5-6 часов. После исчезновения грызунов включать в темное время суток для профилактики. Не рекомендуется оставлять прибор включенным постоянно, так как возможна адаптация к ультразвуку последующих поколений грызунов.

* При эксплуатации дератизатора необходимо помнить ,что в первые дни работы прибора грызуны начинают проявлять кажущуюся повышенную активность,

ввиду того, что под влиянием стресса они теряют инстинкт самосохранения и не прячутся при появлении человека. В последствии у грызунов проявляется ярко выраженное  чувство дискомфорта, парализация активности, и они покидают помещение в течение  нескольких недель.

5. Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует соответствие устройства «Чистон-2» требованиям

ТУ 6398-001-771858814-2006 при соблюдении правил, изложенных в   руководстве.

* Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

* Срок безопасной эксплуатации 5 лет.

* При обнаружении дефектов изделия в течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует устройство.

* Гарантия не распространяется :

- на изделия с механическими повреждениями корпуса ,провода или излучателя

- при нарушении заводской пломбировки

- при отсутствии в паспорте отметки о продаже изделия.

Свидетельство о приемке.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов (дератизатор)  «Чистон-2»

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «___» ________________________200____г.

Представитель ОТК:________________________________.

Дата продажи: «____» ______________________200_____г.

Продавец:_________________________________________.

Изготовитель: ООО «Чистон-Электроникс» РТ, г. Чистополь, 422982, ул. О.Кошевого, 1

Тел. (84342) 5-84-51; факс (84342) 5-84-26; Web: http://www.chiston.ru

Email: chiston@bk.ru