Ультразвуковой отпугиватель грызунов

(дератизатор)

«Чистон-2ПРО»

ТУ 6398-001-77185814-2006

Технический паспорт

«Чистон-Электроникс» г.Чистополь

ВНИМАНИЕ! Прибор действует на 360град.!

- Общие указания.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов (дератизатор) «Чистон-2 ПРО» является  версией прибора «Чистон-2»,предназначенного для промышленного использования. Это мощное и эффективное средство для отпугивания крыс, мышей и прочих грызунов в бытовых и производственных помещениях. Отличительной особенностью прибора является сдвоенный мощный высокоэффективный излучатель с пьезокерамическими актюаторами пакетного типа, управляемые высоковольтным генератором с микропроцессорным управлением.

Места установки дератизатора  «Чистон-2 ПРО»:

- территории складов,

- зернохранилища,

- холодильные камеры,

- мусоросборники,

- шахты лифта,

- трюмы кораблей,

- кабельные и вентиляционные каналы,

- распределительные щиты,

- насосные станции,

- подвалы и чердаки домов,

- помещения сельхозназначения.

Допускается установка в жилых и офисных помещениях при условии постоянного

нахождения людей и животных на расстоянии не менее 2 метров со стороны защитной решетки прибора.

Действие дератизатора основано на излучении прибором мощных пачек непрерывно изменяющихся по специально разработанному закону распределения ультразвуковых сигналов. Эффект проявляется возникновением стрессовой реакции и состояния тревоги, парализации физиологической активности, лишением возможности взаимодействия с соплеменниками, что способствует запуску поведенческих реакций самосохранения и бегству животных с защищаемой территории. В дальнейшем это способствует выработке условного рефлекса на избегание мест, подвергаемых ультразвуковому воздействию. При достаточно длительном воздействии нарушается жизнедеятельность, что приводит к резкому сокращению популяции грызунов на прилегающей территории.

Дератизатор соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, не вызывает помех и сбоев в работе радиосистем, телеприемников, датчиков противодымных и противопожарных сигнализаций, что подтверждено протоколами лабораторных испытаний ИЛ «Стройвентэкология» и сертификатом соответствия Сертификационного центра АНО «Регион-Эксперт» РОСС RU.МЛ11.Н00066. Дератизатор не оказывает пагубного влияния на человеческий организм ввиду нечувствительности органов восприятия человека к частотам выше 20 кГц, что также подтверждено протоколами испытаний ИЛ «ЭП ЭМС» и санитарно-эпидемическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве.

    - Технические характеристики.

Устройство «Чистон-2 ПРО» соответствует требованиям ТУ 6398-001-77185814-2006,

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69

- Напряжение питания (В): 220 (+)(-)20% 50Гц

- Потребляемая мощность (ВА) не более 25

- Рабочие частоты (КГЦ); 20-70

- Модуляция сигнала: частотно-импульсная

1)-0.1 кГц (+)(-)5%

2)-5Гц (+)(-)40%

- Диаграмма направленности (телесный угол) – 3600

- Продолжительность работы – не ограничена

- Вид грызунов – мыши, крысы

- Защищаемая площадь (при высоте потолков  3м) м2 – до 500

- Масса (кг)- не более 1

3. Требования безопасности

При соблюдении правил, описанных в инструкции, дератизатор безопасен для людей и домашних животных (кроме морских свинок, хомяков и прочих домашних грызунов).

  - При эксплуатации запрещается!!!

  - Располагать прибор ближе 2-х метров от зоны постоянного пребывания людей или животных

  - Приближать излучатель работающего дератизатора к органам слуха ближе, чем на  0,8 метра

  - Включать устройство в неисправные розетки

  - Пользоваться устройством при механическом повреждении соединительного шнура, корпуса преобразователя или излучателя.

  - Эксплуатировать устройство в сырых помещениях с относительной влажностью выше 90%

  - Использовать для очищения изделия от загрязнений каустическую соду, бензин, ацетон и другие сильнодействующие растворители, способные повредить корпус прибора.

Внимание!

Прибор «Чистон-2 ПРО» является устройством высокой энергии. Во избежание получения неприятных ощущений от остаточных статических напряжений категорически запрещается прикасаться к защитной сетке излучателя при включенном приборе!

4. Правила эксплуатации.

* Расположить дератизатор «Чистон-2 ПРО» в помещении, где обитают грызуны, на высоте 10-30 см от пола (желательно по центру помещения). При выборе места учитывайте следующее:

-  Диаграмма направлености излучателя в горизонтальной плоскости- круговая

-  Ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых поверхностей (стекло, бетон. кирпич, дерево и т.д.) и сильно поглощаются мягкими материалами (ковры, мягкая мебель, шторы, мешки с продукцией и т.д.)

-  С увеличением расстояния звуковое давление уменьшается.

-  Объем помещения заполняется многократно отраженным сигналом от твердых поверхностей.

* Включить адаптер преобразователя в электрическую сеть 220В.

* Контроль работоспособности осуществляется по загоранию индикаторного глазка на адаптере преобразователя и характерным интермодуляционным призвукам излучателя.

* Излучаемые ультразвуковые посылы человеческим ухом не воспринимаются.

* Дератизатор рекомендуется включать на 2-3 недели до исчезновения грызунов, при этом, через каждые три дня его рекомендуется выключать на 1-2 часа. После исчезновения грызунов включать в темное время суток для профилактики. Не рекомендуется оставлять прибор включенным постоянно, так как возможна адаптация к ультразвуку последующих поколений грызунов.

* При эксплуатации дератизатора необходимо помнить ,что в первые дни работы прибора грызуны начинают проявлять кажущуюся повышенную активность,

ввиду того, что под влиянием стресса они теряют инстинкт самосохранения и не прячутся при появлении человека. В последствии у грызунов проявляется ярко выраженное  чувство дискомфорта, парализация активности, и они покидают помещение в течение  нескольких недель.

5. Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует соответствие устройства «Чистон-2 ПРО» требованиям

ТУ 6398-001-771858814-2006 при соблюдении правил, изложенных в   руководстве.

* Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

* Срок безопасной эксплуатации 5 лет.

* При обнаружении дефектов изделия в течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует устройство.

* Гарантия не распространяется :

- на изделия с механическими повреждениями корпуса ,провода или излучателя

- при нарушении заводской пломбировки

- при отсутствии в паспорте отметки о продаже изделия.

Свидетельство о приемке.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов (дератизатор) «Чистон-2 ПРО»

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «___» ________________________200____г.

Представитель ОТК:________________________________.

Дата продажи: «____» ______________________200_____г.

Продавец:_________________________________________.

Изготовитель: ООО «Чистон-Электроникс» РТ, г.Чистополь, 422982, ул.О.Кошевого, 1

Тел.: 8(495) 495-31-73 утро; 8-905-545-63-42 Рудченко Антон Юрьевич; Web: http://www.chiston.ru

Email: chiston3@bk.ru