Мангал ТУРИСТ МНТ-4-17

Мангал предназначен для максимально удобного приготовления продуктов на открытом огне. Мангал имеет сборно-разборную конструкцию для удобства транспортировки. Сборка и разборка мангала осуществляется без использования каких-либо инструментов.

Технические данные

Размеры мангала габаритные – длина- 880; ширина-355; высота-650 мм

Размеры топки мангала – 	длина -600; ширина-355; высота-155 мм.

Масса – 15 кг.

Материал топки – сталь СТ3Сп-2 мм.

Комплект поставки

1. Топка мангала в сборе – 1 шт.

2. Деревянная полка – 1 шт.

3. Съемные ножки - 2шт.

Преимущества данного мангала:

- Сборно-разборная конструкция. Такая конструкция позволяет перевозить мангал в багажнике небольшого автомобиля.

- Стенки топки мангала изготовлены из стали 2 мм, что обеспечивает длительный срок службы.

- По периметру и в углах топки сделано ребро жесткости, чтобы ее не вело.

- Топка мангала окрашена термостойкой эмалью, выдерживающей                            нагрев до 700 С.

- Деревянная полочка используется для временного хранения шампуров при готовке или для установки на них подноса с необходимыми принадлежностями.

- Витые планки, находящиеся на передней и задней стороне мангала, позволяют плавно регулировать поворот шампуров.

Правила эксплуатации:

Не использовать мангал для сжигания мусора;

Не использовать мангал в закрытом помещении;

Не использовать мангал в ветреную  погоду и вблизи пожароопасных предметов

Для более длительного срока службы рекомендуется: не заливать мангал водой

не загружать большое количество дров, использовать только специальные

средства розжига, содержать мангал в чистоте и не оставлять его под   дождем.

Перед первым  использованием мангал следует обжечь.

Покрытие мангала – термостойкая эмаль. При обжиге возможно испарение растворителя. Образование трещинок на поверхности эмали – не является гарантийным случаем. Для более долгой службы эмали, рекомендуется использовать уголь и специальные средства розжига. Подкрашивать поврежденное покрытие рекомендуется термостойкой эмалью до 700 С, в баллончиках.

Схема сборки мангала

1. Топка мангала в сборе.

2. Деревянная полка.

3. Съемные ножки.

Срок службы не менее 5 лет.

Производство РОССИЯ.

ООО «Дачный Сезон»

тел.: (495) 995-4984

www.дачныйсезонрф.рф

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!