ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Домкрат гидравлический с низким подхватом

Модель:

- НМ-50

- НМ-100

- НМ-250

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и инструкцией по эксплуатации домкрата. Вся информация основана на опыте работы с данным домкратом.

ВНИМАНИЕ! Данный домкрат может применяться для работ не только в вертикальном положении (подъем и опускание), но и в горизонтальном положении (разжим, раздвигание).

ВНИМАНИЕ! Обслуживать домкрат может только квалифицированный работник, прошедший соответствующий инструктаж или имеющий аттестацию.

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция не может нести полной информации о предполагаемых работах данным домкратом, но если следовать изложенным рекомендациям - это обезопасит работы и не приведет к трагическим последствиям.

винт удаления воздуха44 •

верхняя площадка

.привод насоса *

2. Перевозка и хранение.

1. Технические характеристики:

| Модель | НМ-50 | НМ-100 | НМ-250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тн. | 5 | 10 | 25 |
| Ход штока, мм. | 368-573 | 420-650 | 505-720 |
| Подхват на нижнем захвате (лапе), мм. | 25 | 30 | 58 |
| Подхват на верхней площадке (торце), мм. | 230 | 260 | 505 |
| Усилие на рукоятке, Н. | 400 | 400 | 400 |
| Рабочие температуры, град. С. | От -20 до +50 | От -20 до +50 | От -20 до +50 |
| Вес, кг. | 25 | 32 | 109 |

- Перевозить и хранить домкрат необходимо с опущенным цилиндром, в вертикальном положении, закрепленным и со снятой рукояткой.

- Не допускайте любых падений домкрата - это может привести к деформации штока цилиндра, поломке нижнего захвата или привода насоса.

- Подготовка к работе.

- Распакуйте домкрат.

- Проверьте домкрат на наличие механических повреждений. Особенно внимательно осмотрите лапу на наличие трещин или сколов.

- Вставьте ручку привода насоса в гнездо и поворачивая ее по часовой стрелке закрутите до упора, но не затягивайте.

- Подготовьте площадку под домкрат. Она должна быть ровной и выдержать домкрат с полной нагрузкой.

- Перед подъемом груза несколько раз поднимите и опустите домкрат без нагрузки.

- Порядок работы.

- Определите, какой частью домкрата необходимо поднять груз, лапой или торцем.

- Убедитесь, что вес груза не превышает грузоподъемность домкрата.

- Подведите домкрат под груз, предварительно установив домкрат на подготовленную площадку.

- Убедитесь, что вентиль обратного клапана закрыт, для чего поверните его по часовой стрелке до упора, но не затягивайте.

- Начните качать насос рукояткой до соприкосновения рабочей площадки домкрата с грузом.

- Убедитесь, что вес груза равномерно распределен по рабочей площадке домкрата.

ВНИМАНИЕ! Если, в силу некоторых причин, не удается добиться равномерного распределения груза - используйте домкрат большей грузоподъемности.

- Начинайте подъем, плавно качая насос.

- После подъема груза на заданную высоту, установите груз на опоры, откройте вентиль обратного клапана, опустите домкрат и уберите его из под груза. ВНИМАНИЕ! Не используйте домкрат в качестве опоры.

- При опускании груза, приподнимите груз домкратом, достаньте опоры из под груза, плавно откройте вентиль обратного клапана и опустите груз.

ВНИМАНИЕ! Открывайте вентиль плавно, чтобы избежать резкого опускания груза.

- Для работы домкратом в горизонтальном положении, необходимо взять домкрат за ручку, поместить его между двумя опорами и проделать те же операции, что и при подъеме груза.

- Меры безопасности.

- Не допускайте к работе с домкратом не квалифицированных работников.

- Не перегружайте домкрат.

- Не стойте при подъеме рядом с грузом и тем более не подлезайте под груз.

- Используйте для опоры домкрата ровную и твердую поверхность.

- При подъеме не допустимо качание груза.

- Не пытайтесь отрегулировать домкрат самостоятельно.

- Не используйте для подъема края рабочих площадок. Вес груза должен быть распределен равномерно по всей поверхности рабочих площадок.

Уход и осмотр.

- После окончания работы убедитесь, что поверхность штока цилиндра чистая. Если на ней обнаружите грязь, немедленно протрите его чистой салфеткой, пропитанной гидравлическим маслом (веретенка).

- Не допускайте попадания воды на рабочие части домкрата. Если вода попала - протрите ее чистой и сухой салфеткой.

- После окончания работ внимательно осмотрите домкрат на наличие механических повреждений, трещин, сколов, деформаций.

- В насос домкрата залито масло. При первой доливке не смешивайте масла, обязательно замените его. Заливайте очищенное гидравлическое масло (веретенка).

- Рекомендуется сезонные замены масла.

7. Характерные неисправности и способы их устранения.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не качает. | - Не закрыт вентиль обратного клапана. - Воздух в цилиндре. | - Закройте вентиль обратного клапана. - Выпустите воздух, через винт на торце домкрата. |
| Домкрат не опускается. | Не открыт вентиль обратного клапана. | Плавно откройте вентиль обратного клапана. |
| Домкрат не поднимает на максимальную высоту. | Не хватает масла в насосе. | Открутите винт уровня масла и долейте его. |
| Вытекает масло | Износилась манжета штока цилиндра или сальники штока масляного насоса. | Заменить манжету или сальники. |

ВНИМАНИЕ! При неисправностях, связанных с подъемом и опусканием груза, причиной может быть попадание грязи в обратный клапан. Для их устранения необходимо выкрутить вентиль из корпуса насоса, достать клапан, протереть его чистой салфеткой и аккуратно продуть посадочное место воздухом. После чего установить клапан на место и закрутить вентиль.

ВНИМАНИЕ! Если невозможно определить причину неисправности, не пытайтесь это сделать самостоятельно - обратитесь в сервисный центр.

- Гарантийные обязательства.

- На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на домкрат устанавливается гарантийный срок 6 месяцев с даты продажи .

- В целях определения причин отказа и/или характер повреждений домкрата проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.

- Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.

- Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.

- Сведения о Производителе.

Китайская Народная Республика.

- Отметки о продаже.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен

и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель	 Дата	продажи	«	»	20	г.

Организация Продавец	 Накладная	№_

МП.