ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

СПЕЦСВЕТ 01-009-10х ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ

1030450140 СПЕЦСВЕТ 01-009-101 АС 220 В 1030450141 СПЕЦСВЕТ 01-009-102 АС 127 В 1030450142 СПЕЦСВЕТ 01-009-104 АС 36 В

ТОВАР ДЕКЛАРИРОВАН: ДЕКЛАРАЦИЯ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27998/19 ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 21.02.2019 ПО 20.02.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Светильник ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАМЕНЫ аналогичных светильников с лампой накаливания типа НСП 01-100 и других и применяется в сетях электропитания переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В, 127В, 36В для освещения ПОДСОБНЫХ, РАБОЧИХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СКЛАДСКИХ И ДРУГИХ ТЕРИТОРИЙ, ДВОРОВ И Т.П. Светильники могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях, в помещениях с загрязненной и запыленной атмосферой со сложными условиями эксплуатации. |  |
| --- | --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014, и соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006. |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
| Степень защиты | IP54 |
| Температура эксплуатации | -60...+40 С |
| Класс защиты от поражения эл.током | I |
| Электропитание: |  |
| (1030450140) СПЕЦСВЕТ 01-009-101 АС 220 В (1030450141) СПЕЦСВЕТ 01-009-102 АС 127 В (1030450142) СПЕЦСВЕТ 01-009-104 АС 36 В | АС 220 В / 50 Гц АС 127 В / 50 Гц АС 36 В / 50 Гц |
| Размещение драйвера | ИНТЕГРИРОВАННЫЙ |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Коэффициент мощности | > 0,96 |
| Источник света | Светодиодный модуль |
| Тип светодиодов | Дискретные, SMD |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Световой поток | 750 лм |
| Световая отдача | 83 лм/Вт |
| Тип КСС | Д |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи | > 70 |
| Ресурс светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Корпус | АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ |
| Цвет корпуса | СЕРЫЙ |
| Размеры: |  |
| (1030450140) СПЕЦСВЕТ 01-009-101 АС 220 В (1030450141) СПЕЦСВЕТ 01-009-102 АС 127 В (1030450142) СПЕЦСВЕТ 01-009-104 АС 36 В | Ф 180 Х 270 мм |
| Вес | 2,0 кг |
| Срок службы | Не менее 8 лет |

- Комплектность. В комплект поставки входят:

    - светильник;

    - паспорт;

    - упаковка.

- Подготовка к работе.

  - Распаковать светильник.

  - Установить светильник на место эксплуатации.

  - Снять защитное стекло/решетку.

  - Провода электросети провести внутрь светильника через отверстия кабельного ввода и подключить к клеммам светодиодного модуля.
Провод заземления подключить к клемме заземления внутри корпуса светильника.

  - Установить защитное стекло/решетку.

- Требования безопасности, обслуживание и утилизация.

  - Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом (электриком).

  - Обслуживание: при загрязнении корпуса или рассеивателя загрязненную поверхность протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

  - Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение.

  - Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  - Изделия в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска на стеллажах стопками не более 20 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Свидетельство о приёмке

  - Светильник соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Штамп ОТК |  |

# Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием - изготовителем.

  - При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 12 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

  - При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  - Для предъявления претензии в период гарантийного срока требуется предоставить акт с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или торгующей организации.

  - Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

| Дата продажи |  |
| --- | --- |
| Штамп торгующей организации |  |