| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 24 M07 Артикулы: 1030450450 "Орбита 325" LED 24 M07 (325х80, 24Вт, 6000К) ИУ светильник светодиодный 1030450451 "Сфера 340" LED 24 M07 (340х100,24Вт, 6000К) ИУ светильник светодиодный 1030450452 "Каскад 335" LED 24 M07 (335х100,24Вт, 6000К) ИУ светильник светодиодный 1030450453 "Алмаз 335" LED 24 M07 (335х100, 24Вт, 6000К) ИУ светильник светодиодный на этикетках название светильников может быть дополнено названием рассеивателя в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-043-00109636-2018 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ 14254, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на потолок, на стену |
| - Срок службы | не менее 8 лет |

- Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС |  | Д (косинусная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 24 Вт | - Класс светораспределения |  | П |  |
| - Коэффициент мощности | > 0,8 | - Корпус, цвет |  | Металл, белый |  |
| - Цветовая температура: | 6000 К | - Покрытие |  | Порошковая краска |  |
| - Световой поток: | 2400 Лм | - Рассеиватель |  | Пластик |  |
| - Индекс цветопередачи | > 70 | - Срок службы светодиодного модуля |  | Не менее 30 000 часов |  |
| - Коэффициент пульсаций | < 5 % |  |  |  |  |
| Артикул |  |  | Размер, мм |  | Вес, кг |
| 1030450450 |  |  | ф325х90 |  | 0,450 |
| 1030450451 |  |  | ф340х100 |  | 0,450 |
| 1030450452, 1030450453 |  |  | Ф335х95 |  | 0,450 |

- Комплектность

- Светильник (Рассеиватель + Корпус + светодиодный модуль);

- Паспорт;

- Упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

      - Распаковать светильник, проверить комплектность.

      - Снять рассеиватель, повернув его относительно корпуса против часовой стрелки.

      - Установить корпус светильника на рабочую поверхность.

      - Подключить провода светодиодного модуля к проводам питания при помощи клеммной колодки (в комплект не входит).

      - Установить рассеиватель, повернув его в корпусе по часовой стрелке.

      - Светильник готов к работе.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 24 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ЕАЭС  RU C-RU.АИ24.В.00022/19, срок действия с 31.01.2019г.  по 30.01.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-043-00109636-2018, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________		 	Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________