##### Модель:FH2022C, FH3022C

##### Инструкция по эксплуатации и

##### техническому обслуживанию.

##### Тепловентилятор

RU-2017-04-28

Содержание

Описание......................................................................................................3

Технические характеристики модели............................. .................................4

Правила по технике безопасности...................................................................4

Подготовка к работе........................................................................................5

Правила по эксплуатации оборудования........................................5

Техническое обслуживание и чистка............................................................6

Гарантийное обязательство..................................................................6

ВНИМАНИЕ!

Отсутствие гарантийного талона и серийного номера на инструменте исключает возможность его гарантийного ремонта!

Уважаемый покупатель!

Компания выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение тепловентилятора фирмы.

Изделия под торговой маркой постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Внимание! Тепловентиляторы  относятся к бытовому классу электроприборов. Внимательно прочтите данную инструкцию!

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

Описание.

|  | 1.Переключатель режимов нагрева. 2. Рукоятка. 3. Передняя решетка. 4. Подставка. 5. Фиксаторы. 6. Задняя решетка. 7. Рукоятка регулятора термостата |
| --- | --- |

Тепловентиляторы электрические воздушные предназначены обогрева производственных, общественных, административных и бытовых помещений. Тепловентилятор устанавливается на полу. Подключается к сети переменного тока 220 Вольт 50 Гц.

Тепловентилятор может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 100 С до плюс 400 С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.

Технические характеристики модели

| Модель | FH2022C | FH3022C |
| --- | --- | --- |
| Напряжение/частота | ~220 В / 50 Гц | ~220 В / 50 Гц |
| Номинальная мощность | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Режимы | 1000, 2000 Вт | 1500, 3000 Вт |
| Расход воздуха: | 155м³/ч | 235м³/ч |
| Вес | 1,64 кг | 2,8 кг |

Правила по технике безопасности

Важно!

Перед каждым использованием (!) и периодически во время работы пользователь обязан:

- проводить визуальный осмотр инструмента,

- проверять общее состояние инструмента,

- проверять целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,

- проверить надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,

- отсутствия иных повреждений (в т.ч. течи) или иных отклонений от нормы.

При обнаружении – устранить недостатки до начала использования.

Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы – запрещено и опасно(!), в связи с возможностью получения травмы (!).

Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие использования инструмента с указанным выше отклонениями.

- Перед подключением убедитесь в соответствии напряжения сети питания номинальным характеристикам прибора.

- Тепловентилятор может сильно нагреваться, поэтому помещайте его на безопасном расстоянии от предметов, таких как мебель, шторы и т.п.

- Не разрешайте детям управлять тепловентилятором.

- Не ставьте тепловентилятор прямо под стенной розеткой.

- Не подключайте тепловентилятор через автоматический таймер или другое устройство, которое может автоматически включить тепловентилятор.

- Не устанавливайте тепловентилятор в помещениях, в которых находятся или хранятся горючие жидкости или газы.

- При использовании удлинителя обеспечьте, чтобы он был как можно короче и всегда вытянут на всю длину.

- Тепловентилятор не предназначен для использования вне помещения во влажной среде, в ванных комнатах или в других влажных или сырых условиях.

- Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические)

ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать следующие правила:

– перед включением тепловентилятора в электросеть проверьте отсутствие нарушения изоляции шнура питания;

– следите, чтобы шнур питания не был пережат тяжелыми предметами;

– не накрывайте тепловентилятор;

– не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов.

Подготовка к работе

Перед подключением к сети убедитесь, что выключатель питания находится в положении «Выкл.». Розетка для включения тепловентилятора должна быть рассчитана на мощность не менее 16 Ампер, иметь клемму заземления, а толщина провода не должна быть менее 1,5 мм²

Правила по эксплуатации оборудования

Не беспокойтесь, если нагревательный элемент начнет дымить при первом включении; это нормально, так как он сделан из нержавеющей стали и его поверхность покрыта защитным маслом.

ВНИМАНИЕ: В случае перегрева отключить тепловентилятор. ПРИ постоянном использовании в течение 2 часов необходимо выключать и не использовать тепловентилятор в течение 24 часов. Если вы обнаружили, что нагревательные элементы красные от нагрева, необходимо проверить работу вентилятора, если вентилятор не вращается или ход вращения замедлился, необходимо его выключить и произвести ремонт.

Обслуживание оборудования должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

Инструкция по использованию тепловентилятора.

1. Выключите все элементы управления тепловентилятором, установите выключатель в положение ВЫКЛ (O), затем подключите вилку к розетке с хорошим заземлением.

2. Обогреватель должен быть подсоединён к полностью исправной, бытовой розетке. Храните одежду, постельное бельё, мебель и другие предметы из горючего материала на расстоянии от розетки в которую включён тепловентилятор.

3. Поверните переключатель режимов включения в положение . Начнет работать вентилятор.

Поверните переключатель в положение , тепловентилятор начнет работать в режиме половинной мощности;

Поверните переключатель в положение , тепловентилятор начнет работать в полной мощности.

4. Чтобы полностью отключить тепловентилятор необходимо все органы управления (термостат, переключатель питания) установить в положение ВЫКЛ (O) и выдернуть вилку электрического шнура из розетки.

Техническое обслуживание и чистка

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли и контроль работоспособности.

Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха.

Гарантийное обязательство.

На газовые тепловые пушки распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

Срок службы составляет 3 года с даты производства.

Изготовлено в КНР.

Дата изготовления указана на упаковке.