ОПИСАНИЕ	Leck-Such-Spray – спрей для поиска утечек в системах подачи сжатого воздух, кислородных магистралях, магистралях подачи природного газа.

СВОЙСТВА	Водорастворимый, биологически разлагаемый, в качестве рабочего газа-наполнителя используется безопасный для окружающей среды газ. Хорошая плотность пены обуславливает экономичное и надежное применение.

Соответствует и выполняет следующие нормы и спецификации:

Одобрение DVGW, DIN-DVGW Рег. номер: 84.01 e 557

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ	Количество рабочего

вещества	: >98,5	%

Стабильность пены	: ca. 80	%

Коррозионная активность

по методу DIN 30660	: не вызывает коррозию железа, цинка, олова, меди, латуни, алюминия

Совместимость с материалами

полиэтиленовые трубы

по методу DIN 30657	: совместима

уплотнения

по методу DIN 30660	: совместима

смазки по методу DIN 3536	: совместима

Не со всеми видами пластмасс совместима, может вызвать растрескивание полиамидных пластмасс (т.н. коррозионное растрескивание).

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Для автомобилей

Для ремонта пневматической системы тормозов грузовиков, автобусов, строительной техники и т.д., а также для ремонта сварочной аппаратуры.

Промышленность

Для обслуживания и тестирования магистралей и трубопроводов, в том числе кислородных магистралей.

Медицина

Для проверки работы газовой аппаратуры для анестезии, кислородного оборудования.

В быту и спорте

Для газопроводов в доме,  туристического снаряжения и др.

СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ	Нанести средство в необходимом на поверхность. В месте утечки будут образовываться пузырьки.

ФАСОВКА	Leck-Such-Spray	400	ml аэрозоль	Артикул 3350

# Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.