120219

НАСОС РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

TOR HHB-700 series

Содержание

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия													3

1.2. Основные характеристики												3

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа										4

2.2 Техническое обслуживание												4

2.3 Меры предосторожности												4

3. Гарантийные обязательства											5

Отметки о периодических проверках 										6

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Наши ручные насосы серии HHB-700A, HHB-700B, HHB-700C, HHB-700, HHB-700E – это результаты японской технологии, а также многократных исследований и проектирования наших специалистов. Они обладают компактной конструкцией, небольшим объемом, простым управлением, удобным ремонтом и обслуживанием, подходящим для подъема всех видов цилиндров и обеспечения питания гидравлических инструментов. с безопасным устройством, обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию.

Данная серия ручных гидравлических насосов является односторонней для одностороннего применения.

Рабочее давление – 700 бар.

HHB-700C поставляется с шлангом высокого давления длиной 1,2 метра. Другие насосы снабжены шлангом высокого давления длиной 1,8 метра.

HHB-700B поставляется с манометром и адаптером.

1.2 Основные характеристики

Рисунок 1.

| Модель |  | HHB-700 | HHB-700A | HHB-700B | HHB-700C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  | 1004825 | 1004826 | 104827 | 10048258 |
| Рабочее давление, бар | стадия низкого давления | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | стадия высокого давления | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Пропускная способность штока, см3 | стадия низкого давления | 13 | 13 | 13 | 8 |
|  | стадия высокого давления | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 |
| Объем масляного цилиндра, см3 |  | 1000 | 3200 | 1000 | 600 |
| Полезный объем масляного цилиндра, см3 |  | 700 | 2700 | 700 | 350 |
| Габариты, мм | L | 600 | 715 | 600 | 380 |
|  | B | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | H | 200 | 200 | 240 | 140 |
| Габариты упаковки, мм |  | 730х190х190 | 820х180х180 | 750х180х270 | 600х160х170 |
| Масса, кг |  | 10,6 | 16,8 | 12,4 | 5,6 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт.

HHB-700S (двусторонний)

| Модель |  | HHB-700S |
| --- | --- | --- |
| Артикул |  | 105633 |
| Номинальная мощность, бар | Мпа | 70 |
|  | psi | 10000 |
| Пропускная способность штока, см3 | стадия низкого давления | 13 |
|  | стадия высокого давления | 2,3 |
| Объем масляного цилиндра, см3 |  | 3500 |
| Полезный объем масляного цилиндра, см3 |  | 3000 |
| Габариты, мм | L | 730 |
|  | B | 240 |
|  | H | 270 |
| Габариты упаковки, мм |  | --- |
| Масса, кг |  | 16 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт.

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

- Перед началом работы проверьте, соответствует ли разъем цилиндра быстроразъемному соединению насоса.

- Во время работы, вставьте быстроразъемное соединение насоса в разъем цилиндра, вывинтите оболочку быстрого соединения.

- Далее, отсоедините винт маслозаливочного отверстия на задней части насоса и затяните переключатель по часовой стрелке, потяните ручку вверх и вниз для ее работы.

- Двухступенчатый поршень насоса обеспечивает быстрый процесс подачи масла, когда цилиндр обеспечивает соответствующее давление, поршень автоматически отрегулирует давление, при этом меньший поршень создаст большее давление.

2.2 Техническое обслуживание

- Заменяйте масло каждые полгода. После работы насос необходимо очистить, не допускайте накопления грязи или пыли на поршне, поддерживайте поршень гладким, удаляйте коррозию на уплотнении.

- После длительной работы, если давления недостаточно, ослабьте внутренний шестигранный винт рядом с выключателем. Слегка поверните внутренний шестигранный гаечный ключ по часовой стрелке, чтобы восстановить давление.

- Во время работы используйте гидравлическое масло 15#.

2.3 Меры предосторожности

- Перед работой необходимо испытать насос. Если насос неисправен, прекратите работу.

- Не разбирайте насос, если он находится в работе.

- Течь масла не допускается. При наличии течи масла в местах соединений необходимо подтянуть соответствующие гайки, штуцера, пробки.

- Не допускается попадание пыли, грязи и влаги в заполненные маслом полости насосной станции.

- Необходимо следить за уровнем масла в емкости, за чистотой масла, своевременно заменять загрязненное или отработанное масло.

- После окончания работы следует очистить все наружные части насосной станции от пыли, грязи, масла.

3. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.

- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.

- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.

- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.

- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).

Отметки о периодических проверках.

| Дата | Сведения о проверке или ремонте изделия | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |