# Гидравлический ленточнопильный колонный

# станок Stalex SBS-550

Описание станка:

Модель Stalex SBS-550 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа.

Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 550 мм и прямоугольной заготовки 550x550 мм под углом 90°.

Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза.

Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки,

так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».

В стандартную комплектацию входят:

- ленточнопильный станок

- ленточнопильное полотно, установленное на станке

- щётка для очистки полотна

- набор ключей

- рольганг длиной 1,5 метра

- вспомогательный стол подачи заготовки

Основные элементы

- Угол пиления заготовок 90°.

- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически

- Станок управляется трёхфазным двигателем.

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена

- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин

- Термозащита электродвигателя

- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно

- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок

- 3 скорости вращения полотна

- Подсветка зоны резания

- Зубчатый привод

- Гидравлическая система регулирования усилия резания

- Автоматическое подъём рамы при завершении резки

Характеристики:

|  | Stalex SBS-550 |
| --- | --- |
| Мощность главного двигателя | 5.5 кВт (3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции | 0,75 кВт |
| Мощность системы СОЖ | 0,06 кВт |
| Вращение пилы | 90 градусов |
| Привод | зубчатый |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение полотна | ручное |
| Скорость резания | 25, 45, 75 м/мин |
| Рабочая зона | 90° |
|  | 550 |
|  | 550 х 550 |
| Габариты ленточного полотна | 41х1,25х6460 мм |
| Рабочая высота стола | 510 мм |
| Объём гидравлического бака | 100 л |
| Объём бака СОЖ | 120 л |
| Общие размеры | 3030х1585х1990 мм |
| Масса нетто/брутто | 2530/2700 кг. |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цена $ | 20 540 |
| Лазерный указатель линии реза $ | 230 |
| Устройство ограничения давления в тисках $ | 280 |
| Конвейер для сбора стружки $ | 1 950 |
| Рольганг 2 метра $ | 1 760 |
| Электропривод щетки | опция |

На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 41х1,25х6460 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей.

Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.