            Прибор биологической ультразвуковой      защиты дератизатор  «Чистон-4  Биостраж»

                                       ТУ 6398-003-77185814-2009

                                              руководство по эксплуатации

                                            «Чистон-Электроникс» г.Чистополь

1. Общие указания.

Дератизатор «Чистон-4 Биостраж» предназначен для организации биологической защиты объектов промышленного или бытового назначения.
    Прибор эффективен от:
*  Грызунов

-крысы серые

-мыши домашние
-мыши полевые

-суслики и т.д.
*   Бродячие животные

-собаки

-лисы

-хорьки

-ласки

-еноты и т.д.
    Оказывает угнетающее действие на жизнедеятельность и размножение насекомых

-амбарный долгоносик

-амбарная огневка

-зерновой  точильщик

-мучной хрущак

-зерновая моль

-мучной клещ

-мукоед

Действие  прибора биологической ультразвуковой защиты «Чистон-4 Биостраж» основано на излучение прибором пачек мощных, непрерывно изменяющихся по специально разработанным законам распределения ультразвуковых сигналов. 

Отличительной особенностью прибора является два мощных высокоэффективных излучателя с пьезокерамическими актюаторами пакетного типа  и автоматическая настройка излучения на параметры защищаемого объекта за счет использования микропроцессорной системы управления с обратной связью.


Места установки дератизатора  «Чистон-4 Биостраж»:

· территории складов,                                            

· зернохранилища,

· хранилища муки,

· холодильные камеры,

· мусоросборники,

· шахты лифта,

· трюмы кораблей,

· кабельные и вентиляционные каналы,

· распределительные щиты,

· насосные станции,

· подвалы и чердаки домов,
· помещения сельхозназначения.

Допускается установка в жилых и офисных помещениях при условии постоянного нахождения людей и животных на расстоянии не менее 5 метров со стороны излучателя прибора

Прибор соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, не вызывает помех и сбоев в работе радиосистем телеприемников компьютеров, датчиков противодымных и противопожарных сигнализаций.

Устройство не оказывает пагубного влияние на человеческий организм в виду не чувствительности органов восприятия человека  к частотам свыше 20кгц при строгом соблюдении рекомендаций изложенных в паспорте на изделие.
                         Прибор сертифицирован органами Госстандарта России и Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии -сертификат соответствия
№ РОСС RU.АГ17.Н00000

 на основании протокола сертификационных испытаний Испытательной лаборатории "Межрегиональный центр исследований и испытаний", рег. № РОСС RU.0001.21AB48 от 27.01.2011
 Безопасность подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением “УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве” и экспертным заключением ФГУЗ “Центра гигиены эпидемиологии “ 
2. Технические характеристики.

Прибор биологической ультразвуковой защиты «Чистон-4 Биостраж» соответствует требованиям 

ТУ 6329-003-77185814-2009 , ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и исполнению УХЛ 3.1 по 

ГОСТ 15150-69

 Устройство выпускается в пяти исполнениях, отличающиеся напряжениями питания.

	Характеристика
	Норма

	1
	2

	Внешний вид, цвет корпуса 
	В соответствии с требованиями   настоящих ТУ, конструкторской документации и образцом-эталоном

Оттенки цвета не регламентируются

	Защищаемая площадь помещения, м2 
	До 850
(сектор при высоте установки– 2 м)

	Рабочая частота, кГц
	20 - 70

	Предельная температура эксплуатации, ºС

(диапазон)
	От минус 30  до плюс 40



	Относительная влажность, %
	До 90

	Напряжение питания, В
	 Исполнение 1   - 12В   - 50Гц

 Исполнение 2   - 24В   - 50Гц                                        

 Исполнение 3    -36В   - 50Гц

 Исполнение 4   - 48В   - 50Гц

 Исполнение 5  -220В    50Гц

	Ток нагрузки, А, не более
	       Исполнение 1   -1.6А

       Исполнение 2   -0.8А

       Исполнение 3   -0.6А

       Исполнение 4   -0.5А

       Исполнение 5   -0.1А

 и



	Мощность нагрузки, Вт, не более

            режим 1 

      режим 2 

      режим 3(тест) 
	    22        

                                          13 
                                      5


	Модуляция сигнала

      режим 1 

      режим 2 

      режим 3
	  частотно импульсная;

  частотная с автоподстройкой на резонансы;

  частотная. 

	Габаритные размеры  корпуса с крепежным кронштейном (длина, ширина, высота), мм


	155*200*120

	Масса, кг, не более 
	0,5

	Диаграмма направленности
(телесный угол градусов)
	                                        180


3. Требования безопасности

· При соблюдении правил указанных в инструкции, прибор безопасен для людей и домашних животных.

При эксплуатации запрещается!!!

· Приближать излучатель работающего прибора к органам слуха ближе чем на  0,8 метра

· Прикасаться к излучателю работающего прибора

· Располагать прибор ближе 5м от зоны постоянного пребывания людей или животных

· Эксплуатировать прибор в сырых помещениях с относительной влажностью выше 90%,

· Использовать для чистки каустическую соду, бензин, ацетон и другие сильнодействующие растворители способные повредить корпус прибора.

Внимание!

Ультразвуковой прибор биологической защиты «Чистон-4 Биостраж» является устройством высокой энергии. Запрещается прикасаться к излучателю работающего прибора и производить самостоятельное вскрытие и ремонт.

4. Установка и подключение.

· Расположить дератизатор на стене или верхнем углу помещения или  на территории подлежащей защите на высоте 2-3 метра. Края мембраны излучателя не должны соприкасаться с опорной поверхностью и находиться в свободном состоянии. При выборе места установки учитывайте:

- диаграмма направленности излучателя представляет собой часть тороида  которая паралельна плоскости излучателя с углом раскрыва около 1800

- ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых поверхностей (стекло, бетон, кирпич, дерево и т. д.) и сильно поглощаются мягкими материалами (ковры, шторы, мешки с продукцией, гофрокоробки, зерно насыпью и т. д.)

- с расстоянием звуковое давление уменьшается в квадратичной зависимости

- объем помещений заполняется многократно отраженными сигналами от твердых поверхностей

· Подключить прибор к источнику  переменного или постоянного тока с напряжением и током указанным в паспорте прибора.

· Мигание индикаторов означает автоматическую настройку прибора на параметры помещения.

· После выключения прибора сохраняется последний режим работы.

· При необходимости организации биозащиты или дератизации более крупных помещений необходимо установить дополнительные приборы с учетом их диаграмм направленности.

*   Категорически запрещается устанавливать дератизатор в местах не защищенных от влаги и атмосферных осадков.

5. Правила эксплуатации.

· Конструкция прибора предусматривает режимы работы:

*режим 1 (горит индикатор 1)

- защита от грызунов и насекомых-вредителей

рекомендуется включать на 2-3 недели до исчезновения грызунов, при этом, через каждые три дня выключать на 2-3 часа. Наиболее эффективный режим для защиты от мышей, крыс, а также при длительном облучении угнетающе действует на жизнедеятельность и размножение  насекомых .
 После исчезновения грызунов и насекомых включать в темное время суток для профилактики. Не рекомендуется оставлять прибор включенным постоянно, так как возможна адаптация к ультразвуку последующих поколений вредителей.

Также следует учитывать, что в первые дни работы прибора, грызуны начинают проявлять повышенную активность, ввиду того что под влиянием стресса они теряют инстинкт самосохранения и не прячутся при появлении человека. В дальнейшем возникает стрессовая реакция и стадия тревоги, парализация физиологической активности, лишение возможности взаимодействия с соплеменниками, что способствует запуску поведенческих реакций самосохранения и покиданию облучаемых территорий.

В последствии это способствует выработке условного рефлекса на избегание мест, 

      подвергаемых ультразвуковому воздействию.

При достаточно длительном воздействии нарушается жизнедеятельность грызунов и насекомых, что приводит к резкому сокращению популяции последних на прилегающей территории.

*режим 2 (горит индикатор 2)

· защита от бродячих животных

 рекомендуется включать для защиты территории от бродячих и диких животных. Наиболее эффективен от собак, лис, енотов, хорьков и т.д. Также может использоваться для отпугивания грызунов при низкой эффективности прибора в режиме 1. Мигание индикатора означает автоматическую настройку прибора на параметры помещения в котором расположен прибор.

*режим 3 (горят поочередно индикаторы 1 и 2)

· тест

Многократно ослабленный сигнал ,предназначенный для проверки работоспособности излучателя прибора в звуковом диапазоне , ввиду того что ультразвуковые сигналы излучаемые прибором в 1 и 2 режимах человеческим ухом не воспринимаются.

 Переключение режимов работы происходит последовательно при каждом новом включении прибора т.е. 1-2-3-1- и т. д.

Для устранения эффекта привыкания грызунов к ультразвуку, рекомендуется переключать режимы не реже одного раза в неделю.
                                     6. Гарантийные обязательства.   

*Изготовитель гарантирует соответствие прибора биологической ультразвуковой защиты «Чистон-4 Биостраж»  требованиям  ТУ 6398-003-77185814-2009 
* Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

*Срок безопасной эксплуатации 5 лет.

*При обнаружении дефектов изделия в течении гарантийного срока, изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует устройство,

*Гарантия не распространяется на:

· изделия с механическими повреждениями корпуса или излучателя

· при нарушении заводской пломбировки

· при отсутствии в паспорте отметки о продаже изделия.

                                       Свидетельство о приемке.  
Прибор биологической ультразвуковой защиты «Чистон-4 Биостраж»  соответствует техническим условиям ТУ 6398-003-77185814-2009 и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска: «___» ________________________200____г.


Представитель ОТК:________________________________.


Дата продажи: «____» ______________________200_____г.


Продавец:_________________________________________.

Изготовитель: ООО «Чистон-Электроникс» РТ, г.Чистополь, 422982, ул.О.Кошевого, 1

Тел. (84342) 5-84-51  Web: http//  www.chiston.ru  
