# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТАМИ типа ЕРS243ТDE  ФИРМЫ EUROPOWER

# ВВЕДЕНИЕ

Внимательно прочитайте и поймите это «Руководство» до начала пользования электроагрегатом. Он надёжно прослужит Вам многие годы, если Вы будете следовать указаниям этого Руководства.

Сначала прочтите прилагаемые к каждому электроагрегату Инструкцию по эксплуатации двигателя и Инструкцию по эксплуатации генератора. Они объяснят Вам работу мотора и генератора тока, опишут необходимый им уход и укажут опасности, возникающие при их неправильной эксплуатации.

Все технические данные в данном Руководстве относятся к стандартной комплектации агрегатов типа  EPS243TDE. Технические данные электроагрегатов с дополнительными опциями могут немного отличаться. Более подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить у представителя EUROPOWER.

!!!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

  - НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО УХОДУ ЗА АГРЕГАТОМ  ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ

  - ДОВЕРЬТЕ  УХОД  ЗА АГРЕГАТОМ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

  - НЕ НОСИТЕ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕГО АГРЕГАТА

  - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ АГРЕГАТА , КОГДА С НЕГО, С ГЕНЕРАТОРА ИЛИ С ДВИГАТЕЛЯ СНЯТЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

  - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ АГРЕГАТА  В  ПЛОХО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  -- ЭТО  МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  К  ЕГО ПЕРЕГРЕВУ  И  СЕРЬЁЗНЫМ  ПОВРЕЖДЕНИЯМ

  - НИКОГДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ  АГРЕГАТ К  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ К  КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ  ИСТОЧНИКАМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  - ПРИ  ПЕРЕМЕЩЕНИИ  АГРЕГАТА  ВРУЧНУЮ  НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  МАКСИМАЛЬНУЮ  НАГРУЗКУ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,  ДОПУСКАЕМУЮ  ПРАВИЛАМИ  БЕЗОПАСНОСТИ

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

Тип: EPS243TDE

Мощность агрегата: при однофазном токе напряжением  230В - 19кВА (номинал.)

Генератор :фирмы «Leroy Somer» типа LSA 37 L 6 с AVR   с автоматической регулировкой напряжения

Двигатель: фирмы «KUBOTA» типа V1505, четырёхцилиндровый, с водяным охлаждением, рабочим объёмом 1498куб.см и скоростью вращения 3000 об/мин

Ёмкость топливного бака: 73л

Размеры: длина 170см,  ширина 74см,  высота 100см

Вес: 570кг

Уровень шума: LwA 94, что соответствует уровню шума 69дБА на расстоянии  7м  от его источника

Электроагрегаты состоят из смонтированных на общем шасси генератора тока и дизельного двигателя  фирмы «KUBOTA» с водяным  охлаждением со скоростью вращения 3000об/мин, закрытых шумозащищающим капотом, на котором установлена панель контроля и управления.

Подробные технические данные и дополнительная информация о двигателе и генераторе содержатся в Инструкциях по их эксплуатации, прилагаемых к каждому агрегату.

Описание и технические данные по панелям контроля и управления приведены в разделе 2.

Шасси агрегата является одновременно топливным баком ёмкостью 73л. На шасси предусмотрены горловина для заливки топлива, механический измеритель уровня топлива, пробка для слива топлива при промывке бака, четыре отверстия для постоянного крепления агрегата на основании, площадка для крепления аккумулятора и опора для крепления ручного насоса для слива масла. В днище шасси имеется отверстие для доступа, в случае необходимости, к пробке для слива масла из картера двигателя.

На шумозащищающем капоте размещены : центральная серьга для подъёма агрегата, пластмас-совая крышка отверстия для доступа к горловине для заливки охлаждающей жидкости в радиатор, две запирающиеся дверцы люков в боковых стенках капота для выполнения плановых работ по обслуживанию агрегата, люк для обслуживания аккумулятора с крышкой на болтах, панель контроля и управления, решётка отверстия для забора холодного воздуха и решётка для выброса нагретого воздуха. В нижней части этой решётки имеется отверстие для  выпуска отработанных газов из глушителя.

# ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Панель контроля и управления электроагрегатов EPS243DE включает:

- переключатель положений контактов стартера «OFF / ON / GL / ST» - «ВЫКЛЮЧЕН / ВКЛЮЧЁН / НАГРЕВ СВЕЧЕЙ / СТАРТ»

- зелёный ламповый индикатор включённого положения стартера (лампа горит, когда переключатель стартера находится в положении ВКЛЮЧЁН)

- красный ламповый индикатор разрядки/зарядки аккумулятора (лампа горит, когда аккумулятор разряжается)

- счётчик моточасов

- термомагнитный предохранитель-прерыватель для защиты агрегата от электрической перегрузки и от короткого замыкания;

- включатель автомата отключения агрегата при утечке тока в землю (штырь заземления входит в комплект поставки)

- вольтметр

- красную кнопку аварийной остановки агрегата

- 2 розетки 230В – 16А

- 1 розетка СЕЕ 230В – 16А

- 1 розетка СЕЕ 230В – 32А

- 1 розетка 5-ти штыревая СЕЕ 400В – 16А

- 1 розетка 5-ти штыревая СЕЕ 400В – 32А

На задней стороне панели контроля и управления располагается реле (на напряжение 12В и ток 25А) защиты агрегата, которые включают специальный электромагнит и останавливают двигатель при недопустимом понижении уровня масла или при превышении безопасной температуры охлаждающей жидкости

На панели контроля и управления агрегатов предусмотрено место для возможности монтажа устройств дополнительных опций:

- измерителя частоты вырабатываемого тока и амперметра

- блок автоматической защиты агрегата от пробоя изоляции (взамен автомата отключения агрегата при утечке тока в землю)

- переключатель фаз, на которых вольтметр измеряет напряжение

- штекер для подключения дистанционного управления или присоединения «ASSS» - автоматической системы пуска/остановки агрегата при отключении электропитания во внешней сети

Установка других опций возможна только при первоначальной сборке агрегата.

# ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ

ВНИМАНИЕ!

Агрегаты EPS243ТDE оборудованы электрическим топливным насосом, работающем на напряжении 12В. Этот насос не должен работать «всухую», т.е при отсутствии топлива в баке. Поэтому, если двигатель остановился из-за недостатка топлива, как можно скорее переведите ключ стартера в положение «OFF» - «ВЫКЛЮЧЕН»!

3.1. Пуск двигателя :

- проверьте уровень масла;

- проверьте уровень топлива;

- прогрейте свечи в течение примерно 10 секунд;

- запустите двигатель поворотом ключа стартера;

- перед подключением нагрузки дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы прогреться

3.2. Подключение нагрузки :

- величину предельной мощности нагрузки и наибольшей силы тока, допускаемого для данного электроагрегата,  Вы можете прочесть на его маркировочной табличке;

- в случае перегрузки термомагнитный предохранитель на панели контроля и управления через некоторое время сработает и отключит нагрузку; в этом случае проверьте величину подключённой нагрузки, уменьшите её  и снова  включите термомагнитный предохранитель нажатием его кнопки;

- в случае короткого замыкания термомагнитный предохранитель сработает немедленно! Выясните и устраните причину короткого замыкания и только после этого включите термомагнитный предохранитель снова.

3.3. Остановка двигателя :

- перед остановкой дайте двигателю  поработать несколько минут без нагрузки, чтобы он остыл;

- остановите двигатель поворотом ключа стартера.

3.4. Охлаждение агрегата

- следите прежде всего за тем, чтобы не было препятствий забору воздуха для охлаждения двигателя и генератора;

- следите за тем, чтобы не было препятствий выбросу нагретого в агрегате воздуха и для удаления выхлопных газов;

- никогда не допускайте работы агрегата в закрытом помещении!

3.5. Защита:

- двигатель : автоматическая остановка двигателя при пониженном уровне масла или при повышенной температуре охлаждающей жидкости;

- генератор : термомагнитный предохранитель-прерыватель.

3.6. Уход за агрегатом (см. также раздел 8) :

Все детали и точки агрегата, требующие обслуживания или замены (воздушный фильтр, насос для слива масла, крышка маслозаливной горловины, масляный фильтр, топливные фильтры, крышка горловины радиатора для заливки охлаждающей жидкости), имеют быстрый доступ. Операции по периодическому уходу описаны в Инструкции по эксплуатации двигателя. Если двигатель или генератор требуют ремонта - свяжитесь с представителем  EUROPOWER.

3.7. Указания по технике безопасности для пользователей :

Агрегаты в стандартном исполнении снабжены автоматом для отключения агрегата при утечке тока в землю и термомагнитным предохранителем-прерывателем для защиты агрегата от электрической перегрузки и от короткого замыкания, а электрические соединения выполнены по схеме с  заземлённым нулём (по системе IN-S). Это означает, что общее количество одновременно подключенных к агрегату нагрузок класса 1 по западноевропейской классификации, т.е. имеющих заземление, и нагрузок «с двойной изоляцией» класса 2 по западноевропейской классификации, которые можно узнать по пиктограмме «квадрат в квадрате» на их корпусе, не регламентируется.

В любом случае - для надёжного срабатывания термомагнитного предохранителя при коротком замыкании в сети - необходимо соблюдать предусмотренные законодательством страны использования агрегата и указанные в «Руководстве для пользователя» минимальную площадь сечения  (кв.мм) и максимальную длину (м) проводов, принятых Вами для подключения нагрузки.

# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Данный перечень относится к стандартной компоновке агрегатов EPS243ТDE. Для агрегатов с дополнительными опциями (например, с блоком защиты от пробоя изоляции, с дистанционным управлением, с системой автоматического пуска-останова двигателя и др.) могут иметь место некоторые изменения!  За подробной информацией о перечне деталей для агрегатов с опциями обращайтесь к дилерам EUROPOWER.

| № детали | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.1. ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ |  |
| 100002000 | измеритель уровня топлива на дюймовой резьбе 6/4” |  |
| 120000060 | амортизатор А 60/60 M10*26,5 SH60 |  |
| 142000006 | отвод диаметром 6мм + с крепёжным болтом М10*1 |  |
| 142000008 | отвод диаметром 8мм + с крепёжным болтом М12*1,5 |  |
| 170000005 | аккумуляторная батарея напряжением 12В ёмкостью 77Амп.час |  |
| 170000021 | клемма аккумулятора «положительная» |  |
| 170000022 | клемма аккумулятора «отрицательная» |  |
| 170000024 | защитный колпачок клеммы аккумулятора (красный) – для «плюсового» кабеля |  |
| 170000025 | защитный колпачок клеммы аккумулятора (синий) – для «минусового» кабеля |  |
| 170091703 | cyпep-шумопoглaщaющий глушитель |  |
| 186001000 | насос для слива масла |  |
| 186001002 | шланг насоса для слива масла |  |
| 200000219 | генератор LSA 37 VL 11 АСС |  |
| 301010331 | двигатель V1505 |  |
| 910000034 | опора двигателя правая |  |
| 910000035 | опора двигателя левая |  |
| 910000314 | шумозащищающий капот (в комплекте) |  |
| 910000414 | шасси |  |
| 914001119 | панель контроля и управления (в комплекте) |  |
| 925000000 | штырь заземления с кабелем сечение 16 кв.мм и длиной 4м |  |
| A109 | топливный насос (электрический на постоянном токе 12В) |  |
|  | 4.2. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ |  |
| 110000010 | пластина-заглушка размером 48х48мм |  |
| 170000038 | держатель для предохранителей 170000039 |  |
| 170000039 | предохранители на ток 60А |  |
| 170000049 | ламповый индикатор зелёный (патрон + зелёная линза) |  |
| 170000050 | ламповый индикатор красный (патрон + красная линза) |  |
| 170000051 | лампа 12В для индикаторов 170000049 и 170000050 |  |
| 170000099 | реле на напряжение 12В и ток 25А |  |
| 174001300 | стальной DIN-профиль для крепления деталей в сборке |  |
| 180000000 | штепсельная розетка с заземлением «на контуре» (типа «schuko») на ток 16А напряжением 230В |  |
| 180000001 | штепсельная розетка с заземлением «на штыре» («французского» типа) на ток 16А напряжением 230В |  |
| 181000000 | клемма для соединения в сборке кабелей сечением 6 кв.мм |  |
| 181000004 | клемма для соединения в сборке кабелей заземления сечением 6 кв.мм |  |
| 181000007 | клемма для соединения в сборке кабелей заземления сечением 16 кв.мм |  |
| 181001016 | термомагнитный предохранитель двухполюсный на ток 16А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности |  |
| 181001032 | термомагнитный предохранитель двухполюсный на ток 32А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности |  |
| 181001063 | термомагнитный предохранитель двухполюсный на ток А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности |  |
| 181002002 | держатель для контактов детали поз. 181002003 |  |
| 181002003 | нормальнозамкнутый контакт для кнопки аварийной остановки 181002006 |  |
| 181002006 | красная кнопка аварийной остановки агрегата |  |
| 181005005 | вольтметр на диапазон 0 – 300В для отверстия размером 48 х 48мм |  |
| 181030316 | полузаглублённый контактный разъём (розетка) типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 16А |  |
| 181030332 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 32А |  |
| 181030363 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 63А |  |
| 183000021 | автомат остановки агрегата при утечке тока в землю двухполюсный на ток утечки 30 мА и ток нагрузки до 80А |  |
| 183000010 | счётчик моточасов на напряжение 230В с креплением на профиль «DIN-rail» |  |
|  | 4.3 КАПОТ |  |
| 100000096 | серьга для подъёма агрегата с хвостовиком М30 |  |
| 100000330 | самоконтрящаяся гайка М30 для детали 100000096 |  |
| 100000430 | шайба М30 для детали 100000096 |  |
| 110000100 | крышка отверстия в капоте для доступа к заливной горловине радиатора |  |
| 143000000 | замок с ключём для дверцы |  |
| 143000201 | шарнир дверцы |  |
| 143999001 | резино-металлический профиль уплотнения дверцы |  |
| 162000010 | звукоизолирующий пенопласт толщиной 30мм маслостойкий, самоклеяшийся |  |
| 199000314 | комплект металлических деталей капота |  |
|  | 4.4. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 130000016 | топливный фильтр на топливопроводе диаметром 8мм |  |
| 398011105 | очищающий элемент воздушного фильтра |  |
| 398111105 | очищающий элемент топливного фильтра |  |
| 398211105 | масляный фильтр |  |
| А130 | Ремень вентилятора для двигателя V1505 |  |
| - | Уплотняющая прокладка для крышки клапанной коробки двигателя V1505 |  |

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА с напряжением 230/400В

См. прилагаемые электрические схемы.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА с напряжением 12В  ( для обеспечения работы двигателя)

См. прилагаемые электрические схемы.

# ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

См. прилагаемые габаритные чертежи.

# УХОД

Генератор: генераторы агрегатов EPS243ТDE не требуют специального технического обслуживания. Надо только систематически осматривать видимые детали генератора и проверять состояние подшипника ротора генератора одновременно с крупными работами по техническому обслуживанию двигателя.

Двигатель: периодичность обслуживания см. в «Инструкции по эксплуатации двигателя».

Примечание : радиатор двигателя на заводе заполнен охлаждающей жидкостью для использования при температуре не ниже –15°С.