ПАСПОРТ НА ТРУБОГИБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

(HHW)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трубогиб электрический предназначен для холодной гибки стальных тонкостенных труб круглого или квадратного профиля при температуре воздуха рабочей среды от -10 до +40 градусов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Силовой элемент трубогиба - стационарный электрический агрегат в сборе. Рабочий элемент – металлическая насадка круглой формы под соответствующий типоразмер трубы.

Характеристика трубогибов

Тип трубогиба                               HHW

Усилие, т                                           15

U, В                                                   220

Угол изгиба, град.                           180

Комплект насадок                        1/2"-3"

Профиль трубы                       круг, квадрат

Кол-во насадок, шт                          17

Стенка трубы, мм                         0,5-2,0

Размеры, мм                             730х630х1030

Масса, кг                                          260

Характеристика сменных насадок

Ф круглой трубы, мм                      16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76

Грань квадратной трубы, мм         16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50

Дата продажи:                                       МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Трубогиб состоит из силового элемента (корпуса), который работает от сети на 220В, и комплекта сменных насадок, которые используются в зависимости от размера сгибаемой трубы. На наконечник силовой установки надевается насадка соответствующего размера. Труба, установленная между опорными роликами и насадкой, гнется за счет перемещения насадки по вертикальной оси. Силовой ход и возврат насадки в исходное положение производится с помощью ручки управления, расположенной в верхней части корпуса трубогиба.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Осмотреть устройство на предмет отсутствия видимых неисправностей. В рабочем пространстве при этом не должно находиться никаких лишних предметов и инструмента. Персонал, не прошедший инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации трубогиба, к работе не допускается.

4.2 Установить рабочую насадку соответствующего профиля и размера.

4.3 Подключить устройство к электросети.

4.4 Подготовить изгибаемую трубу для чего, в случае если гнется короткий отрезок трубы, проверить ее длину. Концы изгибаемой трубы должны выходить за опорные ролики на расстояние не менее 35-40% от длины трубы с каждой стороны. Плоскости трубы, непосредственно касающиеся опорных роликов и трубогибной насадки, смазать консистентной смазкой. Расположив трубу между опорными роликами и рабочей насадкой, с помощью ручки управления начать процесс гибки до необходимой величины угла.

4.5 По окончанию гибки, с помощью ручки управления вернуть насадку в исходное положение.

4.6 Далее можно освободить изогнутую трубу и начать процесс заново или отключить устройство.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание необходимо для поддержания изделия в постоянной технической исправности. Технический уход включает его визуальный осмотр: проверяется качество затяжки резьбовых соединений, проверяется состояние рабочей поверхности насадок и рабочего вала. Царапины, сколы и другие дефекты поверхности не допускаются. При длительных перерывах в работе, свыше 4 месяцев, произвести консервацию изделия в следующем порядке: очистить изделие от пыли и грязи, протереть насухо от влаги, наружные поверхности изделия покрыть консервационной смазкой К-17.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

6.2 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

6.3 В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При работе необходимо:

содержать трубогиб в чистоте;

надежно крепить опорные ролики и трубогибную насадку;

устанавливать ролики и трубогибные насадки соответствующие диаметру изгиба трубы;

Внимание! В случае если труба не соответствует размеру трубной насадки, возможна как поломка трубной насадки, так и деформация изгибаемой трубы и закусывание кромок, что также приводит к поломке рабочих деталей трубогиба.

7.2 Запрещается:

эксплуатировать неисправный трубогиб;

производить подтяжку соединений и выравнивание сгибаемой трубы при наличии давления;

эксплуатировать трубогиб для гибки труб большего диаметра, чем указано в технических характеристиках;

наносить удары по трубогибу;

подвергать загрязнению и вносить изменения в конструкцию;

эксплуатировать трубогиб необученному персоналу.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Силовая установка                                   1 шт

2. Комплект трубогибных насадок             1 шт

3. Паспорт                                                     1 шт