Радально-рычажные пилы Felisatti

SRF305/1800 и SRF305/1800E.

| Наименование | Артикул | РРЦ |
| --- | --- | --- |
| SRF305/1800 | 3050900100 | 19600 |
| SRF305/1800E | 3051000100 | 20900 |

Радиально-рычажные пилы представляют молодой класс станков  – они появились в результате соединения свойств торцовочных пил и радиально-консольных. Это объединение значительно расширило возможности инструмента – увеличившаяся вдвое область пропила позволяет применять их не только для изготовления декоративных элементов, но и использовать в строительстве, например, при изготовлении конструкций из бруса.

В линейке инструментов Felisattiпредставлены сразу две пилы, одна из которых отличается наличием индекса E–она дополнительно оснащены регулятором скорости пильного диска, который позволяет уверенно проводить обработку не только дерева, но и заготовок из легких сплавов. Если же такие работы не предполагаются и основная задача состоит только в резке дерева – можно приобрести пилу без регулировки скорости.

С пильным диском 305мм можно производить распил материалов высотой 102мм и шириной 310мм в отличие от обычных торцовочных пил, имеющих ограничение пропила высотой 102мм и шириной распила 150мм. Высокоточная станина из легкого сплава, совершенная конструкция узла наклона (в обе стороны на 45 градусов) и поворота (влево на 45 градусов и вправо на 60 градусов), удобные для управления как правой, так и левой рукой рукоятки, интуитивно понятное управление, сосредоточенное в одном месте - никуда не надо тянуться.

Радиально-рычажные пилы используются в основном для строительно-монтажных работ, для изготовления и установки столярных изделий, сборки и монтажа лестниц, конструкций из алюминиевого профиля, но иногда применяются и для отделочных (установка декоративных элементов интерьера - фальшбалок, колонн, плинтусов, галтелей): это связано с их способностью создания декоративного края заготовки.

- Пила оснащена коллекторным двигателем и ременной передачей, что является одной из оптимальных компоновок, позволяющей достичь оперативности управления и плавности хода.

- Конструкция радиально-рычажной пилы, позволяющая получить один из самых длинный пропилов на нижнем столе.

- Точность реза и легкость хода обеспечивается двумя закаленными направляющими и линейными подшипниками.

- Лазерный указатель линии реза (лазерная шайба)) всегда показывает где пройдет левый край диска.

- Дополнительные откидные упоры облегчают распил длинных и крупных заготовок.

- Специальный настраиваемый упор позволяет выполнять глухие резы для выполнения пазов.

- Возможность установки сменного вкладыша в поворотный стол позволяет получить высокое качество реза (резка с нулевым зазором).

- Механизм быстрой замены электрических щеток облегчает их замену.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕД. ИЗМ. | SRF305/1800 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение сети питания | В | 220 |
| Частота сети | Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1800 (1900)* |
| Частота вращения на холостом ходу | об/мин | 4200 (2000-4000)* |
| Размеры пильного диска: диаметр диска посадочный диаметр число зубьев толщина диска толщина зубьев | мм мм шт. мм мм | 305 30 60 2 3 |
| Диаметр поворотного стола | мм | 342 |
| Фиксированные углы установки поворотного стола: влево вправо | град. град. | 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45° 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45°;60° |
| Угол поворота рабочего стола: влево вправо | град. град. | 45° 60° |
| Угол наклона пилы | град. | 0º±45º |
| Наибольшие размеры пропила: под углом 90° под углом 45° под углом 60° | мм мм мм | 102х310 102х222 102х158 |
| Наклонный рез под углом 45°: влево вправо | мм мм | 60х310 45х310 |
| Косой рез: под углом 45° влево под углом60° вправо | мм мм | 60х222 45х158 |
| Масса | кг | 34 |
| Габаритные размеры | мм | 990х670х750 |

Примечание: * - SRF305/1800E

Диски, которыми комплектуется пила, отличаются высоким качеством - на теле диска имеются термокомпенсационные прорези. Надо отметить, что угол заточки зуба диска для торцовочной пилы несколько отличается от угла заточки зуба для циркулярной пилы, и наши диски полностью соответствуют всем этим требованиям. Причина – в разной траектории подачи диска к материалу. Так, диски для торцовочных пил должны иметь отрицательный угол наклона, тогда режущая часть зубьев более эффективно используется при наименьшей нагрузке на двигатель. КПД гораздо выше, чем при использовании диска с положительным углом наклона. В последнем случае по траектории маятника к заготовке диск частично «утыкается» тыльной стороной зуба, при этом возрастает нагрузка на двигатель, уменьшается производительность, возникает перегрев. Если же на циркулярный станок или ручную дисковую пилу поставить диск с отрицательным углом наклона, да еще с большим количеством зубьев, при распиле произойдет «отталкивание» заготовки, опилки станут забиваться в малые углубления. Все это явится причиной перегрузки двигателя пилы, и продольный пропил будет идти с трудом. Чтобы убедится в этом, достаточно при выключенном инструменте внимательно отследить момент соприкосновения зубьев и материала. Лучше,если зубья пилы направлены под углом к материалу, что позволяет «срезать» его, а не «срубать». В последнем случае сколы на выходе обеспечены. При покупке диска важно учитывать и предусматривать не только ЧТО предстоит пилить, а КАК будет происходить этот процесс и к каким последствиям может привести использование плохо подобранного диска. Неправильный выбор испортит диск или даже двигатель инструмента, не говоря уже про материал.