# Угловая дрель

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

##### Модель	DA3000R/DA3000V

##### Возможности

##### Металл	10 мм

##### Дерево	15 мм

##### Частота холостого хода, об/мин	0-1400

##### Полная длина	272 мм

##### Масса:	1.6 кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- Примечание: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

| 1. Затянуть. | 5. Рычаг разблокировки. | 9. Ограничительная метка. |
| --- | --- | --- |
| 2. Ключ патрона. | 6. По часовой стрелке. | 10. Крышка щеткодержателя. |
| 3. Рычаг выключателя. | 7. Против часовой стрелки. | 11. Отвертка. |
| 4. Винт ограничения скорости. | 8. Кнопка реверса |  |

Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока даже пониженного напряжения может привести к перегрузу инструмента. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

Меры безопасности.

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии кого-либо под Вами.

- Держите инструмент в руках крепко.

- Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента

- При работе в стенах и полах, где могут находиться токоведущие предметы, не прикасайтесь к металлическим частям инструмента. Во избежание поражения током при попадании на токоведущие предметы держите инструмент только за изолированные поверхности

- Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение, только когда он находится в руках.

- Не прикасайтесь к сверлу и образцу сразу после сверления. Они могут быть очень горячими и привести к ожогам.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и удаление сверла(Рис. 1)

Важно: перед установкой или снятием сверла, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

Для установки сверла поместите его в патрон на всю глубину. Затяните его в патроне рукой. Поместите ключ в любое из трех отверстий на патроне и затяните, поворачивая ключ по часовой стрелке. Убедитесь, что все три отверстия затянуты равномерно.

Для удаления сверла поверните ключ против часовой стрелки, используя только одно из отверстий, после чего ослабьте патрон рукой.

После пользования ключом не забудьте вернуть его на место хранения, расположенное на усилителе кабеля.

Включение

ВНИМАНИЕ:

Перед включением инструмента всегда проверяйте правильность работы переключателя: после отпускания он должен легко возвращаться в положение «Выключено».

Для машин с рычагом разблокировки выключателя (Рис. 2)

Дрель оснащена рычагом разблокировки выключателя для предотвращения случайного включения. Чтобы включить инструмент, переместите его в направлении, указанном стрелкой и нажмите на рычаг выключателя пуска. Скорость вращения зависит от силы нажатия на рычаг. Для выключения машины отпустите рычаг выключателя пуска. Винт ограничения скорости служит для установки максимальной скорости.

Для машин без рычага разблокировки выключателя (Рис. 3)

Чтобы включить инструмент, просто нажмите на рычаг выключателя пуска. Скорость вращения зависит от силы нажатия на рычаг. Для выключения машины отпустите рычаг выключателя пуска. Винт ограничения скорости служит для установки максимальной скорости.

Кнопка реверса (для DА3000R) (Рис. 4)

ВНИМАНИЕ:

- Не нажимайте на рычаг пуска, если кнопка реверса находится между положениями “←” и “→”. Чрезмерное нажатие на рычаг может привести к поломке машины.

- Перед началом сверления проверьте направление вращения.

- Во избежание поломки инструмента пользуйтесь переключателем направлений только после полной остановки инструмента с отпущенным рычагом пуска.

Данная машина оснащена переключателем реверса. Для вращения по часовой стрелке установите переключатель в положение, указывающее на символ «←», и в положение, указывающее на символ «→» для вращения против часовой стрелки.

Работа дрелью

- СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Когда сверлите древесину, наилучший результат достигается при сверлении специальными сверлами по дереву.

- СВЕРЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ

Чтобы предотвратить скольжение сверла в начальный момент, с помощью кернера и молотка наметьте в нужном месте углубление, и затем приступайте к сверлению.

При сверлении металлов используйте охлаждающую смазку. Не рекомендуется ее использование при сверлении железа и латуни.

ВНИМАНИЕ:

- Сильное нажатие на инструмент не ускорит процесс сверления, но может привести к поломке конца сверла и снизит срок эксплуатации инструмента.

- Очень большая сила действует на сверло при его прохождении через материал. Поэтому при сверлении держите крепко инструмент и нажимайте на него очень аккуратно.

- Зажатое в материале сверло можно легко освободить, используя обратное направление вращения. При этом держите инструмент в руках крепко.

- При сверлении небольших по размеру предметов используйте тиски или струбцины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь, что машина выключена и отключена от сети.

Замена угольных щеток (Рис. 5 и 6)

При износе щеток до ограничительных меток замените их новыми. Замену производите только оригинальными щетками. Одновременно заменяйте обе щетки.

Для того чтобы инструмент работал долго и надежно, ремонтные, сервисные и регулировочные работы должны проводиться только специалистами в центрах фирмы «МАКИТА».

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем исправную работу инструмента фирмы «МАКИТА» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем говорит одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением не являются предметом гарантии.