| - Назначение и техническая характеристика. Трубогиб ручной предназначен для гибки водопроводных труб по ГОСТ 3262-75 с условным проходом 15, 20, 25 мм на угол от 0 до 180 град. 2. Устройство и принцип работы. 2.1. Трубогиб состоит из (рис 1.): 1 – основание; 2 – корпус; 3 – ролик; 4 – обжимной ролик; 5 – упор; 6 – оси; 7 – гайка. 2.2. Для работы трубогиб установить на горизонтальную поверхность и закрепить тремя болтами М 12 (в комплект поставки не входят). Корпус 2 подвести к упору 5. Вставить трубу так, чтобы она встала между роликами 3 и 4. После этого поворотом корпуса 2 загнуть трубу на требуемый угол. Рис.1 3. Комплект поставки. Трубогиб в сборе с роликами Ду 15,20, 25 мм. | 4. Указание мер безопасности. Запрещается эксплуатировать трубогиб без надёжного закрепления его тремя болтами М 12 на рабочей поверхности и при незатянутых гайках 7. 5. Гарантийные обязательства. Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня реализации потребителю. 6. Свидетельство о приёмке. Трубогиб признан годным к эксплуатации. Дата изготовления февраль_2013 г. М.П. Подпись отв. лица 7. Реквизиты предприятия – изготовителя. 601630 Владимирская область, Александровский район, пос. Балакирево, ул. Центральная, 1 А Тел /факс:8 (49244) 760-05; 744-64 E-mail: mtb33@yandex.ru http://www.mta33.ru |
| --- | --- |
|  | ООО «МЕТАЛЛИЦА» ПАСПОРТ ТРУБОГИБ РУЧНОЙ ТР-1 Владимирская область Александровский район пос. Балакирево |
|  | ООО «МЕТАЛЛИЦА» ПАСПОРТ ТРУБОГИБ РУЧНОЙ ТР-1 Владимирская область Александровский район пос. Балакирево |
| - Назначение и техническая характеристика. Трубогиб ручной предназначен для гибки водопроводных труб по ГОСТ 3262-75 с условным проходом 15, 20, 25 мм на угол от 0 до 180 град. 2. Устройство и принцип работы. 2.1. Трубогиб состоит из (рис 1.): 1 – основание; 2 – корпус; 3 – ролик; 4 – обжимной ролик; 5 – упор; 6 – оси; 7 – гайка. 2.2. Для работы трубогиб установить на горизонтальную поверхность и закрепить тремя болтами М 12 (в комплект поставки не входят). Корпус 2 подвести к упору 5. Вставить трубу так, чтобы она встала между роликами 3 и 4. После этого поворотом корпуса 2 загнуть трубу на требуемый угол. Рис.1 3. Комплект поставки. Трубогиб в сборе с роликами Ду 15,20, 25 мм. | 4. Указание мер безопасности. Запрещается эксплуатировать трубогиб без надёжного закрепления его тремя болтами М 12 на рабочей поверхности и при незатянутых гайках 7. 5. Гарантийные обязательства. Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня реализации потребителю. 6. Свидетельство о приёмке. Трубогиб признан годным к эксплуатации. Дата изготовления: __февраль_ 2013 г. М.П. Подпись отв. лица 7. Реквизиты предприятия – изготовителя. 601630 Владимирская область, Александровский район, пос. Балакирево, ул. Центральная, 1 А Тел /факс: 8 (49244) 760-05; 7-\44-64 E-mail: mtb33@yandex.ru http://www.mta33.ru |