Acquaer

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

RGJ-650PA RGJ-850PA RGJ-1350PA

(А[

Приложение 1

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р

12 .4.026-2001

1 Предписывающие знаки

|  | Отключить штепсельную вилку | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке оборудования и в других случаях |
| --- | --- | --- |
|  | Заземление | Применять для обозначения мест заземления в электротехнических изделиях и приборах общего назначения |

Предупреждающие знаки

| f | Опасность поражения электрическим током | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| --- | --- | --- |
|  | Внимание! | Применять для привлечения внимания к прочим видам |
|  | Опасность | опасности, не обозначенной настоящим стандар том. Знак |
|  | (прочие | необходимо использовать вместе с дополнительным |
|  | опасности) | знаком безопасности с поясняющей надписью. |

# Уважаемый покупатель!

При покупке автоматической станции водоснабжения Acquaer RGJ-бSOPA, RGJ-8SOPA, RGJ-1ЗSOPA убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт про­ ставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указаны модель и заводской номер станции.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство по экс­ плуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте его требования для обеспе­ чения оптимального функционирования станции водоснабжения и продления срока её службы.

Приобретённая Вами автоматическая станция водоснабжения может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия её экс­ плуатации.

# Основные сведения об изделии

  - Назначение и принцип действия

Автоматическая станция водоснабжения (далее по тексту - станция) пред­ назначена для создания автономной водопроводной сети (для чистой воды, с максимальной температурой 35°С), в которой давление воды поддерживается в автоматическом режиме. Станция может применяться для полива газонов, оро­ шения садовых участков и для откачки воды из ёмкостей, бассейнов и т.п.

Станция состоит из гидроаккумулятора и закреплённого на нём насоса сор­ ганами контроля (реле давления, манометр) и управления запуска двигателя.

Привод насоса станции осуществляется однофазным асинхронным двигате­ лем переменного тока.

  - Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69, то есть, рассчитан на работу при температуре окружающей среды от + 1 до

+35 °С. Степень защиты - IPX4 (по ГОСТ 14254-96).

Обозначения названия станции:

RGJ - серия насоса

650_850_ 1350 - потребляемая мощность Р - материал (пластик)

А - станция водоснабжения

  - Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

| Модель I RGJ-650PA I RGJ-850PA I RGJ-1ЗSOPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры в упаковке, мм |  |  |
| - длина | 480 | 480 |
| - ширина | 305 | 305 |
| - высота | 520 | 545 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 12,7/11,0 13,2/12,0 | 16,75/15,0 |

  - Основные технические характеристики представлены в таблице:

| Модель | RGJ-650PA |  |  | RGJ-850PA | I RGJ-1 ЗSОРА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В |  | 220 |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  | -50 |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |  | 850 |  |  | 1350 |
| Производительность, м3/ час (л/мин) | 3,0/50 |  | 3,6/60 |  |  | 5,1/85 |
| Максимальный напор, м | 35 |  | 40 |  |  | 48 |
| Максимальная температура воды, 0С |  | 35 |  |  |  |  |
| Максимальная глубина погружения, м | 7 |  | 7 |  |  | 8 |
| Давление включения/отключения насоса, бар | 1,4/2,4 |  | 1,4/2,8 |  |  | 1,8/3,2 |
| Объем гидроаккумулятора, л |  | 20 |  |  |  |  |
| Класс защиты |  | IPX4 |  |  |  |  |

  - Станция поставляется в продажу в следующей комплектации*:

| Станция |  |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации |  |
| Упаковка |  |

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

  - Общий вид станции представлен на рис.1

б	5

\	/

/

З

4 '-------

1

7

/

/

8

- насосная часть

    - - двигатель

З - блок запуска двигателя с выключателем

- - входное отверстие

- - выходное отверстие 6 - заливное отверстие 7 - реле давления

8-манометр

9 - гидроаккумулятор

10-   ножки основания

10

рис.1

А

Внимание! Внешний вид станции может незначительно отличаться от представленного на рисунке. Это связано с её дальнейшим техни- ческим совершенствованием. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию станции без пред­ варительного уведомления пользователей, с целью повышения потре- бительских качеств товара.

  - Двигатель (рис.1 поз.2) в металлическом корпусе и насос (рис.1 поз.1) в пластиковом корпусе закреплены сверху, на корпусе гидроаккумулятора (рис.1 поз.9). Подключение насоса к сети осуществляется кабелем питания со штеп­

сельной вилкой с заземляющим контактом. Насосная часть станции имеет два отверстия (Ду = 1") для присоединения входной (рис.1 поз.4) и выходной (рис.1 поз.5) трубы (шланга). Сверху расположена заливная горловина (рис.1 поз.б) с

пробкой. На блоке запуска (рис.1 поз.З) расположен выключатель двигателя. Он имеет два фиксированных положения: «1»  -  включено и «О» - выключено.

# Меры безопасности при использовании

  - При эксплуатации станции необходимо соблюдать все требования руко ­ водства по её эксплуатации, не подвергать станцию ударам, перегрузкам, воз­ действию грязи и нефтепродуктов.

  - При эксплуатации станции ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать станцию с незаполненной водой насосной частью;

- обслуживание и ремонт узлов и деталей, при включённом в сеть питания двигателе;

- эксплуатировать станцию при повышенном напряжении в сети;

- включать станцию в сеть при неисправном электродвигателе;

- разборка электродвигателя и насоса с целью устранения неисправностей;

- работать при повреждении штепсельной вилки или кабеля питания;

- использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки пита- ющего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги;

- перекачивание горючих, химически активных жидкостей, загрязнённой и солёной воды;

- эксплуатировать станцию при поломке или появлении трещин в корпусе насоса;

- оставлять воду в насосе при понижении температуры ниже 0°( в месте уста­ новки, также необходимо освободить от воды всасывающую и напорную маги­ страли.

# Подготовка к работе, установка

  - Электромонтажные работы по установке розетки, У3O, предохранителей, их подключение к питающей сети и заземление должны выполняться квалифи­ цированным электриком. Установка должна проводиться в строгом соответ­ ствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите­ лей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Для обеспечения безопасной работы станции необходимо уста­ новить автомат-предохранитель не менее 6 А. В случае использования удлини­ теля, сечение его проводов должно быть не менее 1,5 мм 2•

  - Проверка давления воздуха в гидроаккумуляторе:

рис.2

сняв заглушку с ниппеля (в задней торцевой части бака) проверить давление манометром (ав­ томобильным), как показано на рис.2;

- нормальное давление 1,5-2,0 бар. При пони- женном давлении - подкачать воздух насосом, при повышенном - стравить ниппелем.

  - Установить станцию на ровной твёрдой поверхности. Для уменьшения вибрации рекомендуется закрепить ножки основания (рис.1 поз.1О). Станцию лучше всего расположить как можно ближе к скважине (колодцу) подачи воды.

  - Присоедините к входному отверстию всасывающую трубу (шланг) и опу­ стите её в воду, как показано на рис.З.

А Внимание! Для оптимальной работы станции на всасывающую трубу необходимо установить обратный клапан (рис.З поз.2)(в комлект по­ ставки не входит).

## рис.З

При монтаже всасывающей трубы обеспечьте непрерывный угол наклона от станции не менее 6°. Обратный угол недопустим во избежание образо­ вания воздушных пробок.

-3

_,

О,Sм(мин.)

Место установки станции должно обеспе­ чить свободный доступ для монтажа, проверки и ремонта.

  - Смонтируйте и присоедините к выходному отверстию (рис.1 поз.5) напорную магистраль (рис.З поз.З). Трубы должны крепиться на специальных подвесках, чтобы не оказывать давления на стан­ цию. Соединение труб должно быть герметичным.

  - Рекомендуется установить на всасывающую магистраль узел для заполне­ ния ее водой (в комплект поставки не входит).

# Использование по назначению

;А_	Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно изучите меры безопасности, указанные в п.2 данного руководства.

  - Перед запуском всегда осматривайте кабель питания и вилку на предмет возможного повреждения.

  - Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от воз- действия влаги.

  - Наполнение всасывающей магистрали:

- открыть пробку заливной горловины;

- заполнить через воронку насосную часть водой (воронка не входит в ком- плект поставки);

- заполнить водой всасывающую трубу;

- после того, как вода вытеснит воздух из насосной части, закройте заливное отверстие и включите станцию.

А	Внимание! Если вода уходит из насосной части, проверьте герметич­ ность соединений всасывающей трубы и исправность обратного клапана.

  - Насос станции оснащён автоматическим выключателем (термореле), ко­ торый срабатывает при перегреве двигателя. После остывания двигатель вклю­ чается автоматически.

  - При понижении температуры  воздуха ниже О0   С необходимо  обеспечить условия, исключающие возможность замерзания воды в напорном  трубопрово­ де во время отключения станции.

# Техническое обслуживание

  - Во время эксплуатации, для исключения повреждения станции, рекомен­ дуется постоянно проверять максимальный напор и расход энергии. Уменьше­ ние напора свидетельствует об износе рабочего колеса, а увеличение расхода энергии - о повышенном трении в насосе.

  - Ежемесячно проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе (автомо­ бильным манометром через ниппель). Для этого отключите станцию и слейте воду из напорной магистрали.

А

Постоянно проверяйте герметичность соединений труб, особенно на вса­ сывающей магистрали.

Внимание! Даже небольшой подсос воздуха во всасывающей магистра­ ли препятствует работе станции.

# б. Срок службы, хранение и утилизация

  - Срок службы станции - 3 года.

  - Станция должна храниться до начала эксплуатации законсервированной, в упаковке изготовителя в складском помещении при температуре окружающе­ го воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

  - Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

  - При полной выработке ресурса станции необходимо её утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специа­ лизированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

# Гарантия изготовителя (поставщика)

  - Гарантийный срок эксплуатации станции - 12 календарных месяцев со дня продажи.

  - В случае выхода станции из строя в течение гарантийного срока эксплуа­ тации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий :

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;

- наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя;

- соответствие серийного номера станции серийному номеру в гарантийном талоне;

- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготови­ теля производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской:

142703, М.О., пос. Горки Ленинские, Промзона Пуговичино, владение 8, Бизнес Парк «Ленинский»	+7(495)274-88-88

  - Безвозмездный ремонт, или замена станции в течение гарантийного сро­ ка эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

  - При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей станции, в течение срока, указанного в п. 7.1, он должен проинформировать об этом Про­ давца и предоставить станцию Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В слу­ чае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт станции или её замену. Транспортировка станции для экспертизы, га­ рантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

  - В том случае, если неисправность станции вызвана нарушением условий её эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить  ремонт за отдельную плату.

  - На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные насто- ящим руководством, обязательства.

  - Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вы- званные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь насоса станции, а также повреждения, вызванные неправильным хранением (коррозия внутренних полостей);

- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, уплотне­ ния, конденсатор и т.п.;

- естественный износ (полная выработка ресурса);

- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием непра- вильной установки, несанкционированной модификации, неправильного при­ менения, обслуживания, ремонта или хранения.

# Возможные неисправности

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

| Неисправности | Возможные причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Станция не включается | Отсутствие напряжения в сети | Проверить напряжение в сети |
|  | Сработал термовыключатель | Дождаться остывания электродвигателя |
|  | Замерзание воды в насосе | Создать условия для раз­ мораживания |
| Двигатель работает, но нет подачи воды | Заборный шланг не достаёт до воды | Удлинить всасывающую магистраль |
|  | Неплотности в соединениях | Загерметизировать соеди­ нения |
|  | Воздух в насосной камере, всасывающей трубе | Залить воду в трубу и насо­ сную камеру |
|  | Повреждена крыльчатка насоса | Обратиться в сервисный центр для ремонта |
| Станция работает с низкой производительностью | Засорение всасывающих от­ верстий | Очистить всасывающие от­ верстия |
|  | Засорение напорной маги­ страли | Прочистить напорную магистраль |
|  | Износ лопастей рабочего Обратиться в сервисный колеса центр |  |
| Частое включение двигателя насоса | Срабатывание термовыключа- Изменить режим работы, теля из-за обеспечить подходящие перегрузки условия |  |
|  | Неправильная настройка реле Обратиться в сервисный давления центр для замены реле |  |
|  | Высокое давление воздуха в баке или порвана мембрана гидроаккумулятора | Стравить давление ниппелем или обратиться в сервисный центр |

А Внимание! Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса и двигателя, должны проводиться в сервисных центрах квалифицирован­ ным персоналом.

Подпись покупателя

Печать торговой организации

Серийный номер

Ф.И.О. и подпись продавца

Дата продажи

Наименование торговой организации

Модель изделия

Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплект­ ности. Инструкция по эксппуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.

Гарантийный талон

Наименование сервисного центра, МЛ.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, МЛ.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, МЛ.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, МЛ.

Дата приема изделия в ремонт

Дата выдачи

Наименование и серийный номер изделия

Подпись исполнителя	Подпись владельца

#### Серийный номер

г

Производитель :

ООО корпорация насосов LEO (Чжэцзян) Адрес : №1, ул.3, восточный промышленный центр, индекс 317500

г. Вэньлин , пров. Чжэцзян , КНР

Импортёр:	 ООО АКВАЭР

142703, Московская область,

(R[

Ленинский район, поселок Горки Ленинские, промзона Пуговичино , владение 8

L	_J