Машина ручная электрическая

плоскошлифовальная

МПШ-0,27 МФ

РОССИЯ

214031 г. СМОЛЕНСК

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ - 2

ЗАО “ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ”

Вопросы по гарантии:

тел/факс (4812)  31-73-85  тел. 31-80-29

Отдел сбыта: тел/факс (4812)  61-15-48,  55-30-92

Руководство по эксплуатации

ЖКСН.298136.001-04 РЭ

СМОЛЕНСК

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке машины ручной электрической плоскошлифовальной МПШ-0,27 МФ (в дальнейшем “машина”)  требуйте проверки ее работоспособности  на холостом  ходу  и проверки соответствия комплектности разделу 2 настоящего руководства.

Проверьте отсутствие механических повреждений изделия и наличие в  руководстве по  эксплуатации  гарантийного и отрывных талонов. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

ПОМНИТЕ, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед включением машины внимательно  ознакомьтесь с  настоящим  руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.

Постоянное улучшение продукции торговой марки “ДИОЛД” является долгосрочной политикой ЗАО “Диффузион Инструмент”, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделия без предварительного уведомления и отражения в “Руководстве по эксплуатации”.

## Общие сведения и назначение

  - Машина ручная электрическая плоскошлифовальная МПШ-0,27 МФ предназначена для  сухого шлифования изделий из различных материалов в бытовых условиях.

  - Функциональные возможности:

- обработка поверхностей древесины, пластмассы и металла;

- чистовая и грубая шлифовка, полировка плоских поверхностей;

- удаление ржавчины и лакокрасочных покрытий.

В комплект поставки машины входят съемные шлифовальные платформы разной конфигурации, позволяющие оптимизировать рабочий процесс шлифования.

  - Машина  предназначена для эксплуатации в районах  умеренного климата, исполнение УХЛ, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от минус 15С до плюс 35С.

  - Режим работы машины  –  S2-30 мин.

1.5. В настоящем руководстве изложены основные сведения и требования, необходимые для правильной эксплуатации машины, от соблюдения которых зависит надежная работа изделия.

- 2.  Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина МПШ-0,27 МФ | 1 |  |
| 2. | Шлифовальная платформа | 3 | 1 установлена |
| 3. | Комплект шлифовальных шкурок для 3-х различных шлифовальных платформ (3 шт.) | 1 |  |
| 4. | Пылесборник | 1 | Установлен |
| 5. | Патрубок для подключения пылесоса | 1 |  |
| 6. | Ключ шестигранный | 1 |  |
| 7. | Щетка | 2 |  |
| 8. | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 9. | Адреса гарантийных мастерских по ремонту | 1 |  |
| 10. | Упаковка | 1 |  |

12

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

1

3.  Технические характеристики

| № | Наименование параметра | ## Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 270 |
| 2. | Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| 3. | Частота питающей сети, Гц | 50±5% |
| 4. | Номинальная частота колебаний шлифовальной платформы на холостом ходу, кол/мин | 10000 |
| 5. | Размеры шлифовальной платформы, мм | 187 х 90 |
| 6. | Размеры шлифовальной шкурки, мм | 248 х 90 |
| 7. | Габариты фигурной платформы, мм | 208 х 110 |
| 8. | Номинальная частота вращения шлифовальной платформы на холостом ходу, об/мин | 10000 |
| 9. | Диаметр шлифовальной платформы, мм | 125 |
| 10. | Диаметр шлифовальной шкурки, мм | 125 |
| 11. | Тип электродвигателя | однофазный, коллекторный |
| 12. | Класс машины | II |
| 13. | Габаритные размеры (без принадлежностей и шнура питания), не более, мм | 250 х 120 х 160 |
| 14. | Масса (без шнура питания), не более, кг | 1,5 |

- Устройство и принцип работы

  - Машина  (рис. 1) состоит из следующих основных частей: электродвигателя; шлифовальной платформы,  рукоятки.

4.2.   Рабочий орган  - шлифовальная платформа поз. 1  приводится в колебательное движение при помощи электродвигателя поз. 2, который представляет собой эксцентриковый стакан, в основании которого расположен противовес, обеспечивающий уравновешивание движущихся масс. На эксцентриковом стакане крепится шлифовальная платформа, на которую устанавливается шлифовальная шкурка.

4.3. На шлифовальной платформе  имеется ряд пылеулавливающих отверстий, через которые пылеобразные продукты шлифования при помощи вентилятора электродвигателя удаляются в съемный пылесборник поз. 7.

4.4. В качестве инструмента для шлифовальной платформы поз. 12  применяются шлифовальные листы размером 248х 90 мм из шлифовальной шкурки (тканевой по ГОСТ 5009, бумажной по ГОСТ 6456 или др.) с перфорированными в ней пылеулавливающими отверстиями.

4.5. В качестве рабочего инструмента при использовании шлифовальных платформ  поз. 1 или поз. 13  применяются специальные шлифовальные шкурки на “липучке” с перфорированными в нем пылеулавливающими отверстиями с соответствующими платформе размерами и конфигурацией.

4.6. Для включения машины необходимо нажать на край курка выключателя поз. 3, обозначенный символом «I», для отключения на край  с символом «О».

Для предотвращения попадания пыли во внутрь изделия в месте установки выключателя установлен пылезащитный чехол.

4.7. В комплект поставки машины входит патрубок для подключения пылесоса, который  устанавливается на корпусе машины. Для установки патрубка необходимо совместить направляющие патрубка с соответствующими пазами в корпусе машины, продвинуть патрубок до упора и зафиксировать данное положение поворотом его в корпусе по направлению часовой стрелки.

2

повторным нажатием курка выключателя.

1 - шлифовальная  платформа;   2 - электродвигатель;  3 - выключатель;

4 - рукоятка;   5 - шнур сетевой;  6 - ключ;    7 - пылесборник;    8 - втулка;

9 - винт;  10  - шлифовальная шкурка;  11 - зажим;  12 - шлифовальная платформа;

13 - шлифовальная платформа;  14 - шлифовальная шкурка;

Рис. 1.   Общий вид машины

5. Указания по технике безопасности

Требования к качеству продукции, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды сертифицированы.

5.1. Электробезопасность при работе машины обеспечивается ее двойной изоляцией.

5.2. Применять машину разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве.

  - Запрещается:

- эксплуатировать машину в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада;

11

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Машина ручная  электрическая  плоскошлифовальная МПШ-0,27 МФ

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Машина ручная  электрическая  плоскошлифовальная МПШ-0,27 МФ

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

10

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

3

- эксплуатировать машину во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;

- оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети;

- работать машиной с приставных лестниц;

- натягивать и перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам (например, ставить на него груз);

- эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельной вилки, провода или его защитной оболочки, нечеткой работы выключателя; искрения под щетками, сопровождающегося появлением кругового огня на поверхности коллектора; появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;  появление повышенного шума, стука, вибрации; поломки или появления трещин в корпусных деталях;  повреждения рабочего инструмента.

5.4. Шнур машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, шнур следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение шнура с горячими и масляными поверхностями не допускается.

5.5. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.)

  - Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой:

- при смене рабочего инструмента;

- при переносе машины с одного места на другое;

- при перерыве в работе и по окончании работы.

5.7. При эксплуатации машины необходимо бережно обращаться с ней, не подвергать машину ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

5.8. По уровню вибрации и шума машина соответствует требованиям нормативной документации по  безопасности. С целью ограничения наибольшего воздействия вибрации на руки человека при работе рекомендуется соблюдать нормативный коэффициент внутрисменного использования  0,2, т. е. суммарное время работы машиной не более 72 минуты в день.

5.9. Машиной разрешается производить работы без применения индивидуальных диэлектрических средств защиты.

5.10. При эксплуатации машины пользуйтесь индивидуальными средствами защиты (очками, наушниками, при наличии пыли распираторами).

5.11. При работе машиной необходимо следить, чтобы вентиляционные отверстия для охлаждения изделия  были всегда чистыми и открытыми.

6. Подготовка машины к работе

6.1. Перед началом работы и во время ее необходимо соблюдать требования раздела 5 “Указания по технике безопасности” настоящего руководства.

6.2. Подготовка к работе.

6.2.1. Перед началом работы машины следует производить:

- проверку надежности крепления деталей;

- внешний осмотр (исправность шнура, его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность  деталей корпуса, рукоятки);

- проверку соответствия напряжения сети напряжению электропривода машины, указанному на шильдике;

- проверку четкости работы выключателя;

4

- проверку работы машины на холостом ходу в течение 1 мин.

6.2.2. Присоединить к машине пылесборник  поз. 7 или патрубок для подключения пылесоса.

6.2.3. В зависимости от обрабатываемого материала и вида обработки (шлифовка,  полировка,  обдирка и т.п.) выбрать оптимальную для работы шлифовальную платформу и  соответствующую шлифовальную шкурку.

6.2.4. Для установки шлифовальной шкурки поз. 10 на шлифовальную платформу поз. 12  необходимо:

- ослабить зажимы поз. 11;

- наложить на шлифовальную платформу лист шлифовальной шкурки, края листа пропустить между платформой поз. 12 и зажимами поз. 11, после чего закрепить положение листа, установив зажимы в исходное положение.

6.2.5. При использовании шлифовальных платформ поз. 1 или поз. 13 необходимо просто установить на них специальные шлифовальные шкурки на “липучке” так, что бы перфорированные на них отверстия совпали с пылеулавливающими отверстиями платформ.

6.2.6. Убедиться в выключенном положении выключателя поз. 3.

6.2.7. Удалить с обрабатываемой поверхности посторонние предметы, не допуская их втягивания в пылеулавливающие отверстия.

6.3. Порядок работы.

6.3.1. Подключить машину к сети электропитания.

6.3.2. Включение машины следует проводить до приведения листа шлифовальной шкурки в контакт с объектом обработки путем нажатия на край курка выключателя поз. 3, обозначенный символом «I».

6.3.3. Обработку рекомендуется проводить при равномерных возвратно-поступатель-ных перемещениях машины без значительных усилий прижатия к обрабатываемой поверхности. Чрезмерное усилие прижатия вызывает перегрузку машины, что может привести к преждевременному выходу из строя электродвигателя.

Следует своевременно очищать мешок-пылесборник от продуктов обработки, не допуская его переполнения.

6.3.3. При обработке поверхностей  с образованием большого количества пыли необходимо принимать эффективные меры по удалению пыли с рабочей зоны (подсоединить пылесос).

Помните! Наличие пыли, шлама и иных посторонних веществ и жидкости в полости машины лишает вас права на гарантийный ремонт изделия.

6.4. По окончании работы отключить машину от сети, отсоединить пылесборник (пылесос), очистить его от продуктов шлифования и протереть машину сухой ветошью.

7. Техническое обслуживание

7.1. Правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание машины гарантирует ее надежную и длительную работу.

7.2. Ремонт и обслуживание машины  необходимо проводить только в гарантийных мастерских по ремонту. Работы по обслуживанию машины производятся за счет владельца.

7.3. Обслуживание проводится специально подготовленным персоналом и включает в себя:

- внешний осмотр;

- проверку работы на холостом ходу не менее 5 мин.;

- осмотр щеток и их замену при максимальном времени работы изделия в количестве 60 часов и при их  длине менее  6 мм (при этом появляются крупные искры  под щеткой).

9

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Машина ручная  электрическая  плоскошлифовальная МПШ-0,27 МФ

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Машина ручная  электрическая  плоскошлифовальная МПШ-0,27 МФ

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

8

Перечень проведенных гарантийных ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия    ________________________________

| Гарантийный талон | Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов). | Подпись лица производившего ремонт | Дата ремонта | Подпись владельца изделия | Штамп ремонтного предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

5

- После замены щеток произвести 10 минутную приработку  в режиме холостого хода;

- зачистку коллектора при сильном загрязнение его или износе. Зачистку производят вручную шкуркой зернистостью не более М40;

- смазку подвижных частей редуктора.

Смазка машины производится смазкой «Литол 24» ГОСТ 21160-87. Допускается замена смазкой «ЦИАТИМ 201».

7.4. При кратковременном хранении открытые корродирующие части машины должны быть покрыты слоем технического вазелина. Покрытые защитной смазкой машины могут храниться до 12 месяцев в помещении при температуре окружающего воздуха в пределах от +50 С до +250 С и влажности воздуха не превышающей 70%. При длительном хранении (до 5 лет) необходимо открытые корродирующие части машины покрыть консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877.

7.5. Хранить машину необходимо в упаковочной коробке в сухом месте.

8. Транспортирование и утилизация

8.1. Транспортирование машин должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Машины должны быть уложены в транспортировочную тару.

8.2. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды  изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

9.  Возможные неисправности и методы их устранения

| Характерные неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении электропривод машины не работает | 1.1. Неисправен выключатель или вилка, обрыв в сетевом шнуре или монтажных проводниках, нет контакта щетки с коллектором 1.2. Загрязнен коллектор 1.3. Изношены или повреждены щетки | 1.1. Устранить неисправ- ность 1.2. Очистить коллектор 1.3. Заменить щетки |
| 2. Под щетками происходит сильное искрение | 2.1. Плохой контакт щеток с коллектором, ослаблена пружина 2.2. Загрязнены щетки и коллектор 2.3. Неисправен якорь или статор электропривода | 2.1. Заменить пружину 2.2. Протереть щетки и коллектор бензином 2.3. Заменить якорь или статор |
| 3. Машина во время работы стопориться | 3.1. Выход из строя подшипников | 3.1. Заменить подшипники |

Примечание: Все ремонтные работы необходимо производить в авторизированных сервисных центрах.

6

10.  Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  машины  требованиям технических условий ЖКСН.298136.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации машины - 12 месяцев с даты продажи.

10.3. При отсутствии  в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.

10.4. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Без предъявления гарантийного талона или нарушении защитной маркировки от вскрытия машины гарантийный ремонт не производится.

10.5. Гарантии не распpостраняются на машины, имеющую дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного документа:

- работой изделия в условиях перегрузки;

- самостоятельным ремонтом, разборкой или переделкой изделия потребителем;

- механическими повреждениями в результате удара, падения и т.п.;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.п.;

- проникновением жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь машины;

- наличие пыли во внутренних полостях машины;

- несвоевременной заменой щеток;

- при отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга;

- подключением в электрическую сеть с параметрами, отличными от указанных в данном документе.

Гарантия не распространяется на расходный материал (шлифовальную шкурку),  быстроизнашиваемые части изделия  (щетки, смазку и т.п.), а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).

Внешние проявления дефектов изделия, вызванные ее неправильной эксплуатацией, приведены в таблице.

Таблица

| Причина отказа изделия | Внешние проявления дефектов |
| --- | --- |
| 1. Работа электродвигателя с перегрузкой (чрезмерная подача) | - Одновременное сгорание якоря и статора 2. Сгорание якоря или статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок |
| 2. Небрежное обращение с машиной при работе и хранении | - Следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия - Повреждение провода соединительного 3. Коррозия деталей |
| 3. Техническое обслуживание машины не проводилось | 1. Щетки двигателя имеют длину менее 6 мм |

10.6. Срок службы машины  -  5 лет. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание машины в ремонтных мастерских за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли. Использование машины по истечении срока службы допускается только в случае её соответствия требованиям безопасности, перечисленным в разделе 5 данного руководства.

10.7. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизированных сервисных центрах ЗАО “Диффузион Инструмент” до 30 дней (за исключением времени доставки).

7

11. Свидетельство о приемке

Машина ручная электрическая плоскошлифовальная МПШ-0,27 МФ соответствует техническим условиям  ЖКСН.298136.001 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления  __________________________________________

| Обозначение изделия | М.П. |
| --- | --- |
| МПШ-0,27 МФ |  |

#### Действителен при заполнении

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Заполняет предприятие-изготовитель

- Машина ручная  электрическая плоскошлифовальная  МПШ-0,27 МФ

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы МПШ-0,27 МФ:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи ____________________

число, месяц, год

Продавец     ______________________

подпись или штамп

###### Штамп магазина

Подтверждение покупателя

При покупке изделия МПШ-0,27 МФ подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.

С информацией о сроках и условиях гарантийного и технического обслуживания изделия ознакомлен и согласен.

С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности  ознакомлен.

Покупатель   ____________________________

подпись покупателя