Мощная светодиодная лампа tm SAFFIT SbhP 1025/1030/1040/1050/1060/1070/1100

Инструкция по эксплуатации

- Назначение:

- Светодиодная лампа TM SAFFIT предназначена для освещения складов, хозяйственных помещений, промышленных объектов и т.д.

- Лампа выполнена из ударопрочных материалов: внешняя оболочка корпуса из теплорассеивающего пластика, рассеиватель из поликарбоната.

- Светодиодная лампа соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Лампы рассчитаны на питание от сети переменного тока со стандартным сетевым напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям  ГОСТ Р 32144-2013.

- Технические характеристики

| Мощность | 25Вт | 30Вт | 40Вт | 50Вт | 60Вт | 70Вт | 100Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение питания | 175-265В/50Гц |  |  |  |  |  |  |
| Световой поток | 2200лм | 2700лм | 3700лм | 4600лм | 5600лм | 6500лм | 9100лм |
| Угол распределения светового потока | 220° |  |  |  |  |  |  |
| Цветовая температура | 2700/4000/6400К (см. на упаковке) |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥70 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | -30..+40°C |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Теплорассеивающий пластик, поликарбонат, алюминий |  |  |  |  |  |  |
| цоколь | Е27/Е40 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 25000 ч. |  |  |  |  |  |  |
| Класс энергоэффективности | А+ |  |  |  |  |  |  |

- Комплектация

- светодиодная лампа;

- упаковка;

- переходник Е27/Е40;

-инструкция по эксплуатации.

- Монтаж и подключение

- Установка, демонтаж и обслуживание лампы производятся при выключенном электропитании.

- Запрещается использовать светодиодные лампы с поврежденными испорченными патронами, выключателями, питающим кабелем, поврежденным цоколем или корпусом лампы.

- При эксплуатации внутри помещений не рекомендуется использовать светодиодную лампу ТМ «SAFFIT» в полностью закрытых светильниках, в местах с затрудненной конвекцией воздуха, либо вблизи нагревательных приборов. Это может привести к перегреву лампы и сокращению срока службы светодиодов.

- Для наружного освещения необходимо устанавливать лампу в светильники со степенью защиты не менее IP54. Эксплуатация ламп для наружного освещения в светильниках с меньшей степенью защиты запрещена.

- При установке лампы в светильники типа РКУ и ЖКУ, необходимо удалить всю пускорегулирующую аппаратуру.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Лампы в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация.

Лампа утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления промаркирована на корпусе лампы в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления,  ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция тм «SAFFIT», не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения

.