ОПИСАНИЕ	Полностью синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолей. Она содержит ингибиторы, которые предотвращают коррозию металлических элементов тормозной системы, и существенно уменьшает процесс окисления при высокой температуре. Bremsflussigkeit DOT 5.1 специально разработана для удлиненных интервалов замены и отлично подходит для автомобилей с «ABS», где к жидкости предъявляются особые требования, такие как: низкая вязкость при -40°С -  равна 900 [мм2/с], что позволяет жидкости более свободно циркулировать через микронные каналы системы антиблокировки тормозов. Сниженная вязкость позволяет тормозам быстрее и точнее срабатывать. Кроме того, она обеспечивает надёжную смазку всех подвижных деталей тормозной системы.

СВОЙСТВА	- высокая температура кипения.

- превосходная защита от образования паровых пробок

- отличная стабилность при низких температурах

- превосходные вязкостно-температурные свойства

- превосходная совместимость с эластомерами

- способствует очень хорошей смазке всех подвижных частей контура тормозного привода

- очень высокая термическая ставильность

- смешивается и сочетается с высококачественными синтетическими тормозными жидкоскостями

- превосходит по своим качествам SAE J 1703, J 1704; ISO 4 925; CUNA NC 956-01 и FMVSS 5 71. 116 DOT 5.1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Цвет                                                                                              -бесцветная

Температура кипения без содержания влаги                           - не менее 260°С

Температура кипения с содержанием 3% влаги                      - не менее 180°С

Кинематическая вязкость при -40°С                                         - 900 [мм2/с]

Кинематическая вязкость при +100°С                                      - > 1,5 [мм2/с]

Плотность при +20°С                                                                  - 1,02-1,07 [г/мл]

Осадок                                                                                          - отсутствует

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Применима для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT4, DOT 5.1. Оптимальный срок эксплуатации тормозной жидкости гарантируется только в случае не смешивания её с прочими тормозными жидкостями. Замену тормозной жидкости рекомендуется производить в соответствии с предписаниями производителей транспортных средств. Срок хранения в плотно закрытом виде: 2 года.

Отлично подходит для спорта и тюнинга за счет своих более стабильных свойств и за счет высшей точки кипения.

Внимание! Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5).

ПРИМЕНЕНИЕ	При смене, а также при применении данной тормозной жидкости, должны быть учтены и выполнены условия по эксплуатации производителей двигателей.

ФАСОВКА	Bremsflussigkeit DOT 5.1	250	мл	Артикул 3092

# Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de