Столы поворотные горизонтальные Micron

Таблица 1. Размеры, мм.

| Типоразмер | 160 |
| --- | --- |
| А | 260 |
| B | 196 |
| C | 332 |
| D | Ø160 |
| G | 12 |
| H | 75 |
| J | 12 |
| K | 76 |
| L | 194 |
| M | KM2 |
| P | 27 |
| Q | 125 |
| d | Ø25 |
| h | 6 |

Таблица 2. Характеристики.

| Типоразмер | 160 |
| --- | --- |
| Центральное отверстие, мм | Ø25х6 |
| Количество пазов, шт. | 4 |
| Ширина паза, мм | 10 |
| Модуль червячной передачи | 1.5 |
| Передаточное число червячной передачи | 1:90 |
| Разметка шкалы стола | 360° |
| Цена деления нониуса | 10” |
| Точность позиционирования | 80” |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Вес нетто, кг | 16.5 |
| Вес брутто, кг | 21.5 |
| Габариты упаковки, мм | 400х330х200 |