|  | ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РАЗДАЧИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ DVP-25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководство по компонентам и техническому обслуживанию. | Номер оборудования: 324 000 |  |

Описание

| Установка под давлением, предназначенная для раздачи смазочных материалов в картеры двигателей. Раздача смазки осуществляется посредством повышения давления в установке. После открытия распределительного клапана, под воздействием сжатого воздуха происходит постепенная подача находящегося в контейнере смазочного материала. |  |
| --- | --- |

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ: строго соблюдайте приведенные ниже инструкции, касающиеся безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

Заполнение контейнера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не отвинчивайте 2-дюймовую винтовую крышку (A), пока в установке не будет полностью сброшено давление.

1. 	Отвинтите 2-дюймовую крышку (A) отверстия для пробки и залейте через это отверстие смазочный материал. Уровень смазочного материала никогда не должен превышать 65% от полного объема контейнера. Завинтите 2-дюймовую винтовую крышку (A).

2. 	Убедитесь в том, что запорный клапан (B), распределительный клапан (C) и ручная насадка с функцией "антикапля" закрыты.

3. 	Увеличьте давление в установке, присоединив воздуховод сжатого воздуха к загрузочному клапану (D). Максимальное давление для установки должно составлять 8 бар. При превышении этого давления сработает предохранительный клапан установки, откалиброванный на значение 8 бар, и избыточное давление будет сброшено. Установка оборудована манометром (F), который информирует о давлении в контейнере.

4. 	После повышения давления в установке отсоедините воздуховод сжатого воздуха.

Раздача смазочного материала

Для выполнения раздачи смазочного материала в контейнере, перед тем, как открыть распределительный клапан (C) откройте сначала запорный клапан (B) и насадку с функцией "антикапля".

Опорожнение установки (сброс давления)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не отвинчивайте 2-дюймовую винтовую крышку (A), пока в установке не будет полностью сброшено давление. Для этого ослабьте накатанную пробку загрузочного клапана (D) и подождите, пока давление в контейнере не будет полностью сброшено.

R.01/02 832 801 1

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

Эксплуатация

2  832 801 R.01/02

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

Поиск и устранение неисправностей

| Признак | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Стрелка манометра не перемещается во время повышения давления. | Неисправность манометра. Засорение загрузочного клапана. | Замените манометр. Замените загрузочный клапан. |
| Невозможно повысить давление в контейнере. | Засорение загрузочного клапана. | Замените загрузочный клапан. |
| Показание манометра превышает 8 бар. | Неисправность манометра. Неисправность предохранительного клапана. | Замените манометр. Замените предохранительный клапан. |
| После открытия распределительного клапана раздача смазочного материала не осуществляется. | Закрыт запорный клапан. Закрыта ручная насадка с функцией "антикапля". Недостаточно высокое давление. Низкий уровень смазочного материала (выходит только воздух). | Откройте клапан. Откройте насадку. Увеличьте давление. Заполните контейнер. |

R.01/02 832 801 3

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

Перечень деталей

| Позиция | Номер детали | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 732315 | Контейнер |
| 2 | 940040 | Винт M10x15 |
| 3 | 942014 | Шайба A14 |
| 4 | 951112 | Колесо, фиксированное D125 |
| 5 | 732319 | Ось колеса |
| 6 | 940518 | Винт BZ2.9x6.5 |
| 7 | 743317 | Держатель щупа |
| 8 | 950010 | Крюк цепи |
| 9 | 850302 | Фиксирующее кольцо шланга |
| 10 | 946022 | Уплотнительное кольцо |
| 11 | 951303 | Манометр D50 |
| 12 | 837501 | Защитный кожух манометра |

4  832 801 R.01/02

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

Перечень деталей

| 13 | 732331 | Корпус |
| --- | --- | --- |
| 14 | 737218 | Гайка R1 1/2" |
| 15 | 239351 | Колено 90° 1/4" MF |
| 16 | 950322 | Клапан 1/4" MF |
| 17 | 363011 | Распределительный клапан в сборе |
| 18 | 940230 | Винт M8x16 |
| 19 | 732329 | Рукоятка |
| 20 | 810600 | Ручка |
| 21 | 732310 | Шланг для раздачи смазочного материала |
| 22 | 369200 | Выпускной шланг |
| 23 | 951454 | Предохранительный клапан 1/4" |
| 24 | 737214 | Ниппель клапана |
| 25 | 946036 | Уплотнительное кольцо |
| 26 | 737215 | Корпус клапана |
| 27 | 951420 | Пневматический клапан |
| 28 | 950050 | Кольцо |
| 29 | 950004 | Цепь |
| 30 | 732332 | Выпускная трубка |
| 31 | 732330 | Винтовая крышка контейнера |
| 32 | 832501 | Прокладка винтовой крышки |
| 33 | 951473 | Компактное колено R1/4" |
| 34 | 932111 | Трубка указателя уровня |
| 35 | 832600 | Наклейка с указателем уровня |

Ремонтный комплект

| Комплект | Номер | Описание | Включенные позиции |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 865852 | Шланг для раздачи смазочного материала | 16, 21 |
| B | 732900 | Насос установки для раздачи смазочного материала | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 30 |
| C | 737961 | Указатель уровня | 33, 34, 35 |
| D | 737962 | Колесо в сборе | 2, 3, 4, 5 |
| E | 732901 | Клапан в сборе | 24, 25, 26, 27 |
| F | 737963 | Цепь крышки в сборе | 8, 9, 28, 29 |

Размеры

Подпись к рисунку:

mm - мм

R.01/02 832 801 5

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163

Декларация соответствия EC для оборудования и механизмов

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., расположенная в Альто де Пумарин, s/n, 33211 - Хихон - Испания, настоящим сертификатом подтверждает, что перечисленное ниже оборудование соответствует Директиве EC (89/392/EEC) и поправкам к ней (91/368/EEC), (93/44/EEC) и (93/68/EEC).

|  | За SAMOA INDUSTRIAL, S.A. |
| --- | --- |

Марка

Модель

Серийный номер

Педро Е. Праллонг Альварез

Руководитель производственного отдела

6  832 801 R.01/02

Samoa Industrial, S.A. · Box 103 Alto Pumarín · 33211 Gijón - Asturias Spain · Тел.: +34 985 381 488 · Факс: + 34 985 384 163