# П А С П О Р Т

Тележка (кузов 1000х800х350) к мотоблокам "НЕВА" МБ-2,МБ-1, «САЛЮТ», «АГРО», «ОКА»,

«КАСКАД»

Тележка к мотоблокам предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных участках, садах и в огородах индивидуального пользования. Тележку к мотоблокам можно использовать для перевозки различных сыпучих, длинномерных, штучных грузов. Разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова в сторону заднего борта.

1. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.  Срок службы – 7 лет.

Адрес предприятия: 188640, РФ, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод» ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический  завод", тел./факс (812) 9600336,

(812) 9600339, (81370) 63444. Электронная почта: vrmz@mail.ru

2. Свидетельство о продаже

Тележка  к мотоблокам "НЕВА" МБ-2,МБ-1, «САЛЮТ», «АГРО», «ОКА», «КАСКАД»

Дата продажи «    »________  200   года

Штамп магазина

# 3. Технические характеристики

-Грузоподъемность                             - 300 кг

-Собственная масса                             -  75 кг

-Габариты кузова                                -  1000х800х350

-Колеса                                                  -  5.00х10 или 4.00х10

-Тормоза: ленточные с механическим ножным приводом

- Техническое обслуживание

| Узел | Период |
| --- | --- |
| 1. Смазка устройства присоединения к мотоблоку 2. Смазка подшипников ступиц консистентной смазкой типа Литол-24 | - 1 раз в месяц - 4 раза в год |

# Свидетельство о приемке

Тележка к мотоблокам соответствует технической документации предприятия - изготовителя и признана годной к эксплуатации

# Дата выпуска  «_________»  200__ года

Штамп предприятия

- Комплект поставки

Тележка к мотоблокам поставляется в частично  демонтированном виде

Комплект поставки:

1. Кузов – 1 шт

2. Поперечина  с дышлом – 1 шт

3. Тяга в сборе – 1 шт

4. Рамка сиденья – 2 шт

5. Сиденье – 1 шт

6.  Спинка – 1 шт

7.  Крыло -2 шт

8.  Колпачок ступицы – 2 шт

9.  Колесо – 2 шт

10. Сцеп – 1 шт

11. Паспорт – 1 шт

7. Подготовка к работе

7.1. Порядок сборки

7.2. Перевернуть кузов  тележки днищем вверх.

7.3. Закрепить поперечину с дышлом на кузов тележки через три втулки при помощи

осей и зашплинтовать.

7.4. Установить тягу в сборе в поперечину с дышлом и закрепить при помощи болтов

М10х70 и гаек М10.

7.5.  Вставить тормозной трос в паз  планки тормозной педали.

7.6.  Отрегулировать  натяжение троса регулировочными болтами на концах троса.

7.7.  Установить крылья на кузов и закрепить при помощи болтов (винтов) М8х20 (по 2 шт. на крыло) и гаек М8 (по 2 шт. на крыло).

7.8.  Установить колпачки ступиц (2 шт.).

7.9.  Установить колеса на ступицы и закрепить болтами М10х20 (10шт) и гайками М10 (10шт).

7.10. Перевернуть тележку на колеса.

7.11. Закрепить сиденье и спинку на рамки сиденья винтами М8х40 (8 шт.) и гайками М8   (8 шт.), не затягивая крепежные винты гайками.

7.12. Установить сиденье на кузов и закрепить болтами М8х60 и М8х70  и гайками М8.

7.13. Произвести затяжку винтов и болтов сиденья и спинки.

8.Рекомендации при работе

Следует помнить, что разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова только при отцепленной от мотоблока тележке или при уверенности невозможности опрокидывания мотоблока под тяжестью груза.

Дополнительная информация на сайте: www.vrmz.org

# П А С П О Р Т

Тележка (кузов 1000х800х350) к мотоблокам "НЕВА" МБ-2,МБ-1, «САЛЮТ», «АГРО», «ОКА»,

«КАСКАД»

Тележка к мотоблокам предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных участках, садах и в огородах индивидуального пользования. Тележку к мотоблокам можно использовать для перевозки различных сыпучих, длинномерных, штучных грузов. Разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова в сторону заднего борта.

1. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.  Срок службы – 7 лет.

Адрес предприятия: 188640, РФ, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод» ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический  завод", тел./факс (812) 9600336,

(812) 9600339, (81370) 63444. Электронная почта: vrmz@mail.ru

2. Свидетельство о продаже

Тележка  к мотоблокам "НЕВА" МБ-2,МБ-1, «САЛЮТ», «АГРО», «ОКА», «КАСКАД»

Дата продажи «    »________  200   года

Штамп магазина

# 3. Технические характеристики

-Грузоподъемность                             - 300 кг

-Собственная масса                             -  75 кг

-Габариты кузова                                -  1000х800х350

-Колеса                                                  -  5.00х10 или 4.00х10

-Тормоза: ленточные с механическим ножным приводом

- Техническое обслуживание

| Узел | Период |
| --- | --- |
| 1. Смазка устройства присоединения к мотоблоку 2. Смазка подшипников ступиц консистентной смазкой типа Литол-24 | - 1 раз в месяц - 4 раза в год |

# Свидетельство о приемке

Тележка к мотоблокам соответствует технической документации предприятия - изготовителя и признана годной к эксплуатации

# Дата выпуска  «_________»  200__ года

Штамп предприятия

- Комплект поставки

Тележка к мотоблокам поставляется в частично  демонтированном виде

Комплект поставки:

1. Кузов – 1 шт

2. Поперечина  с дышлом – 1 шт

3. Тяга в сборе – 1 шт

4. Рамка сиденья – 2 шт

5. Сиденье – 1 шт

6.  Спинка – 1 шт

7.  Крыло -2 шт

8.  Колпачок ступицы – 2 шт

9.  Колесо – 2 шт

10. Сцеп – 1 шт

11. Паспорт – 1 шт

7. Подготовка к работе

7.1. Порядок сборки

7.2. Перевернуть кузов  тележки днищем вверх.

7.3. Закрепить поперечину с дышлом на кузов тележки через три втулки при помощи

осей и зашплинтовать.

7.4. Установить тягу в сборе в поперечину с дышлом и закрепить при помощи болтов

М10х70 и гаек М10.

7.5.  Вставить тормозной трос в паз  планки тормозной педали.

7.6.  Отрегулировать  натяжение троса регулировочными болтами на концах троса.

7.7.  Установить крылья на кузов и закрепить при помощи болтов (винтов) М8х20 (по 2 шт. на крыло) и гаек М8 (по 2 шт. на крыло).

7.8.  Установить колпачки ступиц (2 шт.).

7.9.  Установить колеса на ступицы и закрепить болтами М10х20 (10шт) и гайками М10 (10шт).

7.10. Перевернуть тележку на колеса.

7.11. Закрепить сиденье и спинку на рамки сиденья винтами М8х40 (8 шт.) и гайками М8   (8 шт.), не затягивая крепежные винты гайками.

7.12. Установить сиденье на кузов и закрепить болтами М8х60 и М8х70  и гайками М8.

7.13. Произвести затяжку винтов и болтов сиденья и спинки.

8.Рекомендации при работе

Следует помнить, что разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова только при отцепленной от мотоблока тележке или при уверенности невозможности опрокидывания мотоблока под тяжестью груза.

Дополнительная информация на сайте: www.vrmz.org