Ручные  ножницы

Серия НTS

Руководство по эксплуатации и сборке

Серийный номер: ……………………..

Дата производства: ………………………

1. Введение

Ножницы предназначены для разрезания заготовок из низкоуглеродистой стали: прутков, полос и листа, подходят для небольших производств и ремонтных мастерских, просты в эксплуатации и надежны.

- Технические данные

| Параметр \ модель |  | HTS-5 | HTS-6 | HTS-8 | HTS-10 | HTS-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная производительность (низкоуглеродистая сталь) | Лист | 6мм | 6мм | 6мм | 6мм | 6мм |
|  | Полоса | 70х6мм | 70х6мм | 70х6мм | 70х6мм | 70х6мм |
|  | Круг | 11мм | 11мм | 11мм | 11мм | 11мм |
|  | Длина прямого реза | 125мм | 150мм | 200мм | 250мм | 300мм |
| Масса, кг |  | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 |

3. Меры предосторожности.

3.1.Перед использованием машины, внимательно изучите настоящую инструкцию, проверьте затяжку резьбовых соединений и отсутствие повреждений.

3.2. Смажьте подвижные узлы.

3.3.Перед резанием, заготовку следует зафиксировать во избежание ее повреждения.

3.4. Убедитесь, что пальцы не находятся в опасной зоне.

3.5.Воизбежании травм, соблюдайте дистанцию между подвижными узлами ножниц, заготовкой и телом.

3.6. Следите за положением ручки, так как усилие  возвратной пружины зависит от ее положения.

3.7. Не допускайте посторонних лиц к ножницам.

4. Работа

4.1 Резание заготовок.

4.1.1 Поднимите ручку (поз. 10) так,  что бы заготовка разместилась между лезвиями.

4.1.2 Поместите заготовку на нижнее лезвие по линии резания (поз. 18) и зафиксируйте, слегка опустив ручку (поз. 10), затем, приложив усилие к ручке, разрежьте деталь.

4.2  Резание прутков.

4.2.1 Поднимите ручку (поз. 10) так,  что бы заготовка разместилась в паз между лезвиями  (поз. 4 и 18), затем, приложив усилие к ручке, разрежьте деталь.

5. Обслуживание

5.1 Смазка.

Перед работой заполните смазкой сальники и смажьте подвижные соединения. После работы очистите и смажьте ножи.

5.2 Если машина не используется длительное время, покройте лезвия консервационной смазкой.

6. Спецификация

| Поз. | Наименование | Кол. | Поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ось | 1 | 12 | Диск | 1 |
| 2 | Пружина | 1 | 13 | Ось | 1 |
| 3 | Болт | 1 | 14 | Толкатель левый | 1 |
| 4 | Верхнее лезвие | 1 | 15 | Болт | 3 |
| 5 | Станина | 1 | 16 | Шайба | 3 |
| 6 | Гайка | 1 | 17 | Гайка | 3 |
| 7 | Ось | 1 | 18 | Нижнее лезвие | 2 |
| 8 | Винт | 1 | 19 | Толкатель правый | 2 |
| 9 | Корпус рычага | 1 | 20 | Гайка | 2 |
| 10 | Рычаг | 1 | 21 | Шайба | 2 |
| 11 | Болт | 1 |  |  |  |