РОССИЯ

214031 г. СМОЛЕНСК

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ - 2

ЗАО “ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ”

Вопросы по гарантии:

тел/факс (4812)  31-73-85  тел. 31-80-29

Отдел сбыта: тел/факс (4812)  61-15-48,  55-30-92

Дрель ручная электрическая

аккумуляторная

ДЭА-12В-02

(Арт. 10022022)

Руководство по эксплуатации

ЖКСН.298313.001-33 РЭ

СМОЛЕНСК

Уважаемый покупатель!

При покупке дрели ручной  электрической аккумуляторной  ДЭА-12В-02 (в дальнейшем «дрель») требуйте проверки ее работоспособности  на холостом  ходу  и проверки соответствия комплектности разделу 2 настоящего руководства.

Проверьте отсутствие механических повреждений изделия и наличие в  руководстве по  эксплуатации  гарантийного и отрывных талонов.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Перед включением дрели внимательно  ознакомьтесь с  настоящим  руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации дрели.

Постоянное улучшение продукции торговой марки “ДИОЛД” является долгосрочной политикой ЗАО “Диффузион Инструмент”, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в “Руководстве по эксплуатации”.

1. Общие сведения и назначение

1.1. Дрель ручная  электрическая  аккумуляторная ДЭА-12В-02 предназначена для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (в том числе металле, дереве, пластмассе и т.п.), и  для заворачивания  (отворачивания) винтов и шурупов.

Дрель предназначена для бытового применения. В дрели предусмотрено плавное изменение числа оборотов шпинделя, а также изменение направления его вращения на противоположное (реверсирование).

ВНИМАНИЕ! Дрель имеет автономный источник питания – аккумуляторную батарею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных данным руководством.

1.2. Дрель предназначена для эксплуатации в районах с  умеренным климатом,   в диапазоне температур   окружающей   среды  от +10 С до +500 С и относительной влажности воздуха не более 80%. Дрель и отдельные части ее комплекта (аккумуляторная батарея и зарядное устройство) не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

1.3. Дрель и  устройство зарядное аккумуляторных батарей соответствует техническим условиям изготовителя и требованиям норм безопасности.

- Комплектность

| № | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дрель ДЭА-12В-02 | 1 |  |
| 2. | Батарея аккумуляторная | 2 | 1 установлена на дрели |
| 3. | Патрон быстрозажимной | 1 | установлен на дрели |
| 4. | Набор сменных сверл (6 шт.) | 1 |  |
| 5. | Набор сменных отверток-насадок (6 шт.) | 1 |  |
| 6. | Переходник для установки отверток-насадок | 1 |  |
| 7. | Устройство зарядное батарей с блоком питания | 1 |  |
| 8. | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 9. | Адреса гарантийных мастерских по ремонту | 1 |  |
| 10. | Кейс | 1 |  |

12

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

1

3.  Технические характеристики

| № | #### Наименование показателей | #### Ед. изм. | #### Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Дрель ДЭА-12В-02 |  |  |  |
| 1.1. | #### Напряжение питания | #### В | 12 |
| 1.2. | #### Класс безопасности |  | III |
| 1.3. | #### Частота вращения на холостом ходу 1 скорость 2 скорость | #### об/мин | 0÷400 0÷1200 |
| 1.4. | #### Число ступеней регулировки момента затяжки |  | 18 |
| 1.5. | #### Наибольший диаметр сверления | #### мм | древесина - 25 сталь - 10 |
| 1.6. | #### Габаритные размеры дрели (с батареей и патроном) #### длина - ширина - высота | #### мм | 195х50х190 |
| 1.7. | #### Масса , не более(без батареи) | #### кг | 0,79 |
| 2. Батарея аккумуляторная |  |  |  |
| 2.1. | #### Тип элементов |  | Li-ion |
| 2.2. | #### Номинальное напряжение | #### В | 12 |
| 2.3. | #### Емкость | #### А/час | 1,5 |
| 2.4. | #### Габаритные размеры: длина - ширина - высота | #### мм | 47х47х87 |
| 2.5. | #### Масса, не более | #### кг | 0,19 |
| 3. Устройство зарядное с блоком питания |  |  |  |
| 3.1. | #### Мощность | #### Вт | 17 |
| 3.2. | #### Напряжение питания | #### В | 220±10% |
| 3.3. | #### Частота тока | #### Гц | 50 ±5% |
| 3.4. | #### Ток зарядки под нагрузкой | #### А | 0,8 |
| 3.5. | #### Время зарядки | #### ч | 1¸1,5 |
| 3.6. | #### Масса (без шнура питания), не более | #### кг | 0,28 |
| 3.7. | #### Габаритные размеры (без шнура питания) #### длина - ширина - высота | #### мм | 135х95х70 |

4.   Устройство и принцип работы

4.1. Общий вид дрели изображен на рис. 1.

4.2. Батарея аккумуляторная  поз. 1  устанавливается  в основании рукоятки дрели  и по направляющим перемещается  до защелкивания  фиксаторов поз. 9. Для снятия батареи необходимо сжать одновременно оба фиксатора и сдвинуть батарею в противоположном направлении по отношению к основанию рукоятки.

4.3. Быстрозажимной патрон поз. 4  крепится на шпинделе дрели с помощью резьбы и фиксируется винтом М5 с левой резьбой.

Для установки и зажима рабочего инструмента необходимо следующее:

- разжать кулачки патрона на необходимую величину, вращая внешнее кольцо патрона против часовой стрелки;

- вставить сменный инструмент в патрон и,  вращая внешнее кольцо патрона по часовой стрелке, зажать его.

2

4.4. Включение дрели осуществляется нажатием на курок выключателя поз. 2, а изменение частоты вращения шпинделя от минимального до максимального значения достигается путем увеличения усилия нажатия на курок.

Для отключения дрели необходимо отпустить курок выключателя, при этом произойдет моментальная остановка вращения шпинделя с патроном.

4.5. Переключатель реверса поз. 7 служит для изменения направления вращения рабочего инструмента на противоположное (реверс).

4.6. Положение втулки переключения режимов и регулировки крутящего момента

поз. 5 в зоне знака «сверло» соответствует режиму сверления.

4.7. Предельный крутящий момент  достигается путем   установки втулки поз. 5 в положение соответствующее максимальной цифре на втулке. Правильно установленный крутящий момент задаст необходимую глубину завертывания и предотвратит срезание шлицов у вворачиваемых шурупов и винтов.

4.8. Переключатель скорости поз. 6 служит для изменения частоты вращения патрона, при этом  для включения 1-ой скорости необходимо установить переключатель скорости поз. 6 в правое положение, соответствующее цифре 1, а для 2-ой скорости  в левое положение, соответствующее цифре 2.

4.9. В дрели предусмотрена подсветка поз. 3, которая автоматически включается при включении дрели и отключается при ее отключении.

1  -  батарея аккумуляторная;   2  -  выключатель;   3 –  подсветка;    4  -  патрон быстрозажимной;   5  -  втулка переключения режимов и регулировки крутящего момента;  6  -  переключатель скорости;   7  -  переключатель реверса;    8 - рукоятка;

9  -  фиксатор;  10 - указатель

Рис. 1

Общий вид дрели ДЭА-12В-02

11

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Дрель ручная электрическая аккумуляторная

ДЭА-12В-02 (Арт. 10022022)

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Дрель ручная электрическая аккумуляторная

ДЭА-12В-02 (Арт. 10022022)

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

10

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия __________________

Содержание ремонта (наименование и номер по схеме

замененной детали или узла, место и характер дефектов):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта _________________________

число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт _________________________

- Подпись владельца,

- подтверждающего ремонт ____________________________________

Штамп ремонтного предприятия

с указанием города

3

5. Требования безопасности

  - Дрель в отношении безопасности соответствует ГОСТу и должна применяться в соответствии с назначением, указанном в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - Необходимо бережно обращаться с дрелью, не подвергать ее ударам, воздействию грязи, нефтепродуктов.

5.3. Перед началом работы необходимо проверить: затяжку резьбовых соединений, надежность крепления патрона и инструмента,  общее состояние дрели путем пуска ее в режиме холостого хода в течение 3 ¸ 5 секунд.

  - Запрещается эксплуатировать дрель при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- нечеткая работа выключателя;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- разгерметизация  корпуса батареи и вытекание из нее электролитической массы;

- поломка или появление трещин в корпусных деталях дрели, зарядного устройства, а также на аккумуляторной батарее;

- повреждение рабочего инструмента;

  - Запрещается:

- эксплуатировать дрель во взрывоопасной или химически активной среде, разрушающей металлы и изоляцию;

- в условиях воздействия капель, брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада;

- перегружать дрель, прилагая чрезмерное (вызывающее значительное падение оборотов шпинделя) усилие к рабочему инструменту во время работы, так как это ведет к преждевременному выходу из строя электродвигателя и аккумуляторной батареи.

  - Дрель должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие заклинивания инструмента или заклинивание движущихся частей и т.п.).

  - По окончании работы дрель должна быть очищена от пыли и грязи.

  - Сверлить отверстия в стенах, панелях, перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, следует после отключения этих проводов от источника питания, а также принять меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.

5.9.  Категорически запрещается:

- вскрывать аккумуляторные батареи;

- подвергать их воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения (например, солнечных лучей);

- пользоваться неисправной или поврежденной батареей.

5.10.  При пользовании зарядным устройством:

- не оставлять зарядное устройство без надзора в процессе зарядки батарей;

- обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг зарядного устройства с целью предотвращения его перегрева;

- следить за продолжительностью зарядки, не допускать перезарядки батарей;

- отключить зарядное устройство от сети питания по окончании использования.

Внимание: Не оставляйте батарею в зарядном устройстве дольше, чем это необходимо для ее полной зарядки.

4

6. Подготовка дрели к работе и порядок работы

ВНИМАНИЕ! Запрещается начинать работу дрелью, не выполнив требования по технике безопасности, указанные в разделе 5 “Требования безопасности“ настоящего руководства по эксплуатации.

  - Перед началом эксплуатации дрели необходимо:

- наружные поверхности дрели протереть насухо ветошью;

- после транспортировки в зимних условиях, перед включением выдержать дрель при комнатной температуре до полного высыхания конденсата;

- полностью зарядить аккумуляторную батарею;

- проверить надежность крепления корпусных деталей, затяжку резьбовых соединений;

- проверить возможность перемещения переключателя реверса при отжатом курке выключателя из одного крайнего положения в другое.

  - Приступая к работе необходимо:

- проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи, при необходимости зарядить её;

- при заворачивании /отворачивании/ шурупов, винтов с помощью втулки установить необходимый крутящий момент  (в зависимости от размера заворачиваемых винтов), а при сверлении установить втулку в положение знака «сверло»;

- проверить четкость работы выключателя (по мере увеличения усилия нажатия на курок частота вращения шпинделя также должна увеличиваться) и работу дрели путем включения ее на холостом ходу в течение 5¸10 секунд.

6.3. Во время работы:

- избегайте длительной непрерывной работы дрели;

- обеспечьте эффективное охлаждение дрели и отвод продуктов обработки из зоны сверления;

- следите за состоянием сверла и нагревом электродвигателя.

6.4. По окончании работы:

- очистить дрель и дополнительные принадлежности от пыли и грязи;

- обеспечить хранение дрели в упаковке при температуре окружающей среды от +1°С  до  +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%;

- при длительных перерывах в работе патрон и шпиндель покрыть слоем консервационной смазки, аккумуляторную батарею снять с дрели.

6.5. Зарядка аккумуляторной батареи:

- зарядка батареи осуществляется с помощью зарядного устройства с блоком питания (ЗУ), входящего в комплект дрели;

- перед подключением зарядного устройства с блоком питания к сети электропитания убедитесь, что параметры сети соответствуют указанным на маркировочной табличке ЗУ;

- подключите зарядное устройство с блоком питания к сети, при этом высветится индикатор зеленого цвета;

- установите батарею аккумуляторную на зарядное устройство, при этом дополнительно высветится индикатор красного цвета;

- продолжительность зарядки составляет  11,5 часа  -  в зависимости от фактической емкости батареи (во время процесса зарядки индикатор красного цвета будет мигать, а по окончании зарядки непрерывно гореть);

- по окончании зарядки отключите зарядное устройство от сети питания и выньте аккумуляторную батареею из зарядного устройства;

Батарея достигает оптимального режима работы после 3 ¸ 5 полных циклов зарядки и разрядки.

9

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Дрель ручная электрическая аккумуляторная

ДЭА-12В-02 (Арт. 10022022)

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Действителен  при  заполнении

Л и н и я     о т р е з а

Заполняет предприятие-изготовитель

Дрель ручная электрическая аккумуляторная

ДЭА-12В-02 (Арт. 10022022)

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО "Диффузион Инструмент".

###### Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи _________________

число, месяц, год

Продавец     ____________________

подпись или штамп

Штамп магазина

8

Перечень проведенных гарантийных ремонтов

Заполняет ремонтное предприятие

- Гарантийный номер изделия    ________________________________

| Гарантийный талон | Содержание ремонта (наименование и номер по схеме замененной детали или узла, место и характер дефектов). | Подпись лица производившего ремонт | Дата ремонта | Подпись владельца изделия | Штамп ремонтного предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

5

ВНИМАНИЕ! Не допускайте даже кратковременных замыканий контактов аккумуляторных батарей или зарядного устройства. Соблюдайте полярность   ”+ / -“ при зарядке. Никогда не разряжайте полностью батарею если собираетесь отставить ее на долгое хранение, а также  не подзаряжайте еще достаточно заряженную батарею, так как это приводит  к сокращению срока ее службы.

Используйте для работы только специальную батареи аккумуляторную, входящую в комплект поставки.

Устройство зарядное с блоком питания, входящее в комплект поставки предназначено исключительно для зарядки батареи аккумуляторной, входящей в комплект поставки. Использовать зарядное устройство с блоком питания для зарядки других батарей аккумуляторных и аккумуляторов категорически запрещается.

6.6. Рекомендации по оптимальному использованию дрели.

- используйте отвертки-насадки соответствующего типа и размера;

- если винты закручиваются тяжело, попробуйте использовать немного моющего средства или мыла в качестве смазывающих веществ;

- во время работы удерживайте инструмент  на одной линии с винтом;

- при работе по дереву, рекомендуется предварительно просверлить направляющее отверстие, глубина которого должна соответствовать длине шурупа. Такое отверстие направляет шуруп во время закручивания и позволяет избежать трещин и деформации заготовки;

- при работе по твердой древесине или пластмассе также рекомендуется дополнительно просверлить расширенное входное отверстие, глубина которого равна половине длины шурупа.

7. Транспортирование,  хранение и утилизация

7.1. Транспортирование дрели должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Дрель  должна быть уложена в транспортировочную тару.

7.2. Дрель следует хранить в закрытом помещении при температуре от +50С до +250С  и относительной влажности не более 70 %.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится дрель, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150.

7.3. При кратковременном хранении открытые поверхности деталей дрели, подвергающиеся коррозии, должны быть покрыты слоем технического вазелина.

7.4. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды  изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

8.  Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  дрели  требованиям технических условий  ЖКСН.298313.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации дрели - 12 месяцев с даты продажи.

6

8.3. При отсутствии  в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска дрели.

8.4. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона.

8.5. Гарантии не распространяются на дрель, имеющую дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного документа:

- работой изделия в условиях перегрузки;

- самостоятельным ремонтом, разборкой или переделкой изделия потребителем;

- механическими повреждениями в результате удара, падения и т.п.;

- повреждениями в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д.;

- проникновением жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь изделия;

- естественный износ узлов и деталей;

- при полной выработке ресурса двигателя;

- при отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга;

- подключением в электрическую сеть с параметрами, отличными от указанных в РЭ.

8.6. Гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи (за исключением заводского брака – вздутие, пролив электролита), на патрон сверлильный и индивидуальную упаковку (коробку, кейс).

8.7. В течение гарантийного срока эксплуатации дрели неисправности по вине изготовителя устраняются бесплатно. При гарантийном ремонте в комплекте с дрелью должен быть предъявлен талон на гарантийный ремонт вместе с руководством по эксплуатации.

Адреса ремонтных мастерских указаны в приложении.

8.8. Срок службы дрели – 5 лет. По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание дрели в ремонтных мастерских за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование дрели по истечении срока службы допускается только в случае ее соответствия требованиям безопасности, перечисленным в разделе 5 данного руководства.

8.9. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизированных сервисных центрах ЗАО “Диффузион Инструмент” до 30 дней (за исключением времени доставки).

9.  Возможные неисправности и методы их устранения

| Возможные неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Дрель не включается | - Разряжена аккумуляторная батарея - Не исправен выключатель - Не исправен электродвигатель | 1.1. Установить заряженную батарею. 1.2. Заменить выключатель 1.3. Отремонтировать или заменить электродвигатель |
| 2. Повышенный шум редуктора | 2.1. Износ / поломка деталей редуктора | 2.1. Починить или заменить редуктор |
| 3. Батарея не набирает необходимый заряд | 3.1. Износ / снижение емкости батареи 3.2. Неисправно зарядное устройство | 3.1. Заменить батарею 3.2. Найти неисправность и устранить |

7

10. Свидетельство о приемке и упаковке

Дрель ручная электрическая аккумуляторная ДЭА-12В-02 соответствует ЖКСН.298313.001 ТУ и признана годной к эксплуатации, имеется сертификат соответствия.

Дата изготовления         ___________________________

Обозначение изделия

ДЭА-12В-02

#### Действителен при заполнении

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Заполняет предприятие-изготовитель

- Дрель ручная электрическая аккумуляторная ДЭА-12В-02 (Арт. 10022022)

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

Штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы дрели:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная,  2

ЗАО “Диффузион Инструмент”

Заполняет торговое предприятие

- Дата продажи ____________________

число, месяц, год

Продавец     ______________________

подпись или штамп

###### Штамп магазина

Подтверждение покупателя

При покупке изделия ДЭА-12В-02 подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.

С информацией о сроках и условиях гарантийного и технического обслуживания изделия ознакомлен и согласен.

С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности  ознакомлен.

Покупатель   ____________________________

подпись покупателя