## ГАЗОВАЯ ЛАМПА KL-103

Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея

Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу,

Бушон, Кёнгги 420-831.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель ……………………………………………………….........................................................KL-103

Использование газа, гр/ч………………….…………………………....................................................38

Мощность,Кв…………………………………………………………………………………….........0,53

Яркость освещения…………………………………………………………………………………35 lux

Размер, мм…………………………………………………… ..................................................60х60х110

Вес,  г…………………………………………………………………...................................................155

Топливо…………………………………………..................................................жидкий бутановый газ

## ПОРЯДОК  РАБОТЫ

- Плотно приверните газовый баллон.

- Снимите верхнюю крышку и раздвинув металлические пазы, снимите стеклянный плафон.

- Закрепите сеточку на стержне подачи газа, расправьте ее.

- Рукояткой подачи газа установите необходимую мощность. Первый раз лампа зажигается вручную, от спички или зажигалки.

- Дождитесь когда сетка обгорит, осядет и начнет излучать свет.

- После прогорания сетки, дождитесь, пока лампа остынет, и соберите все в обратном порядке, установите плафон.

- Далее для поджига пользуйтесь только кнопкой пьезоподжига.

- Если сетка в процессе использования лампы повредилась или осыпалась, удалите поврежденную и замените ее новой, проделав вышеописанную операцию.

## МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прикручивая баллон, не затягивайте сильно, это может привести к выходу из строя предохранительной прокладки.

- Зажигайте лампу только, когда она находится в вертикальном положении.

- Не располагайте лампу ближе 30 см от потолка.

- Будьте осторожны, т.к. доступные места лампы очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к пользованию лампой!

- Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания баллона, или если баллон сильно встряхнуть. Не встряхивайте баллон при работающей лампе.

- Не используйте газовую лампу, если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим образом. При появлении утечки газа, немедленно потушите лампу, отсоедините баллон.

- Запрещается отсоединять газовый баллон при работающей лампе.

- Не модифицируйте устройство.

- Используйте только газовые баллоны, рекомендованные производителем.

- Для транспортировки и хранения горелки, всегда отсоединяйте газовый баллон.

- Использовать газовую лампу и менять газовые баллоны можно только в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения.

Товар Сертифицирован.

## ГАЗОВАЯ ЛАМПА KL-103

Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея

Адрес: # 401, сек.202, Бушон Техно парк 192, Якдае-Донг, Вонми-Гу,

Бушон, Кёнгги 420-831.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель ……………………………………………………….........................................................KL-103

Использование газа, гр/ч………………….…………………………....................................................38

Мощность,Кв…………………………………………………………………………………….........0,53

Яркость освещения…………………………………………………………………………………35 lux

Размер, мм…………………………………………………… ..................................................60х60х110

Вес,  г…………………………………………………………………...................................................155

Топливо…………………………………………..................................................жидкий бутановый газ

## ПОРЯДОК  РАБОТЫ

- Плотно приверните газовый баллон.

- Снимите верхнюю крышку и, раздвинув металлические пазы, снимите стеклянный плафон.

- Закрепите сеточку на стержне подачи газа, расправьте ее.

- Рукояткой подачи газа установите необходимую мощность. Первый раз лампа зажигается вручную, от спички или зажигалки.

- Дождитесь когда сетка обгорит, осядет и начнет излучать свет.

- После прогорания сетки, дождитесь, пока лампа остынет, и соберите все в обратном порядке, установите плафон.

- Далее для поджига пользуйтесь только кнопкой пьезоподжига.

- Если сетка в процессе использования лампы повредилась или осыпалась, удалите поврежденную и замените ее новой, проделав вышеописанную операцию.

## МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прикручивая баллон, не затягивайте сильно, это может привести к выходу из строя предохранительной прокладки.

- Зажигайте лампу только, когда она находится в вертикальном положении.

- Не располагайте лампу ближе 30 см от потолка.

- Будьте осторожны, т.к. доступные места лампы очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к пользованию лампой!

- Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания баллона, или если баллон сильно встряхнуть. Не встряхивайте баллон при работающей лампе.

- Не используйте газовую лампу, если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим образом. При появлении утечки газа, немедленно потушите лампу, отсоедините баллон.

- Запрещается отсоединять газовый баллон при работающей лампе.

- Не модифицируйте устройство.

- Используйте только газовые баллоны, рекомендованные производителем.

- Для транспортировки и хранения горелки, всегда отсоединяйте газовый баллон.

- Использовать газовую лампу и менять газовые баллоны можно только в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения.

Товар Сертифицирован.