СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения в соответствии с РЭ.

2. Средний срок службы изделия с момента его приёмки до списания составляет не менее 5 лет.

3. Гарантийный срок хранения устанавливаются 36 месяца с даты приёмки, гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца с момента начала эксплуатации или дня продажи, при заполнении таблицы 1. В течение указанного срока предприятие-изготовитель осуществляет замену неисправного изделия на исправное или осуществляет его ремонт, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с регламентом эксплуатации.

4. Гарантия не распространяется на изделие, у которого обнаруженные дефекты явились следствием механических повреждений, полученных в результате небрежного или неосторожного обращения, повреждения лакокрасочного покрытия печатных плат, следов влаги и других жидкостей на печатных платах, самовольной замены элементов на печатных платах.

5. Гарантийное обслуживание производится только в сервисных центрах указанных на сайте на официальном сайте производителя http://kombat-radio.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКE

Радиостанция заводской № ____________________________________ Изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации ____________________________ ____________________ Штамп ОТК подпись представителя ОТК дата

ТАБЛИЦА 1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ

Наименование продавца ___________________________________________________________ Дата продажи ____________________________ Печать продавца

ТАБЛИЦА 2. СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ

| Дата посту пления в СЦ | Описание неисправности | Дата окончания ремонта |
| --- | --- | --- |

| Изготовитель | ООО «Связист» ОГРН: 1167746741744 / ООО «НПО Датакам» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 127411, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 5 |
| Контактные данные | Телефон: +7(495) 647-09-79, 8-800-779-5979 Электронная почта help@datakam.ru, Сайт http://kombat-radio.ru |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФОРМУЛЯР

Радиостанция любительская

КОМБАТ Т-34

Милитари

VHF / УКВ 136-174 МГц

Аналоговая

Носимая

Комплектация:

| #### Радиостанция (приемопередатчик) | #### Клипса на пояс |
| --- | --- |
| #### Аккумуляторная батарея * | #### Ремешок на руку |
| #### Зарядное устройство с индикацией | #### Заглушка разъема гарнитуры |
| #### Адаптер питания 220/12В | #### Комплект цифр для нумерации |
| #### Антенна 16 см диапазон 150 МГц | #### Технический паспорт |
| #### Антенна 16 см диапазон 162 МГц | #### Руководство по эксплуатации |

* Милитари 2 – 2200 мАч, Милитари 3 – 3100 мАч, Милитари 4 – 4200 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон частот | 136-174 МГц |
| --- | --- |
| Частотный разнос между каналами | 12,5/20/25 КГц |
| Напряжение питания | 7,5 В ± 20% |
| Номинальная звуковая мощность | 0,7 Вт |
| Количество каналов памяти | 32 |
| Степень пылевлагозащищённости по ГОСТ | IP-55 |
| Габаритные размеры ( Ш х В х Д) | 133 х 56 х 39мм |
| Вес | 335 г |

ПЕРЕДАТЧИК

| Класс излучения (аналоговая модуляция) | 11К0F3E/14К0F3E/16К0F3E |
| --- | --- |
| Выходная мощность передатчика | 1/2/5/10 Вт |
| Отклонение частоты от номинального диапазона, не более | ±5,0 КГц |
| Коэффициент нелинейных искажений | не более 5% |
| Отклонение АЧХ передатчика от характеристики с предкоррекцией 6 дБ/октава | +1,5, -3 дБ |
| Максимальная девиация частоты при шаге сетки 12,5 КГц/25КГц | 2,5 КГц/ 5,0 КГц |
| Уровень паразитной амплитудной модуляции передатчика | не более 3% |
| Уровень паразитной частотной модуляции передатчика | не более -40 дБ |
| Уровень побочных излучений передатчика | не более 2,5 мкВт |
| Ширина полосы частот излучения передатчика для полосы звуковых частот, не превышающих уровень – 30 дБ | 16 КГц - для частотного разноса 25КГц 11 КГц – для частотного разноса 12,5 КГц |
| Уровень излучений в соседнем канале | не более 2,5 мкВт |

ПРИЕМНИК

| Чувствительность приёмника при отношении сигнал/шум 12 дБ СИНАД (12 дБ Sinad), не более | 0,25 мкВт |
| --- | --- |
| Изменение чувствительности приёмника при отклонении частоты сигнала, не более | 3 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | не более 5% |
| Уровень фона | не более -40 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | не менее 75 дБ при частотном разносе 25 кГц |
| Избирательность по побочному каналу | не менее 80 дБ при частотном разносе 25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность | не менее 70 дБ при частотном разносе 25 кГц |
| Уровень излучение гетеродина приёмника | не более 2 нВт |

ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ СЕТКА ЧАСТОТ

| Первая группа каналов: |  | Вторая группа каналов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 144.000 | 9) 144.200 | 17) 144.400 | 25) 144.600 |
| 2) 144.025 | 10) 144.225 | 18) 144.425 | 26) 144.625 |
| 3) 144.050 | 11) 144.250 | 19) 144.450 | 27) 144.650 |
| 4) 144.075 | 12) 144.275 | 20) 144.475 | 28) 144.675 |
| 5) 144.100 | 13) 144.300 | 21) 144.500 | 29) 144.700 |
| 6) 144.125 | 14) 144.325 | 22) 144.525 | 30) 144.725 |
| 7) 144.150 | 15) 144.350 | 23) 144.550 | 31) 144.750 |
| 8) 144.175 | 16) 144.375 | 24) 144.575 | 32) 144.775 |

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ

| Радио | Проверка зоны связи | Ширина полосы (широкая) |
| --- | --- | --- |
| Шёпот | VOX \ IVOX \ Радио няня | Блокировка занятого канала |
| Приват | Выбор банка каналов | Озвучивание заряд батареи |
| Антикомар | Отключение шумоподавителя | Устранение остаточных звуков |
| Сигнал тревоги | Озвучить текущую мощность | Запрет передачи при неисправном АКБ |
| Голос мужской | Озвучить текущий заряд батареи | Ограничение времени передачи 30 секунд |
| Тест аккумулятора | Возврат к заводским настройкам | Озвучивание критически низкого заряда батареи |
| Одинокий работник | Сканирование каналов с 1 по 32 |  |

| Соответствие стандартам | ТУ 6517-006-44479699-2016 по ГОСТ 12252-86, ГОСТ 16019-2001, ГОСТ 23088-80, ГОСТ 30429-96, ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ Р 56172-2014, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16600-72, Нормы ГКРЧ 23-88 |
| --- | --- |