Открытое акционерное общество

«Лебедянский завод строительно-отделочных машин»

### МР 13

# Бетоносмеситель

#### СБР – 440А 

СБР – 500А 

# ПАСПОРТ

СБР-440А.00.00.000  ПС

СБР-500А.00.00.000 ПС

г. Лебедянь

Паспорт на бетоносмеситель включает в себя технические данные, техническое описание и указания по эксплуатации. Внимательное ознакомление с настоящим документом в значительной мере продлит срок службы смесителя, облегчит труд и сэкономит время потребителю.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

МР 13

Бетоносмесители СБР-440А и СБР-500А  имеют

сертификат соответствия №РОСС RU.МР1З.В00181

срок действия с 10.10.2007г. по 10.10.2010г.

Орган по сертификации РОСС RU.0001.11МР13

Выдан сертификационным центром «ТЕСТ-СДМ» Ассоциации по безопасности машин и оборудования РОСС RU. 0001.11 МР03.

Система менеджмента качества соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001:2001 ( ИСО 9001 : 2000)

Сертификат соответствия № РОСС RU. ИС48.К00038.

Срок действия до 26.02.2012.

Выдан. Органом по сертификации систем качества ООО «ОЦ «Сертификация»

№ РОСС RU.0001.13ИС48

В процессе совершенствования бетоносмесителя в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, которые не отражены в данном издании.

| Корешок ТАЛОНА №2 На гарантийный ремонт бетоносмесителя СБР-440А□ СБР-500А□ Талон изъят «….»………. 20…..года Слесарь: ………………… ………………… (наим. организ.) ………………… (фамилия) ………………… (подпись) | ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт бетоносмесителя СБР-440А□ СБР-500А □ заводской №………………………………………….. Продан магазином……………………………………………… (наименование и номер) …………………………………………………………… Дата продажи «…»……………………………..20…….г Штамп магазина…………………………………………………. подпись Владелец и его адрес…………………………………………….. …………………………………………………………… подпись……………… Выполнены работы по устранению неисправностей: …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Дата «…..» ………………………. слесарь……………………….. (подпись) УТВЕРЖДАЮ: …………………………………………………………… (руководитель эксплуатационной организации) Печать Дата «….» ………………… ……………………………… (подпись) |
| --- | --- |



1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование -  Бетоносмесители циклические гравитационные

СБР-440А, СБР-500А.

Изготовитель  -  ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»

399610, Россия, г.Лебедянь, Липецкой области, ул.А.Шахрая, 87

E-mail:  info @ lzsom.ru.

2.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ.

2.1.     Бетоносмесители циклические гравитационные СБР-440А,СБР-500А

предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей с крупностью

заполнителя до 70 мм и строительных растворов.

Бетоносмесители могут быть использованы для приготовления кормовых смесей,

перемешивания удобрения, посевных и других сыпучих материалов.

Бетоносмесители могут работать при температуре окружающей среды от +5град.С до +40град.С.

Бетоносмесители подсоединяются к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц.

  - Исходные материалы для бетонных смесей.

Заполнители: песок (размер зерен 0,14 - 5 мм) и щебень или гравий (размер зерен 5 – 70 мм).

Вяжущие вещества: гипс,  известь, цемент и его заполнители, жидкое стекло и др.

Для улучшения свойств вяжущих материалов, бетонных смесей и строительных растворов  применяются различные добавки (трепелы, пемзы, пенообразователи,  мылонафт и др.).

3атворитель: вода. Рекомендуется применять водопроводную питьевую воду.

2.3.Рекомендуемый состав бетонной смеси (при цементе марки 400).

Составляющие компоненты – цемент, песок, щебень в соотношении 2: 3: 5. При изменении марки цемента соответственно изменяется его доля при загрузке. Вода заливается до требуемой консистенции бетонной смеси.

| Марка машины | Объем по загрузке, л. | Составляющие компоненты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цемент, кг | Песок, л | Щебень, л | Вода, л |
| СБР-440А | 320 | 75 | 90 | 150 | 37 |
| СБР-500А | 430 | 123 | 36 | 205 | 46 |

3.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА.

| Наименование показателей | Един. измерен. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модель |  |
|  |  | СБР-440А | СБР-500А |
| Геометрический объем, не менее | л | 440 | 500 |
| Объем по загрузке, не менее | л | 320 | 430 |
| Объем готового замеса бетонной смеси, не менее | л | 200 | 270 |
| Время перемешивания | с | 60…90 | 60…90 |
| Крупность заполнителей, не более | мм | 70 | 70 |
| Номинальная мощность, не более | кВт | 1,5 | 1,5 |
| Электродвигатель |  | ÀИР 90 L6. У3 | ÀИР 90 L6. У3 |
| Привод опрокидывания барабана |  | ручной | ручной |
| Габаритные размеры, не более длина ширина высота | мм | 1815 1154 1520 | 1815 1154 1590 |
| Масса, не более | кг. | 280 | 290 |
| Уровень звука в зоне работы смесителя, не более | дБА | 80 | 80 |

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Бетоносмесители  поставляется  потребителю в собранном  виде.

В комплект поставки входит:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБР-440А.00.00.000* СБР-500А.00.00.000* | Бетоносмеситель | 1 |  |
| 2 | СБР-200.21.00.000-01 | Дышло | 1 |  |
| 3 | СБР-200.00.00.033 | Палец | 1 |  |
| 4 | 16.05.019 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 1 |  |
| 5 | 4х25.0 19 | Шплинт ГОСТ 397-79 | 1 |  |
| 6 | СБР-440А.00.00.000ПС СБР-500А.00.00.000.ПС | Паспорт | 1 |  |

| Корешок ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт бетоносмесителя СБР-440А□ СБР-500А□ Талон изъят «….»………. 20…..года Слесарь: ………………… ………………… (наим. организ.) ………………… (фамилия) ………………… (подпись) | ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт бетоносмесителя СБР-440А СБР-500А□ заводской №………………………………………….. Продан магазином……………………………………………… (наименование и номер) …………………………………………………………… Дата продажи «…»……………………………..20…….г Штамп магазина…………………………………………………. подпись Владелец и его адрес…………………………………………….. …………………………………………………………… подпись……………… Выполнены работы по устранению неисправностей: …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Дата «…..» ………………………. слесарь……………………….. (подпись) УТВЕРЖДАЮ: …………………………………………………………… (руководитель эксплуатационной организации) Печать Дата «….» ………………… ……………………………… (подпись) |
| --- | --- |



5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1.Основными узлами бетоносмесителя являются смесительный барабан, рама сварной конструкции, траверса, механизм опрокидывания и фиксации, электродвигатель, корпус кожуха, крышка кожуха с установленной в ней  автоматическим выключателем и колеса.

5.2.Смесительный барабан сварной конструкции закрепляется на траверсе с возможностью вращения вокруг своей оси.

Внутри барабана крепятся три лопасти. Привод вращения барабана осуществляется от электродвигателя, установленного на двух кронштейнах, служащих одновременно натяжным устройством и подмоторной плитой, через поликлиновой ремень и зубчатую передачи. Натяжение ремня поликлиновой передачи осуществляется с помощью натяжного болта.

5.3. Ведущая шестерня зубчатой передачи и ведомый шкив поликлиновой передачи смонтированы на одном валу, который вращается в подшипниках качения.

5.4. Изменение положения смесительного барабана в процессе работы осуществляется вручную механизмом поворота. Необходимое положение барабана устанавливается посредством маховика через зубчатую передачу и фиксируется фиксатором..

5.5. Для перемещения бетоносмесителя в пределах строительной площадки в конструкции бетоносмесителя предусмотрено съемное дышло.

5.6.Пуск бетоносмесителя осуществляется автоматическим выключателем, установленным на крышке кожуха, имеющим защиту от короткого замыкания и токов перегрузки. Смеситель по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу 1, т.е. имеет рабочую изоляцию и элемент для заземления. Провод для подсоединения к источнику питания должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом, который соединен с заземляющим контактом электродвигателя. Токопроводящий кабель должен иметь розетку с заземляющим контактом.

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСТНОСТИ.

Наличие в смесителе подвижных частей и электрооборудования требует соблюдения мер безопасности, изложенных в настоящем разделе.

В процессе работы необходимо соблюдать следующие правила:

6.1. Перед началом работы бетоносмеситель должен быть заземлен  согласно правилам ПУЭ.

6.2. Бетоносмеситель подключается к сети переменного трехфазного тока напряжением 380В. частотой 50Гц.

6.3. Необходимо следить за исправностью токопроводящего шнура, не допускать его перекручивания, а так же прокладывания шнура через подъездные пути и в  местах складирования  материалов.

6.4.Работы по ремонту, монтажу, обслуживанию, консервации  и демонтажу производить только при полностью отключенном  электрооборудовании.

6.5. При перерыве в подаче тока или самопроизвольной остановке смеситель должен быть отключен от сети.

При повторном пуске убедитесь в исправности  токопроводящего шнура и что выключатель выключен ( кнопка в положении «0»).

6.6. Все работы по подключению и ремонту электрооборудования должны производиться только специалистом-электриком.

6.7. При приготовлении  известковых растворов работать в защитных очках и иметь под рукой чистую воду для промывания глаз.

6.8. Запрещается применять какие-либо приспособления для ускоренной выгрузки смеси из бетоносмесителя.

6.9. Запрещается  работать на смесителе со снятой крышкой кожуха электрооборудования, при неисправном выключателе, а также ненормальной работе двигателя ( запах горелой изоляции), повышенном шуме, стуках. вибрации.

6.10.Перед пуском смесителя в работу подайте предупредительный сигнал.

6.11.По окончании работы отключите смеситель от электросети.

6.12.При работе со смесителем оператор должен иметь средства индивидуальной защиты-рукавицы типа А ГОСТ12.40.10.

7.ПОДГОТОВКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1.Прежде чем приступить к работе, проверьте затяжку резьбовых соединений, исправность электропроводки, аппаратуры пуска, надежность заземления.

7.2.Убедитесь в исправности бетоносмесителя, опробуйте его на холостом ходу и только после этого приступите к работе под нагрузкой.

7.3.Установить смесительный барабан в положение загрузки и смешивания (35о к горизонту).

7.4.Включите кнопку «Пуск» автоматического выключателя.

7.5.Во вращающийся барабан загрузите отдозированные компоненты смеси, соблюдая последовательность загрузки: щебень, цемент, песок, включите подачу воды в смесительный барабан.

7.6. Перемешивание длится не более 90сек. После окончания наклоните барабан  горловиной вниз и выгрузите готовую бетонную смесь.

7.7. После выгрузки смеси переведите барабан в положение загрузки и смешивания,  повторите цикл.

7.8 Рекомендуемая нагрузка на бетоносмеситель составляет  максимум 75%/час

от времени работы: работа с данной нагрузкой продлевает срок службы бетоносмесителя.

7.9.Категорически запрещается смазка пары шестерня-зубчатый венец, что приводит к преждевременному износу.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1.Безопасная и долговечная работа смесителя зависит от его правильной  эксплуатации и своевременного ухода.

Техническое обслуживание производится с целью поддержания смесителя в рабочем состоянии.

8.2.Техническое обслуживание сводится к ежесменному и периодическому уходу.

Перечень работ для различных видов технического обслуживания               приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| Содержание операций | Применяемые инструменты и материалы |
| --- | --- |
| Ежесменное обслуживание ЕО |  |
| Очистить от бетона и пыли поверхности смесителя. Внутренние полости барабана вымыть вращением его с водой и щебнем. Проверить плотность затяжки резьбовых соединений. |  |
| Техническое обслуживание ТО-1 через 200 часов |  |
| Провести работы в объеме ЕО. Выполнить смазку в соответствии с картой смазки. | Пресс-солидол «Ж» ГОСТ 1033-79 |
| Техническое обслуживание ТО-2 через 600 часов |  |
| Провести работы в обьеме ЕО и ТО-1. Проверить натяжение ремня и при необходимости натянуть его. | Ключи гаечные. Пресс-солидол «Ж» ГОСТ 1033-79. |

9. КАРТА СМАЗКИ.

Таблица 3.

| № точки смазки | Рис. | Что смазывается | Способ смазки | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | Подшипники | Шприц. через масленку | ТО-1, ТО-2 |
| 12 | 1 | Подшипники | Шприц. через масленку | ТО-1, ТО-2 |
| 13 | 1 | Зубчатая передача редуктора механизма опрокидывания | Проверить наличие смазки в зубчатом зацеплении. При необходимо- сти снять крышу,нанести смазку,провернуть шестерни,закрыть крышку. | ТО-1, ТО-2 |

10. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование неисправности или его внешнее проявление. | Вероятная причина. | Метод устранения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При включении смесителя двигатель не работает. | Нет тока в одной из фаз. | Вызвать специалиста-электрика. |
| 2. | При включении смесительный барабан не вращается. | Ослабло натяжение ремня. Приводная шестерня износилось. | Подтянуть ремень. Заменить шестерню. |

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, ХРАНЕНИИ И

ТРАНСПОРТИРОВАНИИ.

Прекращая работу на длительный период бетоносмеситель необходимо законсервировать:

- очистить от бетона и загрязнений

- старательно очистить внутреннюю полость барабана

- произвести замену смазки согласно карте смазки, независимо от того, сколько проработал бетоносмеситель до установки на хранение

- устранить повреждения

- заменить поврежденные крепежные детали

- подкрасить.

Смеситель следует хранить в закрытом помещении или под навесом исключая возможность механических повреждений и защищая от атмосферных осадков.

Бетоносмеситель транспортируется любым видом транспорта без упаковки.

При погрузке бетоносмесителя краном грузозахватные      приспособления крепят за траверсу при установке горловиной вниз.

12.СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ.

Бетоносмеситель гравитационный цикличный

###### СБР-440А  

СБР-500А  

##### Заводской номер………….

Соответствует техническим условиям ТУ 4826-044-00239577-99 и

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска                   _ _ _ _ _ _ _

Штамп ОТК.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок работы бетоносмесителя при соблюдении

правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, установлен

12  месяцев со дня  реализации, но не более 18 месяцев со дня

отгрузки  заводом-изготовителем.

Смеситель снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- несоблюдения потребителям правил эксплуатации и ухода

- небрежного хранения и транспортировки

- переделках смесителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель оставляет за собой право

вносить изменения в конструкцию узлов и деталей, не влияющих  на                         работоспособность и другие параметры машины.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться:

1  ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»

тел: (47466) 31-2-79,31-2-67

2 ЗАО «Фокинская компания» Московская обл., Истринский р-он,пос.Снегири

Ул.Станционная,2А (495)664-23-00

3 ООО «ЭТС» г.Казань,ул.Алафузова,3

(843)231-55-86

4.ЗАО «Пигмент» г.Н.Новгородул.Полтавская.д.32

(831)416-78-80