Артикул14103

Набор инструмента, слесарно-монтажный, 1/2", CrV, S2,  пластиковый кейс, 60 предм.// STELS

Схема расположения инструмента в кейсе

1. Набор инструментов.

2. Основные характеристики комплектующих набора.

| Состав |  | материал |
| --- | --- | --- |
| Ключ трещоточный 1/2" |  | CrV , PP |
| Головки торцевые 1/2" | 10; 11; 12; 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 | CrV |
| Головки торцевые, свечные 1/2" | 16, 21 | CrV |
| Головки торцевые, удлиненные, 1/2" | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 | CrV |
| Кардан 1/2" |  | CrV |
| Удлинители 1/2" | 125 мм, 250 мм. | CrV |
| Переходник для воротка 3/8" - 1/2" |  | CrV |
| Переходник для бит: из 1/2" в 5/16" |  |  |
| Биты-вставки 5/16" | Н 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 | CrV |
|  | SL 8-10-12 | CrV |
|  | PH 1-2-3-4 | CrV |
|  | PZ 1-2-3-4 | CrV |
|  | T 20-25-27-30-40-45-50-55 | CrV |
| Кейс |  | Пластиковый |

На металлических изделиях  не допускаются  трещины, сколы, вмятины, раковины, следы коррозии, заусенцы, облой.

2.1 Ключ трещоточный 1/2”

Таблица 1 Характеристики и размеры ключа

| Характеристики | Значение | L | H | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Сталь CrV | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
|  |  | 260 мм | 20,8 мм. | 40,2 мм |
| Твердость | 46…52 HRC |  |  |  |
| Рукоятка | Обливка из полипропилена |  |  |  |

Рисунок 1 Ключ трещоточный

Ключи трещоточные должны изготовляться с переключателем.

2.2. Головки торцевые 1/2”(10; 11; 12; 13; 14; 15, 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32)

Таблица 2 Характеристики головок

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46…53 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Прочность торцевых головок определяется испытательными крутящими моментами, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 Наименьший испытательный крутящий момент

| Размеры зева, мм | Наименьший испытательный крутящий момент, Н·м |
| --- | --- |
| 10 | 147 |
| 11 | 178 |
| 12 | 212 |
| 13 | 249 |
| 14 | 288 |
| 15 | 331 |
| 16 | 377 |
| 17 | 425 |
| 18 | 477 |
| 19 | 531 |
| 20 | 569 |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 24 |  |
| 27 |  |
| 30 |  |
| 32 |  |

Разностенность на длине квадратных и шестигранных отверстий не должна превышать:

до 14 мм – 0,4 мм.

от 14 до 32 мм – 0.5 мм.

Рисунок 2 Головка торцевая

Таблица 4 Основные размеры торцевых головок 1/2”

| Наименование | Размер зева S, мм | ⁭S2, мм | d1 мм | d2, не более, мм | l мм | t, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 10 мм | 10 (+0,19/+0,04) | 12.7 | 15,4±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 11 мм | 11 (+0,19/+0,04) |  | 16,7±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 12 мм | 12 (+0,24/+0,04) |  | 17,8±0,35 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 13 мм | 13 (+0,24/+0,04) |  | 19±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 14 мм | 14 (+0,27/+0,05) |  | 20,4±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 15 мм | 15 (+0,27/+0,05) |  | 21,1±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 16 мм | 16 (+0,27/+0,05) |  | 21,8±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 17 мм | 17 (+0,30/+0,05) |  | 23,8±0,42 | 22 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 18 мм | 18 (+0,30/+0,05) |  | 25,8±0,42 | 23 | 38±0,8 | 14 |
| Головка торцевая, 19 мм | 19 (+0,36/+0,06) |  | 25,8±0,42 | 23 | 38±0,8 | 17 |
| Головка торцевая, 20 мм | 20 (+0,36/+0,06) |  | 27,8±0,42 | 25 | 38±0,8 | 17 |
| Головка торцевая, 21 мм | 21 (+0,36/+0,06) |  | 27,8±0,42 | 25 | 38±0,8 | 17 |
| Головка торцевая, 22 мм | 22 (+0,36/+0,06) |  | 29,8±0,42 | 26 | 40±0,8 | 19 |
| Головка торцевая, 24 мм | 24 (+0,36/+0,06) |  | 31,8±0,5 | 28 | 40±0,8 | 20 |
| Головка торцевая, 27 мм | 27 (+0,48/+0,08) |  | 35,8±0,5 | 31,5 | 42±0,8 | 21 |
| Головка торцевая, 30 мм | 30 (+0,48/+0,08) |  | 39,9±0,5 | 34 | 45,4±0,8 | 23,3 |
| Головка торцевая, 32 мм | 32 (+0,48/+0,08) |  | 41,8±0,5 | 36,2 | 45,4±0,8 | 23,3 |

2.3. Кардан 1/2”

Кардан должен быть изготовлен из хромованадиевой стали с твердостью 46,0…52,0 HRC. Защитное покрытие- хромирование, зеркальная полировка Основные размеры указаны в таблице 5 и на рисунке 3.

Рисунок 3

Таблица 5 Основные размеры

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | d | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не менее |  |
| Кардан 1/2” | 12.7 | 12.7 | 24 | 72 |

2.4. Удлинители 1/2”

Таблица 6

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Сталь CrV |
| Твердость | 46,0…52,0 HRC |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Удлинители должны изготовляться с наружными и внутренними присоединительными элементами (рисунок 4).

Рисунок 4 Удлинитель

Таблица 7 Размеры удлинителей

| Наименование | Размеры сторон присоединительного квадрата, мм |  | L (мм) | d (мм) | d1 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружного, S1 | Внутреннего, S2 | не более |  |  |
| Удлинитель 1/2" | 12.7 | 12.7 | 126 | 22,4 | 15,7 |
| Удлинитель 1/2" | 12.7 | 12.7 | 250 | 22,4 | 15,7 |

2.5. Торцевые головки, удлиненные 1/2” (10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22)

Таблица 8

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 5 Головка торцевая, удлиненная.

Таблица 9 Основные размеры торцевых головок.

| Размер присоединительного квадрата 1/2” (12,5 мм).Наименование | Размер зева S | S2 | d1, мм | d2 не более | l мм | t не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головка торцевая, 10 мм | 10 (+0,19/+0,04) | 12.7 | 15,4±0,35 | 22 | 77±0,95 | 18.6 |
| Головка торцевая, 11 мм | 11 (+0,19/+0,04) |  | 16,6±0,35 | 22 | 77±0,95 | 18.6 |
| Головка торцевая, 12 мм | 12 (+0,24/+0,04) |  | 17,6±0,35 | 22 | 77±0,95 | 18.8 |
| Головка торцевая, 13 мм | 13 (+0,24/+0,04) |  | 19±0,42 | 22 | 77±0,95 | 19 |
| Головка торцевая, 15 мм | 15 (+0,27/+0,05) |  | 22±0,42 | 21 | 77±0,95 | 32 |
| Головка торцевая, 17 мм | 17 (+0,30/+0,05) |  | 23,9±0,42 | 22 | 77±0,95 | 32 |
| Головка торцевая, 19 мм | 19 (+0,36/+0,06) |  | 25,9±0,42 | 24 | 77±0,95 | 32 |
| Головка торцевая, 20 мм | 20 (+0,36/+0,06) |  | 28±0,42 | 26 | 77±0,95 | 32 |
| Головка торцевая, 22 мм | 22 (+0,36/+0,06) |  | 29,8±0,42 | 26 | 77±0,95 | 32 |

2.6. Головки свечные (21 мм, 16 мм)

Таблица 10

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированные, зеркальная полировка |

Рисунок 6 Головка свечная

Таблица 11 Основные размеры головки

| Наименование | Посадочный квадрат | Длина L, мм | Диаметр D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка свечная 16 мм | 1/2" | 65 | 22,0±0, 42 |
| Головка свечная 21 мм | 1/2" | 65 | 27,8±0,42 |

Свечная головка должна быть снабжена резиновой прокладкой во избежание повреждения свечей.

2.7. Переходники.

Таблица 12

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 42…46 HRC |
| Материал | Саль CrV |
| Защитное покрытие | хромированный, зеркальная полировка |

Рисунок 7 Переходники для бит и для воротка

Таблица 13 Основные размеры

| Наименование | Размер | L, мм |
| --- | --- | --- |
| Переходник для воротка - | из 1/2" в 3/8" | 25 |
| Переходник для бит | из 1/2" в 5/16" | 25 |

2.8. Биты 5/16"

Таблица 12

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Твердость | 46…52 HRC |
| Материал | Сталь S2 |
| Защитное покрытие | без покрытия |

Рисунок 8 Биты PH

Размеры бит: PH1, PH2, PH3, РН4.

Длина L=25 мм.

Рисунок 9 Биты SL

Размеры бит: SL8, SL10, SL12.

Длина L=25 мм

Рисунок 10 Биты T

Размеры бит: T20, T25, T27, T30, T40, Т45, Т50, Т55.

Длина L=25 мм

Рисунок 11 Биты Н

Размеры бит: Н4; Н5; Н6; Н8; Н10; Н12; Н14

Длина L=25 мм

Рисунок 12 Биты PZ

Размеры бит: PZ.1; PZ.2; PZ.3; PZ.4.

Длина L=25 мм

2.9. Кейс

Материал кейса – пластмасса, футляр должен быть снабжен металлическими замками и петлями.

3. Упаковка

Индивидуальная упаковка – кейс упаковывается в картонный рукав, на котором имеется информация о составе набора, типоразмерах и материале, количестве предметов, артикуле, адресе производителя и продавца. Кейс с рукавом упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Общая упаковка – коробка, минимум из трехслойного гофрированного картона.

Количество продукции в упаковке, размеры и вес упаковки указаны в таблице.

Таблица 13

| арт. | масса одного набора (кг). | Индивидуальная упаковка |  |  |  |  | Общая коробка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) | Кол-во (шт). | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг.) |
| 14103 | 6 | 1 | 390 | 255 | 90 | 6 | 3 | 415 | 288 | 309 | 17,7 |

Обращаю ваше внимание, что после заключения договора (контракта), ОКК оставляет за собой право дополнять в паспорт качества данные, относящиеся к качеству продукции, которые будут наработаны в  результате продвижения данной продукции на рынок.