FORCE 82541

Пневмогайковерт с приводом на 1/2"

Технические характеристики:

| МОДЕЛЬ | Размер Хвостовика квадрат | Максимальный момент на холостом ходу | Диапазон момента затяжки под нагрузкой | Скорость вращения на холостом ходу, | Длина корпуса с хвостовиком | Штуцер воздухозаборника | Внутренний диаметр шланга | Давление в системе | Расход воздуха на х/х | Масса | Мощность компрессора, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дюйм | N/m | N/m | об/мин | мм | дюйм | дюйм | Атм. | л/мин | кг | л.с. |
| F82541 | 1/2" | 1566 | 30-542 | 8000 | 180мм | 1/4" | 3/8" | 6,3 | 119 | 2,560 | 2 |
| F825410 | 1/2" | 1720 | 50-710 | 8500 | 185мм | 1/4" | 3/8" | 6,3 | 125 | 2,630 | 2 |
| F82542 | 1/2" | 1655 | 45-648 | 8000 | 186мм | 1/4" | 3/8" | 6,3 | 119 | 2,560 | 2 |

Инструмент подсоединяется к компрессору, через систему подготовки воздуха, влаго-уловители и маслораспылители с регулятором давления.

На прямую, к компрессору, присоединять инструмент запрещено!!!

Обратите внимание на то, что в компрессоре давление 10-12Атм. Давление в воздушной магистрали, от компрессора до пневмопоста, выставляется на уровне 8-9Атм. А оптимальное рабочее давление, для большинства пневмоинструмента 6,3Атм. (см. паспорт), его выставляют на регуляторе пневмопоста, непосредственно перед шлангом, ведущем к инструменту.

# Инструкция по эксплуатации

## 1. Применение

Данные модели пневматических гайковертов имеют удобные рукоятки, оптимальные технические характеристики, благодаря чему, они более удобны в применении. Этот инструмент предназначен для разнообразных видов работ, таких как затяжка и отворачивание различных резьбовых соединений и т.д.

### 2. Меры предосторожности

### 2.1. Давление воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6,3 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70-100 psi).

### 2.2. Пневмония.

Для соединения компрессора с инструментом необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8”. Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются при выходе воздуха из компрессора, в ресивере и в пневмолинии. Они могут попасть в механизм инструмента, что может вызвать неполадки. Поэтому следует установить фильтр и лубрикатор, между компрессором и инструментом. Используйте компрессор c мощностью двигателя не менее 2л.с.

### 2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с пневмоинструментом. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок. Чтобы компенсировать падение давления у шлангов более 10 м, необходимо увеличить давление или пневмолинию                подводить как можно ближе к рабочему месту. Кислородные шланги для разводки пневмосистемы использовать запрещено.

### 2.4. Присоединяемые инструменты

Используйте головки или адаптеры в хорошем рабочем состоянии. Необходимые размеры хвостовика и посадочный размер, описаны в спецификации.

2.5. Во время работы с инструментом должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

2.6. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

2.7. При перебоях электроэнергии компрессор необходимо выключить.

## 3. Эксплуатация.

### 3.1. Включение

Выберите режим работы гайковерта с помощью рычага щелчково-переставного типа, со шкалой мощности (1-6), расположенного в задней части инструмента, над рукояткой.

3.2 Направление вращения

Перед началом работы нужно убедиться в правильности установки направления вращения. «F» - означает движение вперед, т.е. по часовой стрелке, а «R» показывает направление движения против часовой стрелки (если смотреть с позиции пользователя).

3.3. Пуск

Для работы с инструментом, нажмите на рычаг (курок), расположенный впереди на внутренней стороне рукоятки. В инструменте используется рычаг нажимного типа без фиксации. Инструмент начнет вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг. Для безопасности, после полной остановки, поместите инструмент на подставку или повесьте его в специальную кобуру.

## 4. Техническое обслуживание

### 4.1. Смазка

Для смазки пневмоинструмента используется только лубрикаторное масло например: UNOCAL RX22 или его аналоги. Использовать только ударные (для пневмо инструмента) насадки или головки! Работа под углом без кардана не допускается!

Перед соединением шланга, накапайте 4 или 5 капель пневматического лубрикаторного масла в воздухозаборник пневмоинструмента. Использование других видов масла может повлечь за собой ухудшение рабочих характеристик или поломку инструмента. Если другое масло случайно попало в инструмент, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать пневмоинструмент.

### 4.2 Хранение

Избегайте хранения инструмента в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите его на короткое время.

### 4.3 Утилизация

Если инструмент настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать отправьте его на переработку. Не сжигайте!

### 4.4 Заказ запчастей.

Для получения более подробной информации о работе и замене частей и компонентов, связывайтесь с агентом по продажам или с сервисным центром.

#### Внимание:

- Инструмент не должен использоваться во взрывоопасных местах.

- Отсоединяйте шланг перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.

- Избегайте попадания волос или частей одежды на инструмент во время работы.

- Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силой возможного инерционного момента вращения при включении инструмента.

- Неожиданное направление вращения может вызвать опасную ситуацию.

- Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.

- Маска для глаз предотвращает опасность попадания в глаза мелких осколков, которые могут вылетать из-под инструмента при высоких скоростях работы или при поломке отворачиваемых деталей.

- Маска для рта предотвращает вдыхание пыли и строительного мусора опасного для здоровья. Излишнее высокое давление и вращение на холостом ходу ускоряет износ инструмента и может вызвать опасную ситуацию.

- Не штабелировать!  Не бросать! Внешние ударные нагрузки не допустимы! Беречь от воды! Регулярно сливать конденсат из ресивера. В зимний период времени, рекомендуется для выгона конденсата из системы продувать ее чаще чем обычно (т.е. качать воздух с открытым сливным отверстием). После работы рекомендуется просушивать влагоуловители открыв сливной клапан.

- Претензии по качеству (по гарантии) не принимаются в случае: если пневматическая система пользователя не оборудована блоком подготовки воздуха. А так же если применяется не специальное масло.

- Пневмоинструмент категорически запрещается самостоятельно разбирать и или ремонтировать.

Производитель: " Shyang Yun Hardware Co., Ltd." Тайвань.

Поставщик: ООО «Форс Авто»

тел. 8 (495) 230-85-05