|  | ##### P560 |
| --- | --- |

# Содержание

Официальная подтверждающая сертификация

Общая информация

Технические характеристики

Патроны  -  гвозди

Стандартная комплектация

Инструкция по эксплуатации

Разборка передней (стволовой) части

Чистка, сборка, смазка

Переборка передней (стволовой) части

Перечень запасных частей

Меры безопасности

Возможные проблемы и их решения

Общие советы

# Информация

Эта инструкция обязательна для Вас. Тщательно изучите ее перед применением инструмента.

Обратите внимание на:

- Инструкцию по применению,

- Инструкцию по безопасности,

- Рекомендации по сборке/разборке,

И вы будете полностью удовлетворены использованием данного инструмента.

Специалисты SPIT по технологии крепежа предоставляют весь свой опыт по эксплуатации и обслуживанию и7нструмента. Следуйте их советам.

Общая инструкция по безопасности

- Только обученный персонал в возрасте от 18 лет  может быть допущен к работе с     гвоздезабивным инструментом. Этот персонал должен хорошо знать принцип работы   инструмента и четко придерживаться требованиям инструкции производителя и правилам безопасности. Он должен уметь обслуживать инструмент.

- Применяемые гвозди и заряды должны быть только оригинальными от производителя SPIT и предназначены для этого инструмента.

- Перед применением монтажного пистолета  Р560 необходимо удостовериться, что все защитные механизмы находятся в исправном состоянии, а стволовая часть и патронник в исправном состоянии содержатся в чистоте. Также следует удостовериться в свободном ходе подвижных частей.

- Инструмент заряжается непосредственно перед использованием. Если инструмент не используется, он должен быть разряжен и  уложен в оригинальную упаковку. Ни при каких обстоятельствах инструмент не должен транспортироваться в заряженном состоянии.

- При осуществлении пристрелки оператор должен находиться в устойчивом состоянии. Инструмент должен быть установлен под прямым углом к пристреливаемой поверхности.

- Если при стрельбе происходит какой-либо инцидент, инструмент должен быть немедленно разряжен с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

- Монтажный пистолет  Р560 и заряды должны транспортироваться только в оригинальной упаковке.

- Никогда не направляйте ствол на кого-либо. Ствол всегда должен быть опущен вниз.

- Никогда не задавливайте ствол ладонью.

- Производитель должен осуществлять проверку состояния инструмента, даже если он не использовался в течение года.

- Запрещается применение гвоздезабивной техники необученному персоналу.

- Запрещается производить какие-либо модификации с инструментом, кроме тех, которые перечислены в инструкции.

- Запрещается осуществлять пристрелку профлиста к металлическим направляющим не удостоверившись в том, что за профлистом никого нет.

- Не следует производить фиксацию профлиста в местах, где металлические направляющие имеют повреждения или дефекты. Фиксация должна производиться как минимум в 2х см от такого зоны.

- Запрещается производить фиксацию по материалам, не обладающим достаточной твердостью и плотностью: пустотелый кирпич, штукатурка, шифер и т.д.

- Запрещается использование инструмента в цехах и др. помещениях, где существует угроза взрыва.

- При использовании инструмента оператор и помощник должны одевать защитные очки, строительные каски и слуховую защиту.

# Инструмент

SPIT P560 – гвоздезабивной инструмент с автоматической подачей патрона предназначен для крепления профлиста к металлическим направляющим

Инструмент с непрямым (поршневым) принципом работы согласно Французским нормам

NFE 71-100 and NFE 71-101 (класс A  - символ A*)

Инструмент SPIT P230 работает с патронами, расположенными на диске

Гвоздь						SBR 14 и НSBR 14

Гвоздей в обойме на пластиковой ленте       10 шт.

Энергия, передаваемая на поршень	      	до     520 Дж

Патронов на диске					10  шт.

# Характеристики

Вес                     : 4,23 кг

Габариты           :  277 х 363 х 77 мм

Диаметр ствола :  14

Артикул               : 010530

## Характеристики патрона

Патрон :

- калибр 	6.3/16				Артикул

Черный супермощный	031210

Красный мощный 		031220

Синий  средний		031230

Желтый  ниже среднего	031240

Зеленый  слабый		031250

- на диске 10 патронов

- 10 дисков в упаковке

Хранить в сухом месте

## Характеристики гвоздя

Гвоздь SBR14   -  обойменный гвоздь для использования с инструментом  P560

- Техническое одобрение  n° 5/92.884

SBR14   артикул  053952

С ЭТИМ ИНСТРУМЕНТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТРОНЫ И ГВОЗДИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ТОЛЬКО НА ЗАВОДАХ SPIT

# Стандартная комплектация

Инструмент поставляется в чемодане с комплектом аксессуаров для обслуживания и применения

# Аксессуары

Наименование				артикул

Чемодан					315950

Масло для смазки	  			310080

Щетка						074070

Push rod					305480

Проволочная щетка  10		312950

Проволочная щетка  30		133630

Защитные очки				074020

Полотенце для удаления

пыли			           		074040

Перчатки					134270

# Идентификация

Серийный номер Вашего P560 отштампован на верхней части камеры для диска с патронами

Он также указан на гарантийном талоне.

Всегда указывайте серийный номер при заказе запчастей.

Применение инструмента

Когда вы держите инструмент, он должен быть направлен стволом в землю.

Перед использованием инструмента, вы должны :

- Прочитать и понять рекомендации по безопасности,

- Убедитесь, что инструмент был почищен и проверен после последнего применения,

- Убедитесь, что в стволе отсутствует гвоздь,

- Наличие диска можно проверить через оконце в верхней части крышки патронника.

- ЗАГРУЗКА ДИСКА С ПАТРОНАМИ

- Выдвиньте полностью ствол вперед

- Нажмите кнопку для открытия крышки

- Установите диск в камеру

- Закройте крышку

- Возврат поршня в исходное положение

- Потяните ствол вперед до упора

- Верните его назад

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  Поршень должен быть возвращен в исходное положение после каждого выстрела.

Никогда не прижимайте инструмент для выстрела, если ваша кисть находится на стволе.

- ЗАРЯДКА ГВОЗДЯ

- Откройте магазин нажав белую кнопку в на его конце и выдвинув его до положения фиксации. Вставьте обойму гвоздей (10 шт.) и закройте магазин.

ВАЖНО:

Индикатор наличия гвоздей в магазине находится в верхней части ствола над магазином.

– при отсутствии гвоздей в магазине индикатор занимает нижнее положение на уровне конструкции ствола.

– при наличии любого количества гвоздей в магазине  индикатор находится в верхнем положении, немного выступая над конструкцией ствола.

- ПРИСТРЕЛКА

- Держите инструмент перпендикулярно закрепляемой поверхности.

- Для достижения качественной фиксации прижмите пистолет плотно двумя руками и нажмите спусковой курок

- После выстрела ослабьте давление на инструмент и спусковой курок.

- Полностью вытяните ствол и верните его в исходное положение.

ВАЖНО : Если после выстрела ствол инструмента заклинило и он не вытягивается из корпуса, воспользуйтесь рычагом в передней нижней части корпуса. Вдавите его в корпус, тем самым освободив ствол, и вытяните ствол вперед.

- Замена диска с патронами

- Выдвиньте полностью ствол вперед

- Откройте крышку камеры диска

- Произведите замену диска

ВАЖНО : Инструмент должен быть полностью разряжен после стрельбы и перед помещением его в чемодан.

Частично использованный диск может быть сохранен для дальнейшего использования.

Разборка стволовой части

Перед разборкой стволовой части убедитесь, что в инструменте нет патронов и гвоздей

- - Прижмите ствол к корпусу пистолета.

- Подайте пальцем вперед прижимную скобу в передней  верхней части корпуса.

- Движением вперёд выньте из корпуса ствол с магазином и камерой сгорания.

- – Вращением против часовой стрелки скрутите камеру сгорания со ствола.

- Выньте из ствола поршень с насаженным не него стопорным кольцом.

- Снимите с поршня стопорное кольцо. (важно запомнить положение стопорного кольца на поршне -                     фаской в сторону ствола)

#### Чистка

Необходимые аксессуары : Spit масло, стальные щетки

- Очистите стальной щеткой наружную и внутреннюю поверхность камеры сгорания.

Прочистите ствол щеткой  30.

Снимите нагар в патроннике.

- Проверьте состояние поршня.

Поврежденный поршень может влиять на качество фиксации.

Проверьте поршень на износ.

### Сборка и смазка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : При работе пороховой техники в стволе инструмента оседают продукты горения.

Если инструмент не стреляет, пропадает мощность или с трудом открывается и закрывается, необходимо разобрать ствол. Необходимо произвести тщательную чистку ствола, внутренней части корпуса.

Для чистки используйте масло SPIT OIL

Протрите части после смазки

# Сборка стволовой части

Сборка производится в обратном порядке (см. Разборка стволовой части)

- Установите стопорное кольцо на поршень. Вставьте поршень в ствол

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БУРТИКОМ ВПЕРЕД

- Навинтите камеру сгорания на ствол

- Вставьте камеру сгорания со стволом в корпус инструмента.

При этом прижимная скоба автоматически защелкнется.

При установке камеры сгорания в корпус инструмента обратите внимание на положение штифта, выступающего из задней части камеры. Он должен быть в нижнем положении.

# Корпусная часть инструмента

Разборка только в сервисном центре SPIT.

# Cоветы по безопасности

К работе с пороховой техникой могут допускаться люди только старше 18 лет. Каждый сотрудник, допущенный к работе с этой техникой должен пройти обучение по применению и уметь производить разборку, сборку  и чистку инструмента.

Только гвозди и патроны, произведенные на предприятиях  SPITвозможны к использованию с данным инструментом.

Перед началом работы произведите осмотр инструмента Spit P560. Проверьте, чтобы стволовая часть и камера для патронов были чистыми. Убедитесь, что подвижные части двигаются легко.

Инструмент заряжается только перед непосредственным применением. Если инструмент не используется, он должен быть разряжен и помещен в кейс.

Запрещается транспортировать инструмент в заряженном состоянии..

При стрельбе оператор должен занять удобную , устойчивую позицию.

Инструмент необходимо держать строго перпендикулярно к пристреливаемой поверхности..

Если при стрельбе возникают проблемы, инструмент следует разрядить со всеми предосторожностями. Если проблемы сохраняются, обратитесь в ближайший сервис SPIT

Инструмент Spit P560 и патроны  должны транспортироваться в оригинальной упаковке.

Никогда не направляйте заряженный инструмент в сторону человека. Держите инструмент направленным в землю.

Берегите руки от защемления при передергивании стволовой части инструмента.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛЕ 12 МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИНЕСТИ ИНСТРУМЕНТ В СЕРВИС SPIT ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОСМОТРА И ДИФФЕКТАЦИИ.

# ВНИМАНИЕ

Персонал, не прошедший обучения, не допускается к работе инструментом.

Не пытайтесь модифицировать инструмент. Используйте только оригинальные аксессуары и принадлежности.

Прежде чем начать пристрелку профлиста к металлическим направляющим,  убедитесь что под вами или за перегородкой отсутствуют люди. .

Не осуществляйте пристрелку листа к неровным поверхностям.

Никогда не осуществляйте пристрелку к стальным секциям, подвергавшимся изгибам, сварке, резке сваркой и другим повреждениям.  Все фиксации должны производиться не менее 20 мм от такой зоны.

Не осуществляйте пристрелку к супер прочным или хрупким материалам, таким как чугун, закаленная сталь, высоколегированная сталь, мрамор, гранит.

Не осуществляйте пристрелку к стали толщиной менее 6 мм.

Не применяйте пороховой инструмент в местах, где существует опасность воспламенения или взрыва.

Возможные неисправности

| Проблема | причина | Исправление |
| --- | --- | --- |
| Патрон не детонирует | Недостаточное прижатие инструмента к поверхности Диск с патронами не поворачивается Кончик бойка сломан (проверьте мощность патрона). | Усильте давление при стрельбе. Поверните рукой или замените Обратитесь в SPIT сервис с заменой. |
| Поршень застревает в передней позиции | Заряд слишком мощный Упорное кольцо установлено неправильно | Reduce cartridge strength Установите упорное кольцо в правильное положение |
| Трудности в раскрытии инструмента | Налет грязи в передней секции Поршень не до конца вернулся в и сходную позицию Поршень поврежден | Выдвигайте ствол вперед строго параллельно Разобрать и почистить Снимите ствол, замените поршень |
| Потеря мощности выстрела | Поршень не до конца вернулся в и сходную позицию Поршень поврежден Изношенный поршень Изношено шептало | Верните поршень в исходную позицию или проверьте его на износ. Замена поршня Замена поршня Проверить исправность механизма и заменить шептало при необходимости |
| Требуется слишком сильное прижатие | Высокое загрязнение пускового механизма и стволовой части | Чистка, смазка, сборка Убедитесь что шпилька на гвоздедержателе (носик) не погнута |

# Обшие инструкции

- При работе необходимо иметь :

- Защитные очки

- Беруши или наушники

- Убедитесь, что в зоне работы отсутствуют люди.

- Фиксация должна производиться мин. в 15 мм от края.

Инструкция должна всегда находиться в кейсе для инструмента.