6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра во входном штуцере.

Присоедините редуктор к вентилю баллона. Заглушите выходной штуцер редуктора. Подайте давление из баллона на вход редуктора. Регулирующим винтом установите рабочее давление и проверьте герметичность соединений. Проверьте редуктор на самотек. Для этого выверните регулирующий винт, освободив пружину. Стрелка манометра рабочего давления должна оставаться на месте: медленное наращивание рабочего давления указывает на самотек, падение рабочего давления - на негерметичность соединений редуктора. В обоих случаях требуется ремонт редуктора.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть резьбовые соединения.

Техническое обслуживание редуктора производить не реже одного раза в год.

Категорически запрещается эксплуатация редукторов без входного фильтра. При засорении фильтра необходимо заменить его новым.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните регулирующий винт редуктора до освобождения нажимной пружины.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газосварочной аппаратуры.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Редуктор баллонный одноступенчатый миниатюрного исполнения

БКО-50-4 МИНИ                            .

БПО-5-4 МИНИ                              .

БАО-5-4 МИНИ                              .

УР-6-6                           .

соответствует ГОСТ 13861-89, испытан и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК о приёмке                                               Дата выпуска                           .

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям

ГОСТ13861-89 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

ООО  “РОАР”

========================

Комплектные поставки

газосварочного оборудования

127276 , г.Москва , ул.Ботаническая,14

АИ75

тел. (499) 201-41-44 ; факс 201-41-66

Редукторы баллонные одноступенчатые

для газопламенной обработки в миниатюрном исполнении:

БКО-50-4 МИНИ, БПО-5-4 МИНИ,

БАО-5-4 МИНИ, УР-6-6.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения давления рабочих газов, поступающих из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления этих газов при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки.

Редукторы соответствуют требованиям ГОСТ 13861-89.

Редукторы выпускаются для газов:

- кислорода - БКО-50-4 МИНИ,

- ацетилена - БАО-5-4 МИНИ,

- пропана - БПО-5-4 МИНИ,

- углекислого газа – УР-6-6.

Редукторы выполнены в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы при температуре:

от минус 25 до плюс 50С – для БКО-50-4 МИНИ и БАО-5-4 МИНИ;

от минус 15 до плюс 45С – для БПО-5-4 МИНИ;

от плюс 5 до плюс 50С – для УР-6-6;

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Редуктор в собранном виде	                                     1

Прокладка входного штуцера (кроме БАО-5-4 МИНИ)	                    1

Паспорт (данный)		                    1

Примечание. Допускается прикладывать в общей упаковке (без монтажа на редуктор) ниппель, гайку накидную и регулирующий винт.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.*

| Наименование параметра | БКО-50-4 МИНИ | БПО-5-4 МИНИ | БАО-5-4 МИНИ | УР-6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ/ отличительная окраска | кислород голубая | пропан красная | ацетилен белая | углекислый газ чёрная |
| Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 50 | 5 |  |  |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20(200) | 2,5 (25) |  | 10 (100) |
| Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 1,25(12,5) | 0,3(3,0) | 0,15 (1,5) | 0,35 (3,5) |
| Габаритные размеры, мм. не более | 160x125 х120 | 160x130 х120 | 240x125 х120 | 160х125х 120 |
| Масса, кг, не более | 0,68 | 0,65 | 1,0 | 0,68 |

* Технические параметры редукторов при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861-89.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При эксплуатации редуктора соблюдайте «Межотраслевые правила по охране труда
при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной

обработке металлов. ПОТ РМ-019-2001», «Межотраслевые правила по охране труда при электро  и газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001», «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и ГОСТ 12.2.008.

Перед открыванием вентиля баллона выверните регулирующий маховик (винт) редуктора до полного освобождения нажимной пружины.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из редуктора газ и устраните неисправность.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, не иметь следов масел и жиров, а так же не иметь никаких повреждений.

Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде газа, для которого предназначены редукторы.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Принципиальное устройство редукторов и способ присоединения их к источнику питания газом показаны на рис.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом, выполненном в корпусе, и клапаном в камеру рабочего давления.

Газ, пройдя входной фильтр, попадает в камеру А высокого давления.

При вращении регулирующего маховика (винта) по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается через мембрану и толкатель на редуцирующий клапан. Последний, перемещаясь, открывает проход газу через образовавшийся зазор между клапаном и седлом, в камеру рабочего давления Б.

Редукторы БКО-50-4 МИНИ, БАО-5-4 МИНИ и УР-6-6 комплектуются двумя манометрами, контролирующими давление на входе и в камере рабочего давления,

редуктор БПО-5-4 МИНИ - одним манометром, контролирующим рабочее  давление.

Манометры, установленные на редукторы, используемые в газовой сварке резке, пайке и аналогичных процессах, в соответствии с ГОСТ 13861-89 не поверяются.

На редукторы могут быть установлены другие показывающие приборы или устройства для определения давления соответствующего газа.

В корпусе  редуктора БКО-50-4 МИНИ и УР-6-6 установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении не менее 1,63 МПа (163 кгс/см2) для БКО-50-4 МИНИ,

0,6 МПа (6,0 кгс/см2 ) для УР-6-6.

В соответствии с ГОСТ 13861-89 на редукторы для ацетилена и пропана

предохранительные клапаны не устанавливаются.

Заводом постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения, в том числе по диапазону регулировки предохранительного клапана, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Рис. Редукторы баллонные одноступенчатые миниатюрного исполнения.

1,2-манометры (для БПО-5-4 МИНИ только 2); 3 - клапан предохранительный ;      4-крышка штуцера; 5-прокладка; 6-гайка накидная; 7-фильтр; 8-корпус редуктора;   9 - винт регулирующий; 10 – гайка; 11-шайба нажимная; 12-пружина рабочая;       13-шайба регулировочной пружины; 14- мембрана; 15-шайба толкателя;                 16-прокладка; 17-толкатель; 18-клапан редуцирующий; 19-прокладка;                     20 - заглушка;   21-пружина клапана редуцирующего; 22- штуцер; 23-ниппель;     24- гайка накидная.

А - камера высокого давления; Б - камера рабочего давления.

Присоединение редукторов: БКО-50-4 МИНИ и УР-6-6:

на входе D - резьба G 3/4 -В,  на выходе d - резьба M16x1,5

БПО-5-4 МИНИ :

на входе  D - резьба СП21,8-14 ниток на 1"LH , на выходе d - резьба M16xl,5 LH;

БАО-5-4 МИНИ:

на входе хомут с винтом, на выходе d - резьбаМ16х1,5LH