РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Пневмогайковёрт ударный RF-8091D

Модель: RF-8091D

Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок: 6 мес.

Сервисный центр находится по адресу:

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,

район деревни  Дубовляны, д.43

GSM (029) 692-94-21 Велком

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Дата _______________

Подпись ____________

ВАЖНО!!!

- ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ МЕР ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ПО ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕИСПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ К ТРАВМАМ ОПЕРАТОРА И ОТМЕНИТ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ.

- ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ!

МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе пневмогайковертом неукоснительно следуйте предписаниям местного законодательства и общим требованиям безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед тем, как производить обслуживание или замену принадлежностей и аксессуаров пневмогайковерта отключите его от источника подачи воздуха. Содержите его в рабочем состоянии. Поврежденные/изношенные детали подлежат замене.

Используйте исключительно запчасти от производителя; в противном случае запчасти могут представлять опасность для оператора и отменить действие гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удостоверьтесь, что поддерживается верное давление воздуха, показатель давления воздуха не должен быть превышен. Берегите шланг подачи воздуха от воздействия тепла, масла и острых предметов. Проверяйте перед каждым включением, не изношен ли этот шланг. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты. Используйте исключительно головки, предназначенные для пользования с данной моделью пневмогайковерта. При работе носите одобренный щиток безопасности для глаз и лица, а также наушники и перчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Стойте устойчиво, сохраняйте баланс. Пол не должен быть скользким. Носите нескользящую обувь. Если изделие не используется, отключите его от источника подачи воздуха. Поставьте его на хранение в безопасное, сухое место, недоступное для детей. Держите посторонних лиц, в том числе детей, вдали от рабочей области пневмогайковерта.

ЗАПРЕЩЕНО: использовать изделие не по назначению!

ЗАПРЕЩЕНО: работать пневмогайковертом, если он поврежден или работает со сбоями. Свяжитесь с сервисным центром.

ЗАПРЕЩЕНО: пользоваться пневмогайковертом до тех пор, пока Вы не будете проинструктированы квалифицированным специалистом  о процедуре его эксплуатации.

ЗАПРЕЩЕНО: тянуть пневмогайковерт за шланг подачи воздуха, также выдергивать шланг из источника подачи воздуха.

ЗАПРЕЩЕНО: пользоваться пневмогайковертом в состоянии усталости или под воздействием алкоголя, наркотических средств, лекарств.

ЗАПРЕЩЕНО: переносить пневмогайковерт, когда рука находится на триггере во избежание неосторожного пуска.

ЗАПРЕЩЕНО: направлять воздух из воздушного шланга на себя или на других лиц.

ЗАПРЕЩЕНО: использовать изношенные или поврежденные насадки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмогайковерт предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений в диапазоне до М50, при ремонте и обслуживании грузовой автомобильной техники, автобусов, спецтранспорта, тяжелой строительной техники, при сборке металлоконструкций, станков, мостов и тоннелей, при осуществлении шиномонтажных работ и т. д. где требуется высокая производительность и надежность соединения. Точность момента затяжки при работе пневматического гайковерта во много зависит от степени износа гайковерта, качества сжатого воздуха и правильного построения пневмосети, от квалификации оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пневмогайковерт большой мощности, оснащен двойным ударным механизмом Pinless Hammer.

Технические характеристики:

- Расход воздуха — 282 л/мин

- Число оборотов на холостом ходу — 5000 об/мин

- Рабочее давление — 6,3 атм

- Посадочный размер головки — 1 дюйм

- Максимальный крутящий момент — 3390 Нм

- Масса — 12 кг

В комплект поставки входят:

- комплект ударных головок 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41мм

- кейс

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подача воздуха

- На рис. 1 показана правильная последовательность подсоединений.

- Убедитесь, что клапан подачи воздуха, триггер (курок пуска) находятся в позиции «OFF» (Выкл.) перед тем, как подключать пневмогайковерт к источнику подачи воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь в чистоте шланга подачи воздуха и что давление не превышает предельно допустимого для данного типа пневмогайковерта. Слишком высокое давление и подача воздуха с мусором сократят срок службы изделия по причине износа. Более того, при этом появляется риск повреждения/травмирования оператора.

- Ежедневно сливайте из воздухо-бака собравшуюся жидкость, т.к. вода в линии подачи воздуха может повредить пневмогайковерт.

- Еженедельно производите очистку фильтра входного воздушного отверстия.

- Если шланг оказался слишком длинным (более 8 метров), то в целях возмещения потерь давления, необходимо увеличить давление. Минимальный диаметр шланга: ¼ дюйма.

- Все фитинги должны соответствовать по внутреннему размеру.

- Держите шланг вдали от источников тепла, масла, остроконечных предметов. Производите проверку шланга на предмет износа и убедитесь, что все соединения надежны.

Переходники

Вибрация может привести к сбоям, если быстросъемный переходник подключен напрямик к пневмогайковерту. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо к изделию подсоединить сначала направляющий шланг. Быстросъемный переходник надевается на направляющий шланг с другого его конца и затем подсоединяется к воздушному шлангу, см. рис. 1 и 2:

Рис. 1:

Рис. 2:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом пользования пневмогайковертом внимательно прочтите, осознайте и следуйте всем инструкциям безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры и типы головок должны подходить для пневмогайковерта.

- Поставьте головку на гайку и выжмите триггер для пуска.

- Для смены направления нажмите на кнопку с тыльной стороны передней части пневмогайковерта.

- Поток воздуха можно регулировать, поворачивая ту же кнопку.

ЗАПРЕЩЕНО: форсировать пневмогайковерт.

ЗАПРЕЩЕНО: оставлять работать изделие вхолостую в течение продолжительного времени (это сокращает срок службы).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отсоедините пневмогайковерт от источника подачи воздуха перед проведением сервисного обслуживания, замены аксессуаров и пр.

Поврежденные детали подлежат замене или ремонту. Используйте исключительно запчасти от производителя. Использование для ремонта неоригинальных запчастей представляют опасность и отменяет действие гарантии.

- Если в системе подачи воздуха нет масленки, смазывайте пневмогайковерт ежедневно, капая несколько капель масла во входное отверстие для воздуха.

- Смазку изделия можно производить через ниппель с тыльной стороны гайковерта.

Рекомендуется работа сухим сжатым воздухом с созданием масляного тумана.

Соответственная смазка гайковерта во время работы необходима для того, чтобы обеспечить его высокую живучесть и надежность.

Учитывая интенсивную эксплуатацию пневмогайковерта, масло для смазки, должно отличаться свойствами, предотвращающими износ и чрезмерный нагрев трущихся элементов, образование ржавчины и других продуктов окисления.

Рекомендованные масла, выполняющие вышеуказанные требования: PNE32 фирмы Lotos и Shell Torcula 32

Важные указания.

Капельную масленку блока подготовки воздуха, надо установить на уровень 3-4 капли на 1м³ при максимальном расходе воздуха. Удаленность блока подготовки от молотка не более 7-ми метров. В исключительных случаях, когда сеть не имеет масленки, обязательно ежедневно перед началом работы, следует через воздушный патрубок подачи сжатого воздуха наливать в инструмент 2-4 мл рекомендуемого масла. Надо повторять это действие через каждые 2 часа работы устройства.

Стоит абсолютно соблюдать данное указание.

Обнаружение во время гарантийного ремонта, что гайковерт работал без смазки, будет основанием потери гарантии.

- Производите очистку изделия после каждого использования.

Потеря мощности или сбои в работе могут произойти по следующим причинам:

- Утечка воздуха на линии подачи воздуха. Влага или препятствие в воздушном шланге. Неправильный размер или тип переходников для шланга. Чтобы исправить ситуацию, проверьте линию подачи воздуха и следуйте указаниям раздела 3 настоящей инструкции.

- Песчаные или резиновые отложения могут также снизить эксплуатационные характеристики. Если Ваш пневмогайковерт оснащен фильтром, помещенным во входном отверстии для воздуха, достаньте этот фильтр и почистите его.

- Протирайте пневматический гайковерт маслом, растворяющим резину, или аналогичной смесью масла класса SAE № 10 и парафина. Дайте пневмогайковерту высохнуть перед включением.

- Для проведения полного комплекта сервисного обслуживания свяжитесь с сервисным агентом.

- В случае, если пневмогайковерт не используется, отсоедините его от источника подачи воздуха, протрите и поставьте на хранение в безопасное, сухое место, недоступное для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

При списании оборудования после длительного использования оно подлежит демонтажу и утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения оборудования.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия  в течение 12 месяцев на заводской брак, срок исчисляется со дня продажи изделия потребителю и при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

2. При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

3. В течение 14 календарных дней с даты покупки изделия при обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт или на замену.

4. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

5. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью Продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

6. Гарантийный талон может быть изъят только инженером по гарантии Поставщика, либо специалистом сервисной службы Поставщика (дилера), осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

7. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

-  При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;

-  На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;

- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;

- На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями требований руководства по эксплуатации или не по назначению;

-- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;

- На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;

- На неисправности, возникшие вследствие превышения допустимой нагрузки и давления в пневмосети, повлекшие за собой выход из строя элементов изделия;

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

- Использование некачественного смазочного материала;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными недостатками;

-  На недостатки изделий, возникшие вследствие самостоятельного несанкционированного технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

- Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

*** Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

FORSAGE

Гарантийный талон

(сложнотехническое оборудование)

№  _________________

от "______ " ________________  20____г.

Модель/Артикул ____________________________       Серийный номер  ________________________________

Дата продажи  ________________________          Подпись продавца _________________ / ____________________/

(Фамилия и инициалы)

ТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» устанавливает  гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на сложнотехническое оборудование, а именно: пневмоинструмент,  при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации и хранению, нормативной документацией, техническими характеристиками и положением о гарантии, за исключением изделий, на которые в соответствии с вышеуказанным положением гарантия не распространяется.

Справочно:

Подробный список гарантийных сроков на товары компании Вы сможете посмотреть на сайте в разделе «ГАРАНТИИ»

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю (покупателю).

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения поставщика о недостатках изделия в порядке, установленном законодательством (той страны, где товар был продан) и положением о гарантии или на срок нахождения изделия в ремонте.

Продавец обязуется удовлетворить требование потребителя (покупателя) о ремонте или замене изделия ненадлежащего качества не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней при наличии запасных частей или аналогичного изделия на складе Продавца или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада производителя изделия. Исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты сдачи изделия в ремонт.

При отсутствии запасной части на складе Поставщика исчисление срока ремонта наступает со следующего рабочего дня от даты получения 100% предоплаты стоимости заказываемых запасных частей и стоимости ремонтных работ.

Заявка от Потребителя (покупателя), посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Гарантия не распространяется на:

- детали подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации;

- аксессуары, приобретенные у иных поставщиков оборудования и дополнительно установленные на оборудование по просьбе Покупателя.

- детали, вышедшие из строя (получившие повреждения, неисправности или дефекты), вследствие неправильной эксплуатации, хранения, использования оборудования и его применения не по назначению, небрежности, неосторожности либо неаккуратности владельца (лица эксплуатирующее данное оборудование), применения материалов, масел и технических жидкостей, не указанных в "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" (кроме технических жидкостей и масел разрешенных к применению производителем или специалистами сервисной службы).

- износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей, гальванопокрытия крепёжных деталей, в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

- несоблюдение указаний и требований по уходу за оборудованием, изложенных в соответствующих разделах "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ".

- ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной специалистами сервисной службы Продавца (поставщика) детали, либо детали, заменённой или отремонтированной не официальным сервисным партнером.

-  повреждение оборудования в результате неосторожности, пренебрежительного обращения и т.п.

- выход из строя элементов оборудования, вызванных внесением изменений в его конструкцию, а также при проведении владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта или демонтажа узлов и агрегатов оборудования.

- повреждения изделия, вызванные внешними воздействиями промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного покрытия (камни, песок, соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог или других средств химической обработки дорожного покрытия), града, молнии, пожара, наводнения и других природных явлений.

- повреждения в результате недостатка эксплуатационных материалов (например: масла или смазки), в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных заводом-изготовителем эксплуатационных материалов.

- расходные и смазочные материалы. Кроме случаев, когда замена указанных материалов вызвана необходимостью при гарантийном ремонте узла или агрегата.

Продавец (поставщик) освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока на Товар;

- повреждены какие-либо защитные знаки фирмы-производителя или фирмы-продавца: стикеры, наклейки, голограммы, пломбы и др.;

- серийные номера на изделиях или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне, нечитаемы или имеют недостающие знаки;

- если оборудование используется не в соответствии с инструкциями и рекомендациями, указанными в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" оборудования. Собственник оборудования отвечает за правильное использование, хранение, уход за оборудованием в соответствии с требованиями "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- дефекты вызваны изменениями вследствие применения оборудования с целью, не соответствующей установленной сфере применения данного оборудования, указанной в "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если имеют место нарушения правил эксплуатации изделия,  использование его не по назначению, неправильном хранении (о чем могут свидетельствовать имеющиеся на деталях и отдельных частях, а также в местах их крепления признаки деформации, разрушения или повреждения  - разнообразные вогнутости, трещины, разломы, сколы и другие следы внешнего механического воздействия на них).

- изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий подготовки фундамента, если такой необходим, правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех.условия Покупателя (владельца) изделия. - возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

- если в оборудовании сделаны конструктивные изменения, не предусмотренные в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если на оборудовании выполнялся ремонт, демонтаж (даже если только частичный) деталей, работы которые выполнялись не специалистами сервисного центра ЧТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» и/или если оригинальные запасные части вышеуказанного изделия были заменены запасными частями какого-либо другого происхождения;

- представителем сервисного центра было замечено использование нештатных режимов или параметров работы изделия или его компонентов;

- дефекты вызваные коррозией в результате воздействия избыточной влажности.

Ни в одном из вышеперечисленных случаев Покупатель (владелец) оборудования не может претендовать на возмещение убытков и затрат по обслуживанию, ремонту и восстановлению изделия, а также затрат за замененные запасные части.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Изделия в гарантийный ремонт принимаются только в чистом виде и только при наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона ДУБЛИКАТ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛАОНА НЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ!!! изделие автоматически снимается с гарантии.

Продавец при отпуске изделия покупателю (потребителю) путём внешнего осмотра, продемонстрировал его на предмет комплектности, исправности, отсутствия внешних повреждений.

Изделие получено покупателем (потребителем) в исправном состоянии и в полной комплектности.

С гарантийной политикой продавца и её условиями  ознакомлен, претензий не имею.

Подпись покупателя (потребителя) _____________________________ / _________________________/

/фамилия и инициалы/

Сервисный центр продавца находится по адресу: Частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,  район деревни  Дубовляны, д.43

| Корешок к гарантийному талону № 1 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 2 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 3 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 4 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| Корешок к гарантийному талону № 5 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 9 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 6 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 10 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 7 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 11 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 8 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 12 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |