Данный паспорт безопасности материала предоставляется Вашей компании с целью обеспечения руководства и сотрудников, работающих с данным продуктом, информацией о гигиене труда и технике безопасности. Необходимо изучить информацию, приведенную далее, и затем ознакомить с данной информацией специалистов Вашей компании, в чьи обязанности входит обеспечение соответствия ФЕДЕРАЛЬНЫМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ нормативам и ПРАВАМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. Также данная информация должна быть доступна по запросу любому сотруднику.

Если Hi-Gear Products, Inc. считает формулу данного продукта коммерческой тайной, точные химические названия компонента (-ов) и их процентное содержание будут отсутствовать в основной части паспорта. Точный состав может быть предоставлен по запросу медиков, специалистов по охране труда и работников здравоохранения.

В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ CHEM TREK:  	США  800-424-9300

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 703-527-3887

РАЗДЕЛ 01 ОБОЗНАЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Торговое название товара:  HG5501, HG5502, SP5539 Силиконовая смазка

Синонимы:

Описание:  АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА, СОДЕРЖАЩАЯ ГЕПТАН И УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПРОПЕЛЛЕНТ

Рейтинг согласно стандарту NFPA 704M©:

Опасность для здоровья: 1   Огнеопасность: 4   Реакционноспособность: 0   Специальное:

0= нет опасности	1= небольшая опасность 2=умеренная опасность	3=высокая опасность	4=серьезный риск

РАЗДЕЛ 02 СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Химические ингредиенты (% по весу)

Ингредиент                        	 	Номер CAS             Процентное содержание

н-ГЕПТАН	                        		142-82-5               	     60% - 65%

ПРОПАН-ИЗОБУТАН-н-БУТАН		 68476-86-8                  30% - 35%

ИЗОПРОПАНОЛ                       		 67-63-0                	       5% - 10%

РАЗДЕЛ 03 ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ: Продукт опасен при вдыхании, проглатывании или при впитывании через кожу.

ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ: Продукт считается не канцерогенным согласно Управлению США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA), Национальной токсикологической программе (NTP) или Международному агентству по изучению рака (IARC).

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ: Имеющиеся воспаления кожи и расстройства зрения могут усилиться при чрезмерном воздействии данного продукта.

ОРГАНЫ ПОРАЖЕНИЯ: Нервная система, печень, легкие, почки.

ПЕРВИЧНЫЙ ПУТЬ ПОПАДАНИЯ В ОРГАНИЗМ: При впитывании через кожу и вдыхании.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

ГЛАЗА: При контакте может вызвать раздражение.

КОЖА: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение. Постоянный контакт с кожей может вызвать хроническое раздражение и дерматит.

ВДЫХАНИЕ: Респираторное раздражение и  головокружение.

ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Продукт может вызвать дискомфорт, тошноту, рвоту и диарею.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ: Передозировка ингредиентами данного продукта может вызвать нарушения работы печени и поражение почек.

РАЗДЕЛ 04 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. Необходимо обратиться за медицинской помощью.

КОНТАКТ С КОЖЕЙ: Промыть водой с использованием мыла. При продолжительном раздражении необходимо обратиться за медицинской помощью.

ВДЫХАНИЕ: Необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания – сделать искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. Опасность вдыхания маловероятна в связи с низкой летучестью продукта.

ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ: НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. Пострадавшему в сознательном состоянии дать два стакана воды и обратиться за медицинской помощью. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ничего не давать перорально пострадавшему, находящемуся в БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ состоянии.

РАЗДЕЛ 05 СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ: BT  14 - 53 F        TCC

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: Диоксид углерода (CO2), порошок, пена.

ОСОБАЯ ПАЖАРООПАСНОСТЬ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ: Пары тяжелее воздуха и могут собираться в низинах.

УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ: При воздействии огня контейнеры могут находиться под давлением. Необходимо охлаждать контейнеры при помощи распыления воды.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Противогазы с маской, имеющие принудительную подачу воздуха.

РАЗДЕЛ 06 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

МЕРЫ ПРИ РАЗЛИВЕ / УТЕЧКЕ: Необходимо проинформировать персонал, отвечающий за безопасность и защиту окружающей среды, эвакуировать весь незадействованный персонал и обеспечить соответствующую вентиляцию. По возможности и без риска персонал, занятый устранением, должен остановить утечку. Весь персонал, занятый устранением разлива/утечки, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

НЕБОЛЬШОЙ РАЗЛИВ: Собрать при помощи нейтрального абсорбирующего материала и поместить в контейнеры для утилизации.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗЛИВ: Обеспечить предотвращение дальнейшего распространения материала. ПРЕДОТВРАТИТЬ попадание в водостоки или канализацию. Необходимо руководствоваться применимыми федеральными и государственными нормативами (стандарт 20CFR1910.120).

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукт находится в аэрозольном баллоне. Опасный разлив маловероятен.

РАЗДЕЛ 07 ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ: Хранить в чистых, сухих помещениях, избегать перегрева. Хранить в помещениях, предназначенных для хранения (уровень III) аэрозолей в соответствии с требованиями национальной ассоциации пожарной защиты 30B (производство и хранение аэрозольных продуктов).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ: Тщательно вымыть руки после использования. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Не курить во время использования данного продукта. Не использовать вблизи избыточного тепла, искр или открытого огня.

РАЗДЕЛ 08 ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ И СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ: Станция для промывки глаз и защитный душ.

ВЕНТИЛЯЦИЯ: Мощная общая вентиляция или местная вытяжка.

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ГЛАЗА: Химические защитные очки с непрямой вентиляцией или без вентиляции.

КОЖА: Химически стойкие перчатки из нитрила.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ: Респиратор для фильтрации органических паров, если пары оказывают неблагоприятное воздействие, или если концентрация превышает предельно допустимый уровень выбросов или предельно допустимый уровень токсичности.

КОММЕНТАРИИ: Запрещается принимать пищу и курить в рабочих помещениях.

РАЗДЕЛ 09 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ТОЧКА КИПЕНИЯ: BT  180 - 200 F

УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ: BT  0.699 - 0.789

ДАВЛЕНИЕ ПАРА: BT   33 - 45         мм рт.ст.

ПЛОТНОСТЬ ПАРА: BT  2.07 - 3.4

ПРОЦЕНТ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ: 100%

РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ: Не растворим в воде.

ЗАПАХ/ВНЕШНИЙ ВИД/ХАРАКТЕРИСТИКИ: Бесцветная жидкость, органический запах растворителя.

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ: Материал стабильный

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Возникновение опасной полимеризации исключено.

ХИМИЧЕСКАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ:	Сильные окислители.

НЕДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ: Перегрев и открытый огонь.

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ: Моноксид углерода и диоксид углерода.

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

----------LD50----------

Изопропанол: 5.8 г/кг (перорально)

РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нет информации.

РАЗДЕЛ 13 ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Как отход, данный продукт в исходном виде =НЕ СООТВЕТСТВУЕТ= критериям опасных отходов согласно закону о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) (стандарт 40CFR361). В виде отхода данный продукт подходит для использования в установке смешивания топлива.

Утилизация проводится в соответствии со всеми применимыми государственными, федеральными и местными нормативами.

РАЗДЕЛ 14 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

*Потребительский товар, прочие подконтрольные материалы, класс потребительских товаров

ЭКСПОРТ:

*Аэрозоль, класс 2.1, UN1950, Ограниченное количество.

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Управление США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA): признан не опасным материалом согласно стандарту 29CFR1910.1200

Агентство по охране окружающей среды (EPA), общий закон о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности (SARA) Статья III:

-Раздел 311-312 (40CFR370): При хранении в количествах, превышающих допустимые нормы, данный продукт считается:

* имеющим НЕМЕДЛЕННОЕ (значительное) ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

* имеющим ЗАМЕДЛЕННОЕ (постепенное) ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

*ПОЖАРООПАСНЫМ

*приводящим к ВНЕЗАПНОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОПАСНОСТИ

-Раздел 313 (40CFR372): Данный продукт не содержит ингредиенты, о которых необходимо сообщать согласно требованиям общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности (SARA) 313:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВЫ

КАЛИФОРНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ 65: Данный продукт не содержит ингредиентов, находящихся в перечне действующей редакции Положения 65.

НЬЮ-ДЖЕРСИ, ПРАВО ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ИНФОРМАЦИЮ: Данный продукт содержит следующие компоненты, которые не опасны, но входят в его первые пять ингредиентов:

---------------CAS#----------------

63148-62-9:   Диметилполисилоксан

РАЗДЕЛ 16 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата выпуска:		08-29-2002

Hi-Gear Products, Inc. предоставляет содержащуюся здесь достоверную информацию, но не берет на себя никаких обязательств относительно ее полноты или точности. Лица, получающие данную информацию, должны принимать самостоятельные решения при определении ее пригодности для определенной цели. Hi-Gear Products, Inc. не принимает никаких обязательств и не предоставляет никаких гарантий, как явно выраженных, так и подразумеваемых, касающихся товарного состояния, пригодности для конкретных задач с учетом приведенной здесь информации или продукта, к которому относится данная информация. Таким образом, Hi-Gear Products, Inc. не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования данной информации или доверия к ней.