# ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С СУТОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ

#### Инструкция по эксплуатации  Арт. 59500

##### ПРОГРАМИРОВАНИЕ

Установка требуемого времени включения производится при помощи сегментов, расположенных под кольцом. Осторожно прижмите вниз сегменты, соответствующие времени, на которое Вы хотите установить включение приборов (например, осветительных ламп).

##### ПРИМЕР

Освещение должно быть включено  в 20 час. и вновь выключено в 24 час. Прижмите вниз сегменты, расположенные между цифрами 20 и 24.

Таким образом могут быть одновременно установлены несколько вариантов времени  включения.

##### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

- Задайте таймеру текущее время суток.

- Поверните кольцо вправо таким образом, чтобы стрелка указывала на точное время суток. Как только таймер будет подключен к розетке, кольцо начнёт вращаться, а стрелка постоянно будет указывать точное время суток. Кольцо совершает полный оборот в течение 24 часов. Работа таймера прекращается в случае, если штекер вынут из розетки, поэтому, если впоследствии Вы вновь захотите использовать таймер, произведите повторную установку времени.

##### ПРИМЕНЕНИЕ

- Проверьте, установлен ли таймер на точное время, и включите таймер в розетку.

- Вставьте в розетку таймера штекер прибора (например, лампы), который должен быть включен в нужное время. Прибор может работать только при условии его включения.

ВНЕПРОГРАМНОЕ  ВКЛЮЧЕНИЕ

На боковой стороне таймера расположен переключатель, с помощью которого может производиться непосредственное  включение прибора, независимо от программы включения. При помощи данного переключателя Вы можете также проверить, включен ли прибор.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение			220 – 240 V ~ / 50 Гц

Коммутационная способность	не более 3500 Вт / 16 А

Коммутационный интервал		15 мин.

Индукционная способность		не более 460 ВА / 2 А

##### ГАРАНТИЯ

Гарантийные требования соответствуют законоположениям. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.