ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Листовые ножницы | GSZ 160 |
| --- | --- |
| Код для заказа | 0 601 521 0… |
| Номинальная потребляемая мощность | 500 Вт |
| Выходная мощность | 270 Вт |
| Число ходов холостого хода | 5 600 1/мин |
| Число ходов при полной нагрузке | 3 600 1/мин |
| Скорость реза | 6-10 м/мин |
| #### Толщина разрезаемого материала (прямой нож) |  |
| Листовая сталь (сопротивление 400 Н/мм2) | Максимум 1,6 мм |
| Листовая сталь (600 Н/мм2) | Максимум 1,2 мм |
| Листовой алюминий (200 Н/мм2) | Максимум 2,2 мм |
| #### Толщина разрезаемого материала (изогнутый нож) |  |
| Листовая сталь (сопротивление 400 Н/мм2) | Максимум 1,0 мм |
| Листовая сталь (600 Н/мм2) | Максимум 0,8 мм |
| Листовой алюминий (200 Н/мм2) | Максимум 1,2 мм |
| Минимальный радиус реза прямым ножом | 90 мм |
| Минимальный радиус реза изогнутым ножом | 30 мм |
| Диаметр отверстия для начала резания прямым ножом | 15 мм |
| Диаметр отверстия для начала резания изогнутым ножом | 8 мм |
| Масса (без принадлежностей, которые не входят в стандартную поставку) | 1,6 кг |
| Класс защиты | ▣/II |

УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Измеренные величины определены в соответствии с требованиями EN 50 144.

Уровень шума машины под нагрузкой:

Звуковое давление: 85 дБ (А)

Акустическая мощность: 98 дБ (А)

Запрещается работать без защитных наушников!

Уровень вибрации: 3 м/с2

ДЕТАЛИ МАШИНЫ

- Режущее лезвие

- Режущие губки

- Ключ-шестигранник

- Штифт лезвия

- Переключатель вкл/выкл

- Вентиляционные отверстия

Не все принадлежности, описанные или изображенные в данном «Руководстве по эксплуатации», входят в стандартный комплект поставки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная машина предназначена для прямолинейной и криволинейной резки листового металла без потерь материала на стружку и опилки.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## Безопасная работа с  электроинструментом возможна только после полного изучения данной инструкции по эксплуатации и  изложенных в ней правил техники безопасности, а также дальнейшего строгого их соблюдения. Также подлежат обязательному соблюдению правила общей техники безопасности, изложенные в отдельной брошюре. Перед использованием машины впервые необходимо попросить представителя фирмы продемонстрировать инструмент в действии.

Если во время работы с машиной будет поврежден или разрезан сетевой кабель, запрещается касаться места повреждения. Необходимо немедленно вынуть вилку из розетки. Запрещается работать с машиной, имеющей поврежденный сетевой кабель.

Обязательно использовать защитные перчатки и прочную обувь.

Надевайте защитные наушники и очки.

- Во время работы машину необходимо удерживать обеими руками. Оператор должен занять устойчивую и надежную стойку.

- Сетевой кабель должен быть всегда направлен назад.

- Прежде чем положить машину на верстак или на пол, следует выключить ее и дождаться полной остановки движения ножей.

- Вставлять вилку в розетку допускается только при выключенном положении выключателя.

- Запрещается использование машины без отражателя опилок 2.

- При резке запрещается размещать руку перед ножами.

- Допускается подведение к заготовке только включенной машины.

- Использование машины детьми запрещено.

- Фирма BOSCH может гарантировать безотказную работу машины  только в случае использования подлинных фирменных принадлежностей.

#### Назначение машины

Ножницы предназначены для разрезания листового металла без деформирования. Применяются для прямых разрезов, отрезания и разрезания листового металла по кривой большого радиуса.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НОЖЕЙ

- При любых операциях с самой машиной вилка должна быть вынута из розетки.

А Замена лезвия

Режущее лезвие должно перезатачиваться.

Вытяните штифт лезвия 4 вправо или влево настолько, чтобы можно было достать лезвие 1. Вытащите вперед лезвие 1.

Слегка смажьте штифт 4 и новое лезвие 1.

Вставьте режущее лезвие 1 в головку ножниц. Нажмите на штифт 4, так чтобы он прошел в отверстие ножниц до паза головки ножниц.

В Поворот режущих губок или их замена.

- Режущие губки ножниц не затачиваются.

Вывинтите винты с внутренним шестигранником при помощи ключа 3.

Если передняя половина режущих губок 2 затуплены, поверните из на 180° и установите обратной стороной.

Если обе части режущих губок 2 затупились, их нужно заменить.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Выполнить проверку напряжения сети: Напряжение сети должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке машины. Инструмент, маркированный «230 V», также допускается подключать к источнику питания с напряжением 220 вольт.

Включение и выключение машины

Кратковременная работа

Включение:

Сдвинуть выключатель 5 вперед и удерживать в таком положении.

Выключение:

Отпустить выключатель 5.

Продолжительная  работа

Включение:

Сдвинуть выключатель 5 вперед и нажать его переднюю часть вниз до фиксации.

Выключение:

Нажать на заднюю часть выключателя 5. Под действием пружины выключатель займет выключенное положение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подводите инструмент к разрезаемому материалу только включенным.

Вести машину необходимо под углом 15° к поверхности листа металла.

Не наклоняйте ножницы в процессе резания набок.

Не нагружайте машину с усилием, которое приводит к остановке.

Перед началом резания смажьте жидкой смазкой немного линию реза.

Криволинейный рез: не наклоняйте машину в стороны и ведите с небольшим усилием.

Для вырезания внутри листа необходимо просверлить отверстие диаметром 8-15 мм.

Острые нож и режущие губки обеспечивают хорошие результаты резания и защищают машину.

- Никогда не пользуйтесь тупыми режущими элементами.

Если необходимо, замените нож. Вовремя разворачивайте режущие губки, или меняйте их.

- Режущий нож нельзя затачивать.

Высокая скорость ведения ножниц уменьшает продуктивность работы машины и ускоряет износ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- При любых операциях с самой машиной вилка должна быть вынута из розетки.

Для обеспечения безопасной и безотказной работы машина и вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте.

Если, несмотря на строгий контроль качества при производстве и испытаниях изделий фирмы BOSCH, произойдет поломка вашей машины, ремонт должен осуществляться в фирменном центре послепродажного сервиса электроинструментов BOSCH.

При переписке и заказе запасных частей обязательно указывайте соответствующий 10-значный код для заказа, приведенный на паспортной табличке вашей машины.

ВНИМАНИЕ!  Важные указания по подсоединению новой трехконтактной вилки  к двухжильному кабелю.

Жилы сетевого кабеля окрашены следующим образом:

Ноль – синяя  провод

Фаза -Коричневая

Установку вилки должен производить только профессиональный электрик

Скоба для предотвращения изгиба сетевого кабеля

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять синюю или коричневую жилы к заземляющему контакту вилки.

Важное указание: Если по какой-либо причине вилка оторвется от кабеля,  ее необходимо осторожно вынуть из розетки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы гарантируем соответствие изделий фирмы BOSCH принятым в  стране покупки нормам и правилам (место покупки подтверждается накладной или доставочным талоном).

На повреждения, вызванные естественным износом, перегрузками или неправильной эксплуатацией данного электроинструмента, гарантийные обязательства не распространяются.

В случае возникновения каких-либо претензий просим прислать ваш электроинструмент в собранном виде вашему дилеру или в сервис-центр фирмы BOSCH для электроинструментов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

После разборки инструмента с закончившимся сроком службы сырьевые материалы должны подвергаться утилизации.

Детали электроинструмента, дополнительные принадлежности и упаковочная тара должны быть рассортированы для последующей утилизации в соответствии с экологическими требованиями.

Данная инструкция по эксплуатации напечатана на бумаге, при производстве которой не использовался хлор. Бумага пригодна для последующей утилизации.

Пластмассовые детали имеют сортировочные надписи для последующей утилизации.

СЕРВИС-ЦЕНТР BOSCH

# Aвторизованный сервисный центр "Эпос"

254071 г.Киев, ул. Верхний Bал, 34/13

& ..................................................... (044) 463 67 46

Факс ............................................... (044) 463 67 46

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем под нашу личную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормативным документам: EN50144,   HD 400 в соответствии с положениями директив  89/336/EEC, 98/37/EC.

Д-р Герхард Фелтен        Д-р Эккерхард Штретген

- Возможно внесение изменений без уведомления