# Аккумуляторная
угловая дрель

DA301D

DA391D

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С ускоренной зарядкой и футляром для переноски

### Технические характеристики

| ##### Модель | DA301D | DA391D |
| --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр сверления |  |  |
| Сталь | 10 мм | 10 мм |
| Древесина | 10 мм | 12 мм |
| Размер шурупов | 4.5 х 20 | 4.5 х 20 |
| Частота вращения на холостом ходу | 0 – 700 об/мин | 0 – 800 об/мин |
| Общая длина | 290 мм | 335 мм |
| Полная масса | 1.2 кг | 1.3 кг |
| Напряжение | 7.2 В | 9.6 В |
| Время полной зарядки | 1 час | 1 час |

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Для Вашей безопасности внимательно прочитайте прилагаемую «Инструкцию по правилам безопасности».

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

| 1. Запорная пластина. | 6. Кнопка старта. | 11.Переключатель |
| --- | --- | --- |
| 2. Аккумулятор. | 7. Ключ патрона. | направления вращения. |
| 3. Устройство для | 8. Муфта. | 12. Нейтраль. |
| быстрой зарядки. | 9. Кольцо. | 13. Кнопка пуска. |
| 4. Кнопка сброса. | 10. Место хранения | 14. Кнопка рестарта. |
| 5. Индикатор зарядки. | ключа. |  |

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Берегите эту инструкцию – это руководство содержит инструкции по безопасности и пользованию зарядным устройством.

- Перед использованием зарядного устройства прочитайте все инструкции и предупредительные маркировки для зарядного устройства, аккумулятора и используемого инструмента.

- ВНИМАНИЕ – во избежание получения телесных повреждений, заряжайте аккумуляторы только фирмы «Макита». Другие виды аккумуляторов могут взорваться и привести к телесным повреждениям и поломке зарядного устройства.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

- Использование не рекомендуемых приспособлений могут привести к поражению огнем, током или телесным повреждениям.

- Для предотвращения поломки шнура, отсоединяйте зарядное устройство за штепсельную вилку, а не за шнур.

- Располагайте шнур так, чтобы об него не спотыкались, не наступали на него, так как это приводит к его повреждению.

- Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром. Немедленно замените его новым.

- Если зарядное устройство ударено, упало и/или получило какое-либо повреждение, отнесите его к квалифицированным специалистам.

- Не разбирайте зарядное устройство или аккумулятор; отнесите их к квалифицированным специалистам при необходимости сервисного обслуживания или ремонтных работ. Неправильно собранное устройство может являться причиной пожара или поражения током.

- Для предотвращения удара током перед выполнением ремонта или сервиса отключите зарядное устройство от сети. Отключение выключателем может не предотвратить возможность поражения током.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И АККУМУЛЯТОРОМ

- Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 10С и выше 40С.

- Не подключайте зарядное устройство к повышающему трансформатору, генератору или другому не стандартному источнику питания.

- Не допускайте засорения или закрывания вентиляционных отверстий зарядного устройства.

- Если аккумулятор не используется, его контакты должны быть закрыты крышкой.

- Короткое замыкание контактов аккумулятора вызывает большой ток, который в свою очередь может привести к перегреву, загоранию и даже поломке.

- Не прикасайтесь к контактам проводящими ток предметами.

- Избегайте хранения аккумулятора вместе с металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.д.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию дождя и снега.

- Не храните зарядное устройство и аккумулятор в местах, где температура может достигать и превышать 50С.

- Не бросайте аккумулятор в огонь, даже если он поврежден или полностью изношен. Это может вызвать взрыв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Будьте внимательны, так как инструмент всегда находится в рабочей готовности благодаря автономному питанию.

- Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии кого-либо под Вами.

- Держите инструмент в руках крепко.

- Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента.

- При работе в стенах и полах, где могут находиться токоведущие предметы, не прикасайтесь к металлическим частям инструмента. Во избежание поражения током при попадании на токоведущие предметы держите инструмент только за изолированные поверхности.

- Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение, только когда он находится в руках.

- Не прикасайтесь к сверлу и образцу сразу после сверления. Они могут быть очень горячими и привести к ожогам.

###### СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и удаление аккумулятора (Рис. 1).

- Всегда выключайте инструмент перед установкой или отсоединением аккумулятора.

- Для отсоединения аккумулятора оттяните запорную пластину инструмента и, держа за обе стороны аккумулятора, вытащите последний из инструмента.

- Для установки аккумулятора совместите выступ на аккумуляторе с выступом на инструменте, после чего вдвигайте аккумулятор до упора. Защелкните запорную пластину. Перед началом работы убедитесь в том, что она надежно защелкнута.

- Не прилагайте усилий при установке аккумулятора. Если аккумулятор не входит в отверстие свободно, значит, Вы его вставляете не правильно.

Зарядка DC7100 – для модели DA301D (Рис. 2).

Подключите устройство ускоренной зарядки к сети. Вставьте аккумулятор так, чтобы «плюс» и «минус» на аккумуляторе совпали с метками «плюс» и «минус» на зарядном устройстве. Вставьте аккумулятор в отверстие зарядного устройства так, чтобы он упирался в основание отверстия зарядного устройства.

Индикатор зарядки включится, и процесс зарядки начнется. Если индикатор не загорелся, нажмите на кнопку сброса. Если и после многократного нажатия на кнопку сброса в течение 10 секунд индикатор не загорелся, то аккумулятор не исправен (промежуток между повторным нажатием кнопки сброса должен быть не менее 5 секунд). Замените аккумулятор новым. Примерно через 1 час индикатор зарядки выключится, и Вы можете отсоединить полностью заряженный аккумулятор. После окончания зарядки отключите зарядное устройство от сети.

Зарядка DC9700 – для модели DA391D (Рис. 3).

Подключите устройство ускоренной зарядки к сети. Вставьте аккумулятор так, чтобы «плюс» и «минус» на аккумуляторе совпали с метками «плюс» и «минус» на зарядном устройстве. Вставьте аккумулятор в отверстие зарядного устройства так, чтобы он упирался в дно отверстия зарядного устройства.

Нажмите на кнопку старта (красная). Индикатор зарядки включится, и процесс зарядки начнется. Если индикатор не загорелся, сначала нажмите на кнопку сброса (желтая), а затем снова на кнопку старта (красная). Если индикатор не загорится и после двукратного нажатия на кнопки сброса и старта, то аккумулятор не исправен (промежуток между повторным нажатием кнопок сброса и старта должен быть не менее 5 секунд). Замените аккумулятор новым. Примерно через 1 час зарядки индикатор выключится, и Вы можете отсоединить полностью заряженный аккумулятор. После окончания зарядки отключите зарядное устройство от сети.

ВНИМАНИЕ:

- Новый аккумулятор поставляется не заряженным. Зарядите его перед установкой в инструмент.

- При зарядке аккумулятора, вынутого из только что работавшего инструмента, индикатор может не загореться. Если это случилось, то отсоедините его от зарядного устройства, дайте ему остыть. Затем установите его в зарядное устройство и зарядите снова.

- При зарядке нового аккумулятора или аккумулятора, который не использовался долгое время, последний может не зарядиться полностью. Это нормальное явление и не означает, что он испорчен. Аккумулятор восстановит свою первоначальную емкость после нескольких циклов «разряд-заряд».

- Если Вы желаете зарядить несколько аккумуляторов один за другим, то производите зарядку с интервалом не менее 1 минуты между зарядками.

- Не оставляйте кнопку старта в нажатом состоянии (с помощью липкой ленты и т.п.), так как это приведет к неправильной работе зарядного устройства. Не правильное использование зарядного устройства может также привести к перегреву (DC9700).

Установка и замена насадок и сверл.

ПОМНИТЕ, что инструмент должен быть выключен, а аккумулятор отсоединен при установке и замене насадок.

DA301D (Рис. 4).

Для установки насадки поместите ее в патрон на всю глубину. Затяните ее в патроне рукой. Поместите ключ в любое из трех отверстий на патроне и затяните окончательно, поворачивая ключ по часовой стрелке, и используя для этого все три отверстия. Для замены насадки поворачивайте ключом в обратном направлении, используя только одно из отверстий, после чего ослабьте патрон рукой. После пользования ключом не забудьте вернуть его на место хранения, расположенное на корпусе инструмента.

DA391D (Рис. 5).

Держа за кольцо, и поворачивая за муфту против часовой стрелки, откройте патрон. Поместите насадку в патрон на всю глубину. Держа за кольцо, поворачивайте муфту по часовой стрелке для закрепления насадки в патроне. Для замены насадки, держа за кольцо, поворачивайте муфту против часовой стрелки.

Действие выключателей.

Установите рычаг переключения направлений напротив включателя пуска  для вращения по часовой стрелке или напротив  положения для вращения против часовой стрелки. Скорость вращения изменяется изменением давления на выключатель пуска. Если переключатель находится в нейтральном положении, то нажатие на выключатель пуска не приведет к вращению инструмента.

ВАЖНО:

- Перед установкой аккумулятора в инструмент всегда проверяйте работоспособность кнопки пуска – после отпускания она должна легко возвращаться в положение «Выключено».

- Перед пользованием проверьте правильность выбранного направления вращения.

- Пользуйтесь переключателем направлений только после полной остановки инструмента, во избежание поломки инструмента.

- Вне работы держите выключатель направлений в положении «Нейтраль».

СВЕРЛЕНИЕ

Сверление древесины.

Для облегчения сверления древесины используйте специальные сверла для сверления древесины.

Сверление металла.

Для облегчения сверления металла в начальный момент с помощью кернера и молотка накерните в нужном месте углубление, и затем приступайте к сверлению. При сверлении металлов используйте смазку. Не рекомендуется ее использование при сверлении железа и латуни.

ВАЖНО:

- Сильное нажатие на инструмент не ускорит процесс сверления, но может привести к поломке конца сверла и снизит срок эксплуатации инструмента.

- Очень большая вращающая сила действует на сверло при его прохождении через материал. Поэтому при сверлении держите инструмент крепко, а нажимайте на него аккуратно.

- Зажатое в материале сверло можно легко освободить, используя обратное направление вращения. При этом держите инструмент крепко в руках.

- При сверлении небольших по размеру образцов используйте тиски.

Закручивание шурупов.

Поставьте отверточный наконечник на шляпку шурупа. Слегка нажимая на инструмент, понемногу увеличивайте скорость вращения. Отпустите выключатель, когда шуруп завернется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проверяйте правильность установки отвертки. Не правильная установка может привести к поломке отвертки или шляпки шурупа.

- При закручивании шурупов в дерево, просверлите сначала направляющее отверстие сверлом меньшего диаметра – это облегчит Вашу работу и предотвратит раскалывание древесины. См. таблицу.

|  шурупа, мм |  отверстия, мм |
| --- | --- |
| 3.1 | 2.0 – 2.2 |
| 3.5 | 2.2 – 2.5 |
| 3.8 | 2.5 – 2.8 |
| 4.5 | 2.9 – 3.2 |

Ограничитель перегрузок (Рис. 8).

Ограничитель перегрузок автоматически выключит инструмент при продолжительной тяжелой работе с инструментом. Для последующего включения инструмента, подождав 20 – 30 секунд, нажмите кнопку рестарта. Уберите палец с кнопки старта в момент нажатия на кнопку рестарта.

Возможности данного инструмента.

Следующая таблица показывает возможности по сверлению и заворачиванию шурупов, используя заряд одночасового аккумулятора.

| Примечание |  отверстия | Заготовка | Толщина | Количество отверстий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DA301D | DA391D |
| Металл | 3 мм | холоднокатный лист (сталь) | 1.6 мм | 200 | 230 |
|  | 6.5 мм |  | 1.6 мм | 40 | 50 |
|  | 3 мм | алюминиевый лист | 1.6 мм | 650 | 750 |
|  | 10 мм |  |  | 110 | 120 |
| дерево | 9 мм | твердая древесина | 25 мм | 300 | 350 |
|  | 12 мм |  |  | - | 160 |

| Применение |  шурупа | Заготовка | Количество соединений |
| --- | --- | --- | --- |
| шуруп по дереву | 3.5 х 20 мм | твердая древесина | 500 |
|  | 4.5 х 20 мм |  | 400 |

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО:

Всегда перед проведением профилактических и сервисных работ убедитесь в том, что инструмент выключен, а аккумулятор отсоединен от инструмента.

Для безопасной и надежной работы инструмента, помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Макита» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.