# Ленточное шлифовальное устройство

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

| ##### Модель | ##### Размеры ленты | ##### Скорость | ##### Общая длина | ##### Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 9401 | ##### 100 мм х 610 мм | ##### 350 м/мин | ##### 374 мм | ##### 7.3 кг |
| ##### 9402 | ##### 100 мм х 610 мм | ##### 350 м/мин | ##### 374 мм | ##### 7.3 кг |
| ##### 9900В | ##### 76 мм х 533 мм | ##### 360 м/мин | ##### 316 мм | ##### 4.6 кг |
| ##### 9901 | ##### 76 мм х 533 мм | ##### 380 м/мин | ##### 328 мм | ##### 3.5 кг |
| ##### 9924DB | ##### 76 мм х 610 мм | ##### 400 м/мин | ##### 355 мм | ##### 4.8 кг |

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

| 1. Рычаг. | 6. Кнопка блокировки. |
| --- | --- |
| 2. Регулировочная ручка. | 7. Переключатель частоты вращения. |
| 3. Пылевыпускное отверстие. | 8. Ограничительная метка износа щетки. |
| 4. Мешок пылесборный. | 9. Крышка щеткодержателя. |
| 5. Кнопка пуска. | 10. Отвертка. |

###### Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

###### Меры безопасности

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите инструмент крепко двумя руками.

- Прежде чем нажать кнопку пуска убедитесь в том, что лента не касается поверхности образца.

- Не прикасайтесь к вращающимся частям инструмента.

- Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение инструмента только тогда, когда он находится в руках.

- Не используйте машину на мокрой поверхности.

- При работе ленточным устройством с помощью штатива, убедитесь в надежности крепления последнего к ровной и устойчивой поверхности.

- Для производства аккуратной шлифовки и предохранения задней крышки от преждевременного износа регулярно проверяйте состояние пробковой подушки и графитовых пластин и при необходимости заменяйте их новыми.

- При работе с устройством в перевернутом состоянии, будьте очень осторожны, оберегайте Ваши пальцы от контакта с движущейся лентой. Рекомендуем использовать перчатки.

#### СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и замена абразивной ленты (Рис. 1 и 2).

ВАЖНО:

Перед установкой или заменой ленты, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания. Оттяните рычаг на сколько можно и установите ленту с внешней стороны роликов. После чего верните рычаг в первоначальное положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь в том, что направление вращения инструмента совпадает с направлением стрелки на оборотной стороне ленты.

Регулировка соосности ленты (Рис. 3).

Включив устройство, с помощью вращения регулировочной ручки добейтесь соосности ленты. В противном случае это может привести к разлохмачиванию концов ленты и преждевременному износу рамки.

Пылесборный мешок (Рис. 4).

Использование пылесборного мешка позволяет сделать шлифовальные работы чистыми и облегчить уборку. Для крепежа мешка необходимо его надеть на горловину пылевыпускного отверстия.

Для получения наилучшего результата работы освобождайте мешок от пыли, когда он наполнился наполовину.

Использование выключателей (Рис. 5).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы (перед включением устройства в сеть) убедитесь в том, что кнопка пуска работает правильно, и после отпускания легко возвращается в положение «выключено».

Для начала работы просто нажмите кнопку пуска. Для остановки отпустите ее. Для непрерывной работы нажмите кнопку пуска, а затем кнопку блокировки. Для отключения блокировки нажмите кнопку пуска до ОТКАЗА и затем отпустите.

Изменение частоты вращения (Рис. 6).	для модели 9402

Для изменения частоты вращения нажмите сторону переключателя с обозначением «Н» для работы с большей скоростью или сторону «L» - для работы с пониженной скоростью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пользуйтесь переключателем частоты вращения только после полной остановки двигателя.

Работа с инструментом.

Держите устройство крепко в руках. Включите его и дождитесь, пока оно наберет скорость. Затем опустите осторожно устройство на обрабатываемую поверхность. Приведя в соприкосновение поверхности ленты и образца, перемещайте устройство возвратно-поступательными движениями. Никогда не давите на устройство. Тяжесть устройства создает достаточное давление. Избыточное давление может вызвать остановку, перегрев двигателя, горение образца, отбрасывание устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При включении и выключении устройства оно должно находиться в контакте с поверхностью во избежание разрыва ленты и выброса абразивных частиц ленты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь, что машина отключена и выключена из розетки.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

Замена щеток (Рис. 7 и 8).

При износе щеток до максимально допустимого предела их необходимо заменить новыми. Щетки необходимо менять парами.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы Макита в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем говорит одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением не являются предметом гарантии.