BO3700


[image: image1.png]ME77



[image: image2.png]ME77




Шлифовальное устройство для конечной обработки поверхностей

BO4553

BO4554

BO4561

BO4563

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



______________________________________________________________________________________________________

Технические характеристики

Модель
Размеры подушки
Частота (витков в минуту
Размеры
Масса

BO4553 
116 мм*104мм
14,000
120мм*112мм-131мм
0,95 кг

BO4554 
116 мм*104мм
14,000
122мм*114мм*131мм
0,95 кг

BO4561
112мм*190мм
14,000
209мм*112мм*129мм
0,95 кг

· В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

· Примечание: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.
ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

1. Рычаг.
5. Размеры пожгиба.
9. Отверстие

2. Фиксатор бумаги.
6. «Велкро» наждачка на липучке
10. Входной порт.

3. Пластина дырокола.
7.Подушка
11. Выступ.

4. Абразивная бумага.
8.Пылевой мешок.
12. Патрубок пылесборника.



13. Выключатель пуска

Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

Меры безопасности

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Держите машину крепко.

2. Не оставляйте машину работающей. Начинайте работу только тогда, когда держите машину за рукоятку.

3. Не используйте машину на мокрой поверхности.

4. Проветривайте ваше рабочее помещение во время шлифовальных работ.

Шумы

Шумы производимые данной машиной могут быть больше чем 85 дб (А) во время работы. В этом случае для защиты оператора инструмента от шума должны использоваться звуконепроницаемое устройство и слуховые протекторы. Шум производимый данной машиной измеряется согласно ICE59CO11, IEC704, DIN45635 Teil21, NFS31-031 (84/537/EWG).

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка или снятие абразивной бумаги

ВАЖНО:

Перед установкой или снятием абразивной бумаги, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

Модель ВО4553 (1 и 2)

Поднимите рычаг. Вставьте конец бумаги в зажим, выравнивая отверстия в бумаги с отверстиями в подушке. Когда бумага установлена, верните рычаг в прежнее положение. Повторите аналогичный процесс для другого конца основания, поддерживая правильное натяжение бумаги.

ВНИМАНИЕ:

После установки бумаги, убедитесь, что зубцы фиксатора крепко ее держат. Иначе бумага будет болтаться и возможно выскальзывание, результатом чего будет неравномерное шлифование.

Держите инструмент бумагой вверх. Поместите пластину дырокола поверх бумаги так, чтобы края пластины дырокола были параллельны краям основания. Затем нажмите пластину дырокола, чтобы сделать отверстия.

Модели ВО4554, ВО4561 и BO4563 (3, 4 и 6)

ВАЖНО:

Используйте шлифовальную бумагу на липучке фирмы Мakita для этого инструмента.
Установка шлифовальной бумаги:

1. Переверните инструмент подушкой вверх.

2. Поместите шлифовальную бумагу так чтобы она совпадала с основанием. Обязательно  совместите отверстия в бумаге с отверстиями в подушке (пыль будет втягиваться в эти отверстия; поэтому важно оставлять их открытыми).

3. Крепко надавите на бумагу поверх подушки.

Для удаления шлифовальной бумаги:

1. Переверните инструмент шлифовальной бумагой вверх.

2. Держа один ее угол, снимите ее с подушки.

Внимание: Если шлифовальная бумага все еще в хорошем состоянии, сохраните ее для дальнейшего использования.

Для работы в узких, трудно доступных местах (ставни, шторы, жалюзи) подсоедините угловатые абразивные бумаги к концу подушки (дно и верх). Для шлифовки конца тонких материалов, сверните абразивную бумагу и прикрепите к сторонам подушки как показано на рисунке (4 и 5).

Мешок пылесборника

Использование пылевого мешка делает шлифовальные работы аккуратными, а сбор пыли лёгким. Прикрепите мешок пылесборника к патрубку пылесборника. Для прикрепления мешка пылесборника, совместите входной порт мешка с патрубком пылесборника на инструменте так, чтобы отверстие во входном порту было как раз поверх выступа на патрубке пылесборника.

Для лучших результатов, опустошите мешок пылесборника, когда он наполовину заполнен, слегка встряхивая его чтобы удалить как можно больше пыли.

Включение

Чтобы включить инструмент, просто переместите переключатель в позицию “ON”. Для выключения переместите переключатель в позицию “OFF”.
Шлифовка
Крепко держите машину. Включите машину и дождитесь, пока она наберёт полную скорость. Затем мягко опустите машину на поверхность заготовки. Шлифовальное устройство для конечной обработки поверхностей обычно используется для удаления только небольшого количества материала за одну единицу времени. Так как более важно качество обработки чем количество снятого материала, никогда не давите на инструмент.

Держите основание инструмента все время в соприкосновении с заготовкой и приложите лёгкое давление на инструмент. Чрезмерное давление может вызвать уменьшение эффективности шлифования, порчу бумаги и/или сокращение срока эксплуатации машины.

Для полировки мебели или других уже хорошо обработанных поверхностей используйте тканевую насадку под подушкой.

Для модели ВО4561 и BO4563

Этот инструмент подходит для шлифовки жалюзи и т.п. Для шлифовки жалюзи вставьте выступающую часть подушки между жалюзи и шлифуйте их используя верхнею или нижнею сторону абразивной бумаги.

ВНИМАНИЕ:
· Не блокируйте вентиляционное отверстие мотора пальцем или рукой.

· Никогда не работайте машиной без наждачной бумаги. Вы можете серьезно повредить подушку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети перед попыткой проводить инспекцию или обслуживание.

Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЁЖНОСТИ инструмента, ремонт, диагностика и замена щёток, любое другое обслуживание или регулировка инструмента должны выполняться в условиях уполномоченных сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов «Макита». 

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы Макита в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем говорит одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением не являются предметом гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь, что машина отключена и выключена из розетки.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

RU Принадлежности

Широкий спектр аксессуаров с соответствующими номерами частей по

ВНИМАНИЕ:

Принадлежности и приспособления рекомендуются для использования только с Вашим инструментом марки Makita описанным в данной инструкции. Использование любых других принадлежностей или приспособлений может представлять опасность травмы для людей. Принадлежности или приспособления должны быть использованы строго по назначению и верным способом.
Page 30

Абразивная бумага (с уже проделанными отверстиями).
Зерно
Использование


60
Грубое


80



120
Средние


180
Тонкое


240


Абразивная бумага на «липучке» (с уже проделанными отверстиями).
Зерно
Использование


60
Грубое


80



120
Средние


180
Тонкое


240


Пластина дырокола

Шланг 28-1.5

Подошва

(для использования с абразивной бумагой на «липучке»)

Подошва

(для использования с обычным типом абразивной бумаги)

Page 34

Русский


ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС 

           О СООТВЕТСТВИИ

Ниже подписавшийся, Ясухико Канзаки, 

уполномоченный Makita Corporation, 

3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japan

Заявляет что данный продукт 

(серийный номер),

произведённый компанией Makita Corporation в 

КНР в соответствии со следующими

 евростандартами, HD400, EN50144, EN55014, 

EN61000* и в соответствии с нормами директив

 73/23/ЕЕС, 89/336/ЕЕС и 98/37ЕС.

*от 1го Января 2001

Page 36

Русский

Шумы и Вибрации Модели BO3700

Типичный, измеренный способом А, уровень шумов 71дб (А).

Уровень шумов во время работ может превышать 85 дб (А).

  -Используйте слуховые протекторы. -

Типичное измеренное среднеквадратичное ускорение 3 м/с2
� EMBED Word.Picture.8  ���











2

[image: image3.png]


_976525235.doc
[image: image1.png]ME77







