# Электрические ножницы по металлу

- JS 3200

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

#### Модель	JS 3200

Максимальные режущие возможности

Мягкая сталь	3,2 мм

Нержавеющая сталь…………………………………………………………………………………….2,5 мм

Минимальный радиус разреза………………………………………………………………………….50 мм

Ход режущего инструмента (в минуту) 	1600

Длина	204 мм

Масса	3,5 кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право введения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- Примечания: технические данные могут быть разные в зависимости от страны.

Пояснения к рисункам

| - Ключ шестигранник | - Люфт недопустим | - Средство измерения 2,5 |
| --- | --- | --- |
| - Нижний нож | - Регулировочный болт нижнего ножа | - Средство измерения 3,2 мм |
| - Болт фиксирующий верхний нож | - Шестигранная гайка | - Линия износа щёток |
| - Верхний нож | - Регулировка толщины | - Отвёртка |
| - Затянуть | - Блокировка выключателя пуска | - Крышка держателя щёток |
| - Болт фиксирующий нижний нож | - Выключатель пуска |  |
| - Держатель ножа | - Средство измерения толщены нержавеющей стали 2,5 мм |  |

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Род тока – переменный, однофазный. В соответствии европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть  подключен к незаземленным розеткам.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом каких-либо работ  убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.

- Перед подключением в сеть убедитесь в том, что инструмент выключен.

- При продолжительных работах пользуйтесь средствами защиты органов слуха.

- Тщательно проверяйте инструмент на отсутствие трещин и поломок перед началом работ. Немедленно замените поврежденные части.

- При работе крепко держите инструмент двумя руками.

- Перед включением убедитесь в том, что нож не касается образца.

- Не приближайте руки к режущим частям.

- Всегда располагайте положение электрошнура от машины к розетке.

# СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка режущих ножей

Перед работой следует проверить режущие. Использование тупых ножей при работе инструментом может привести к некачественному резу и несвоевременному выходу из строя электроинструмента. Продолжительность работы ножами зависит от разрезаемых материалов и от правильной установки ножей. Грубо говоря, режущий нож рассчитан на 500 м реза, одной режущей кромкой, мягкой стали толщиной 3,2 мм (соответственно 2000 м четырьмя режущими кромками)

Переустановка или замена режущих ножей

Важно: Убедитесь в том, что машина выключена из сети перед заменой или переустановкой режущих ножей. Оба верхний и нижний нож имеют четыре режущих кромки. При износе режущей поверхности следует переустановить верхний и нижний нож, перевернув их на 90 градусов для использования новых режущих кромок. Когда все четыре режущих кромки на верхнем и нижнем ноже затупятся, следует заменить оба ножа. Используйте следующие инструкции при замене или переустановке режущих ножей:

- Отверните болт, фиксирующий лезвие с помощью шестигранного ключа и замените или переверните ножи. (рис 1)

- Установите верхний нож и зафиксируйте его с помощью болта и ключа. Во время прикручивания крепко прижмите верхний нож к инструменту. (рис 2)

- После установки верхнего ножа убедитесь в том, что между ножом и поверхностью корпуса, к которой прикручивается нож, отсутствует люфт. (это недопустимо рис. 3).

По той же схеме следует установить и нижний нож. После установки отрегулируйте зазор между верхним и нижним ножом. Во время регулировки верхний нож должен находится в нижнем положении. После чего следует ослабить болт нижнего ножа и отрегулировать зазор щупом. Толщина реза указана на регулировочном щупе, поэтому используйте параметры, приведенные в таблице (смотрите ниже). Регулировочный щуп должен плотно  вставляться в зазор с небольшим усилием. После чего затяните болт нижнего ножа, а потом гайку, чтобы зафиксировать болт.(рис. 4 и 5).

| Толщина обрабатываемого материала | 2,3 мм | 2,5 мм | 3,2 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировочный щуп | 1,0+1,5 | 1,0+1,5 | 1,5+2,0 |

Включение (рис 6)

Внимание:

Перед включением электроинструмента в электрическую сеть убедитесь в том, что выключатель пуска выключен. Для включения инструмента просто нажмите на выключатель пуска, для отключения отпустите выключатель. Для продолжительной работы инструментом утопите выключатель до конца и зафиксируйте  его фиксирующей кнопкой. Для выключения инструмента нажмите на выключатель до конца.

Допустимая толщина реза (рис 7)

Канавка в траверсе служит в качестве уровнемера толщины для резки материалов из мягкой или нержавеющей стали. Если материал вставляется в канавку, его резка является возможной. Толщина материала подлежащего резке зависит от типа (прочности) материала. Максимальная толщина резки в отношении различных материалов указана в таблице внизу. Попытка резки материалов толще, чем указано в таблице может привести к поломке инструмента и возможной травме. Следуйте инструкциям, указанным в таблице ниже.

| Материал | Прочность на растяжение (кг/мм2) | Максимальная толщина резки (мм) |
| --- | --- | --- |
| Мягкая сталь | 35 | 3,2 |
| Твёрдая сталь | 50 | 2,5 |
| Нержавеющая сталь | 50 | 2,5 |
| Алюминиевая пластина | 25 | 4,0 |

Фиксация (рис 8)

Материал для резки должен быть прикреплен к рабочему столу с помощью приспособлений для фиксации.

Метод резки (рис 9)

Для наиболее качественного реза держите ножницы параллельно материалу.

Максимальная ширина резки

Придерживайтесь заданной максимальной ширины резки (А) при длине 1800 мм

| Мягкая сталь (толщина) | 1,6 мм | Менее 1,2 мм |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина резки (А) (А) | 100 мм | Нет придела |
| Нержавеющая сталь (толщина) 1800 мм | 1,2 мм | Менее 1,0 мм |
| Максимальная ширина резки (А) | 80 мм | Нет придела |

Линия реза

Минимальный радиус резки

Минимальный радиус резки составляет 50 мм, при резке мягкой стали 2,3 мм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение: Перед выполнением обслуживания убедитесь в том, что инструмент отключен от сети.

Замена угольных щёток

Заменяйте угольные щетки, когда они изношены до ограничительной метки. Щетки необходимо менять парами.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «МАКИТА» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем говорит одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением не являются предметом гарантии.