Инструкция по эксплуатации:

ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050

СЕ – Заявление о соответствии

Мы заявляем со всей ответственностью, что данные товары соответствуют нормам  EN 61 029, EN 55 014, EN 55 104, EN 61 000-3-2 и EN  61 000-3-3. Согласно директивам 73/23/EWG, 89/392/EWG и 89/336/EWG.

Metabowerke GmbH & Co., Metaboallee, D-72622 Nuertingen

Метабоверке ГмбХ & Ко., Метабоалее, Германия 72622 Нюртинген

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив новый инструмент Метабо.  Каждый инструмент Метабо тщательно тестируется, и подлежит строгому контролю качества. Долговечность электроинструмента во многом зависит от Вас. Пожалуйста, соблюдайте правила, приведенные в данной инструкции. Чем бережнее Вы будете относиться в Вашему инструменту Метабо, тем дольше он Вам прослужит.

Применение по назначению: пылесос  предназначены для всасывания пыли и твёрдых частиц (осколки, гвозди и т.д.), а также для всасывания любых жидкостей, кроме легко воспламеняющихся и горючих и  материалов, температура которых превышает 60 градусов.

Ответственность за ущерб, возникший в результате применения инструмента не по назначению, ложится исключительно на пользователя. При работе

необходимо соблюдать как общепринятые, так и приведённые в данной инструкции правила по технике безопасности.

Специальные указания по безопасности

Пылесос не предназначен для удаления опасных для здоровья материалов, а также для уменьшения концентрации древесной пыли в воздухе.

Запрещено удалять с помощью пылесоса горючие, взрывчатые растворители или пропитанные растворителем материалы, взрывоопасную пыль, жидкости, такие как бензин, масло, спирт, разжижители, а также материалы, температура которых выше 60-ти градусов, так как возникает опасность взрыва и возгорания!

Пылесос нельзя использовать вблизи воспламеняемых веществ.

Розетка, к которой подключается пылесос, должна быть защищена предохранителем минимум на 16 А.

Не используйте следующие инструменты, включая принадлежности:

- имеющие  видимые повреждения (трещины/царапины)

- присоединительная проводка которых дефектна, или имеет следы износа или повреждений

- имеющие подозрение на скрытый дефект (после падения)

Не применяйте поврежденные удлинительные проводки.

Не тяните присоединительную проводку через острые края, не зажимайте и не перегибайте.

Не направляйте шланг пылесоса, трубу или насадки на людей или животных.

Розетка на инструменте должна быть использована только для указанных в инструкции целей.

При появлении пены или воды немедленно выключите пылесос. Разгрузите бак и складчатый фильтр.

Внимание! Кислоты, ацетон и растворители могут повредить составные части инструмента.

Не оставляйте инструмент без присмотра. При длительных перерывах  вынимайте штекер из розетки.

Другие виды работ, которые не описаны в данной инструкции, выполняться не должны.

Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате применения не по назначению,  а также непрофессионального ремонта.

Комплектация (см. стр. 3)

- Розетка для дополнительного инструмента *

- Поворотная кнопка для регулировки силы отсоса*

- Поворотный выключатель включение/выключение/автоматика/вибратор (в соответствии с комплектацией пылесоса)

- Розетка для электроинструмента

- Метадепо *

- Верхняя часть

- Задвижка

- Запирающая кнопка

- Отверстие для отсоса

- Бак

- Пазовая защелка

- Бумажный фильтр

- Защитный фильтр для мотора

- Фильтрующая кассета

*- в зависимости от модели

Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию сравните, совпадают ли указанные на типовой табличке сетевое напряжение и сетевая частота с данными Вашей сети.

7.1 Установка метадепо (ASR 2025, ASR 2050)

Ослабьте 4 винта на рукоятке. Снимите рукоятку. Установите метадепо (5) в противоположной последовательности. Метадепо делает возможной комбинацию пылесоса с системой метабокс.  Дополнительно к метадепо можно подсоединить удлинительные трубы и кабель.

8. Эксплуатация

8.1 Включение и выключение, автоматика, вибратор

Выберите режим работы на выключателе (3):

0 – пылесос выключен

I- Пылесос включен (ручной режим)

А-автоматика включения и выключения

Пылесос включается/выключается с помощью подключенного к розетке (4) электроинструмента.

R- включен электромагнитный вибратор. (только в ASR 2025, ASR 2050).

Пыль стряхивается с фильтра. Через 7 секунд вибратор автоматически отключается.

Розетка (4) предусмотрена для подключения электроинструмента.

Внимание! При подключении электроинструмент должен быть выключен. При вставленном штекере розетка находится под постоянным напряжением независимо от положения выключателя.

В положении «0» розетку можно использовать в качестве удлинительной проводки (например, для лампы).

Пылесос и подключенный инструмент макс. 16 А.

В моделях с двумя розетками розетка с автоматикой включения отмечена буквой А (ASR 2050).

8.2 Регулировка силы отсоса

(ASR 2025, ASR 2050)

С помощью поворотной кнопки (2) отрегулируйте мощность отсоса в соответствии с отсасываемым материалом. Плавная регулировка мощности отсоса в зависимости от вида применения.

8.3 Отсос

Сухой отсос

Производите отсос только с помощью сухого фильтра, инструмента и принадлежностей.

В сыром состоянии пыль может прилипнуть и засохнуть.

При отсосе сажи, цемента, гипса, муки или подобных материалов вставляйте бумажный пылесборник. Бумажные пылесборники применяйте всегда вместе с фильтрирующими кассетами.

Отсос жидкостей

Отсос производите без бумажного пылесборника. Фильтрирующие кассеты подходят для отсоса жидкостей.

Встроенный сенсор отключает мотор, когда бак полностью заполнится. Освободите бак как описано в разделе «очистка бака». Если инструмент не будет выключен, в действие вступает защита от повторного пуска. Только после выключения и повторного включения пылесос снова готов к эксплуатации. Перед очисткой сначала выньте отсасывающий шланг из жидкости. После выключения из шланга может вытечь немного воды.

При последующем сухом отсосе вставляйте сухие фильтры. При частой смене между сухим и мокрым отсосом мы рекомендуем Вам применение второго заменного фильтра.

8.4 Чистка фильтра

Пылесосы, снабженные электромагнитным вибратором (ASR 2025, ASR 2050), могут стряхивать налипшую пыль с фильтрирующей кассеты (14). Это обеспечивает оптимальное использование фильтрирующих кассет и удлиняет рабочие циклы.

8.5 Очищение бака

Выключите пылесос с помощью выключателя (3). Выньте штекер из розетки.

Откройте пазовые защелки (11).

Снимите верхнюю часть (6) и отсасывающий шланг с бака (10).

Опорожните бак и снимите бумажный пылесборник (12) с отсасывающего отверстия.

8.6 Бумажный пылесборник

Возьмите бумажный пылесборник (12) за фланец и насадите его вертикально сверху в отсасывающее отверстие (9) до упора. Бумажный пылесборник  повышает объем удерживаемой пыли, повышает долговечность фильтрующих кассет и служит чистоте работы. Бумажный пылесборник применяйте только для сухого отсоса.

9. Чистка

Почистите бак и принадлежности водой. Верхнюю часть (6) протрите влажной тряпкой.

Фильтр, бак и принадлежности должны оставаться сухими, чтобы пыль не прилипала к влажным местам.

Перед отсосом жидкости удалите сухую пыль. За счет этого можно избежать сильного загрязнения и засыхания грязи.

Фильтрующие кассеты чистите с помощью мягкой щетки или при необходимости водой (только ASA 2025).

10. Техническое обслуживание

При падении производительности отсоса примите следующие меры:

- Чистка фильтрующих кассет путем включения электромагнитного вибратора (ASR 2025, ASR 2050).

- Опорожните бак или поменяйте бумажный пылесборник.

- Обновите фильтрующие кассеты (14).

Перед заменой фильтра еще раз почистите кассеты (14) с помощью вибратора (ASR 2025, ASR 2050). С помощью монеты или подобного предмета поверните запирающую кнопку (8) на задвижке (7) на 90 градусов против часовой стрелки и прижмите задвижку назад.

Откройте крышку и выньте фильтрующие кассеты (14) вверх.

Вставьте новые фильтрующие кассеты, при этом следите за чистотой фильтров и устойчивостью их расположения.

Время от времени нужно чистить защитный фильтр мотора (13).

Для этого выньте фильтр из корпуса пылесоса, промойте его под проточной водой и дайте просохнуть. Снова установите. Опустите крышку, и  плотно закройте ее.

11. Устранение неполадок

Падение производительности отсоса

- фильтр загрязнен – почистить

- Бумажный фильтр переполнен – поменять

- Бак полный – опорожнить

- Защитный фильтр мотора засорен  - почистить

- Насадка, трубы или шланг засорен – почистить

Инструмент не работает:

- вставлен ли штекер?

- Есть ли напряжение в сети?

- Проводка  в порядке?

- Закрыта ли крышка пылесоса?

- Отключен ли сенсор воды?

Не вскрывайте инструмент самостоятельно. Обращайтесь в сервисные мастерские Метабо!

12. Принадлежности

Применяйте только оригинальные принадлежности Метабо.  Обращайтесь в фирменные магазины Метабо. Для правильного выбора принадлежностей всегда сообщайте точный тип Вашего электроинструмента.

См. стр. 4

- Бумажный пылесборник FB 25 для 25-ти литрового бака

5 шт – 1 набор

- 2. Бумажный пылесборник FB 50 для 50-ти литрового бака

5 шт – 1 набор

- фильтрующие кассеты FK 4300 из целлюлозы, 2 шт - набор

- фильтрующие кассеты FKP 4300 из полиестера , 2 шт – набор

- Метадепо (для ASA 2025) для комбинации с системой метабокс

- Система-метабокс

- Отсасывающий шланг

- Отсасывающий шланг с шарниром

- Отсасывающие трубы (2 шт)

- Промежуточная деталь

- Отсасывающая насадка

- Универсальная насадка

- Универсальная щетка

- Насадка для мягкой мебели

- Насадка для обработки стыков, швов

- Отсасывающая щетка для батарей

- резиновая насадка

- Многофункциональная насадка

- Переходник

- Соединительная деталь

- Отсасывающий шланг

с соединительной деталью, внутренний диаметр 30 мм

с соединительной деталью, внешний диаметр 35 мм

- Соединительная деталь

- Отсасывающий шланг

- Соединительная муфта

- Отсасывающие трубы

- Насадка для грубого мусора

- Насадка для пола

- Насадка для швов

- Переходная втулка

Технические данные

Объяснения к данным на стр. 2

A = внешние размеры

B = электромагнитый вибратор

C = регулировка силы отсоса

D = 1 розетка

E = 2 розетки

F = метадепо

G = 2 фильтра согласно BIA C

P 1 = приемная мощность

P 2 = отдаваемая мощность

V i/S = объем проходящего воздуха

Pu = нижнее давление

V = объем бака

M = вес

LpA=  шумовой порог

LwA= порог звуковой мощности

Во время работы шумовой порог может превысить 85 дБ.

Надевайте наушники!

Ahw –ускорение в области кисти/руки.