Светодиодная лента 12В LS603 (IP20), LS604 (IP65) ТМ Feron

готовое решение.

Инструкция по эксплуатации.

- Описание

- Светодиодная лента TM Feron используется для внутреннего и наружного освещения, а также для декоративной подсветки помещений и зданий.

- Светодиодная лента работает от напряжения 12В постоянного тока, что делает ее применение безопасным и надежным.

- Подключение ленты осуществляется через адаптер 12В, идущий в комплекте.

- Технические характеристики

| характеристики | LS603 | LS604 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 12В |  |
| Потребляемая мощность | 4,8Вт/м |  |
| Максимальная мощность адаптера 12В в комплекте | 30Вт |  |
| Количество светодиодов | 60 шт./м |  |
| Тип светодиодов | smd3528 |  |
| Световой поток (на один светодиод) | 5-7 Лм |  |
| Минимальный отрезок ленты | 5см |  |
| Индекс цветопередачи Ra | не менее 70 |  |
| Цвет свечения | белый, теплый белый |  |
| Рабочая температура | -25°..+50°С |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | IP65 |
| Ширина ленты | 8мм |  |
| Длина ленты | 5м |  |

- Комплектация

- Светодиодная лента/катушка.

- Адаптер 12В армированный вилкой для подключения к розетке переменного тока 230В.

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

- Блистерная упаковка.

- Монтаж и подключение

- Извлеките светодиодную ленту и адаптер питания из упаковки.

- Проверьте работоспособность ленты. Соедините светодиодную ленту с адаптером через специальный разъем, а затем подключите адаптер к сети переменного тока 230В (см. рисунок), затем включите питание. После того, как лента загорится, отключите питание.

- Смонтируйте ленту на монтажной поверхности. Клеевой состав ленты предназначен для установки ленты в теплом и сухом помещении  на чистой гладкой поверхности. При использовании ленты в других условиях, необходимо использовать  дополнительные способы крепления ленты. Например, специальный клей, крепежные клипсы или стяжки и т.п. Рекомендуется монтировать ленту в специальный алюминиевый профиль ТМ Feron – это обеспечит надежное крепление ленты на поверхности, качественный теплоотвод и, следовательно, долгую бесперебойную эксплуатацию  светодиодной ленты.

- Светодиодную ленту можно резать на кратные отрезки. Длина минимального отрезка ленты 5см. Отрезать ленту можно только в местах специально промаркированных на ленте. Для соединения ленты в местах среза используется специальный соединитель. Чтобы соединить отрезки влагозащищенной ленты, необходимо предварительно зачистить контактную часть ленты от верхнего защитного слоя.

- После монтажа ленты подключите адаптер согласно приведенной выше схеме и включите питание.

- Меры предосторожности.

- Беречь от перегибов под острым углом.

- Беречь от попадания влаги.

- Не допускать механических нагрузок.

- Не повреждать токоведущие дорожки ленты.

- Не отделять клейкий слой от подложки.

- Использовать только со стабилизированным источником тока 12В.

- Резку ленты проводить только в местах специально промаркированных на ленте.

- Гарантийные обязательства.

- Замене подлежит продукция ТМ Feron не имеющая видимых физических повреждений.

- Светодиодная лента ТМ Feron может использоваться только с источниками питания ТМ Feron.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron предназначенной для бытовых нужд.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.