Руководство по эксплуатацию перфораторов UHE 20 Multi, UHE 22 Multi, UHE 28 Multi

Metabowerke GmbH & Co., Metaboallee, D-72622 Nuertingen

Метабоверке ГмбХ & Ко., Метабоалее, Германия 72622 Нюртинген

Сделано в Германии.

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив электроинструмент Метабо. Каждый инструмент  Метабо тщательно тестируется и подлежит строгому контролю качества. Но долговечность электроинструмента в большой степени зависит от Вас. Обратите внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. Чем бережней Вы обращаетесь с Вашим инструментом Метабо, тем дольше он будет надежно служить Вам.

- Заявление о соответствии

Со всей ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует приведенным техническим нормам. Товар сертифицирован для России.

- Применение по назначению

Перфоратор предназначен для работы с ударными сверлами SDS+ по бетону, камню и подобным материалам в режиме вращения с ударом. Со сверлильными коронками по кирпичу и пенобетону. А также для сверления без удара металла, дерева (только в составе с быстрозажимным патроном) и закручивания шурупов. Допускается работа долотами в режиме удара по кафельной плитке и штукатуре. За ущерб, причиненный в результате применения не по назначению, ответственность несет сам пользователь.Необходимо соблюдать общепринятые указания по безопасности, а также указания, приведенные в данной инструкции.

- Серийный номер

Посим Вас переписать серийный номер электроинструмента на гарантийный талон.

- Обзор

- Быстрозажимной сверлильный патрон

- Патрон SDS +

- фиксатор сверла

- гильза быстрозажимного патрона

- фиксатор патрона

- шпиндель

- упор глубины сверления

- колесико для предварительного выбора числа оборотов

- электронный сигнальный индикатор

- переключатель направления вращения

- фиксирующая кнопка

- нажимной выключатель

- кнопка включения

- блокиратор

- рукоятка

- Специальные указания по безопасности

Перед применением электроинструмента внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

  - Носите устойчивую рабочую обувь!

  - Обращайте внимание на газо-электро и водопроводки!

  - Метабо S-автоматическая муфта безопасности. При срабатывании муфты немедленно выключите инструмент!

  - Не дотрагивайтесь до вращающегося инструмента!

  - Не удаляйте стружку и опилки во время работы инструмента.

  - Берите инструмент только за изолированные места корпуса. Контакт с электропроводящими кабелями приводит к возникновению напряжения в металлических частях корпуса и может стать причиной удара током.

  - При работе длительное время надевайте наушники. Длительная шумовая нагрузка может привести к расстройствам слуха.

  - Рабочая температура редуктора может достигать 80 С, используйте при работе дополнительную рукоятку.

- Специальные качества продукции

Сменный патрон: несколькими движениями и без дополнительного применения инструментов патрон SDS + можно заменить на быстрозажимной патрон.

#### Управление с помощью одной кнопки

С помощью всего одной кнопки производится выбор ступеней и переключение между сверлением, сверлением с ударом и долблением.

Остановка вращения:

Благодаря отключению вращения можно проводить долбежные работы.

Автоматическая муфта безопасности Метабо:

При превыжении предельной нагрузки (при заклинивании буров большого диаметра или длины) автоматическая муфта безопасности Метабо прерывает вращение и защищает работающего и сам инструмент от сильного обратного удара.

Отключаемые угольные щетки, с VTC-электроникой (КНЕ 28) оснащенные показателем степени изношенности:

Световой диод заранее предупреждает Вас о том, что угольные щетки почти полностью изношены. Когда уголь полностью заканчивается, инструмент автоматически отключается.

Защита от повторного включения и показатель защиты от перегрузок для VTC-электроники (КНЕ 28)

Защита от повторного включения препятствует непроизвольному пуску инструмента после восстановления тока или напряжения, которое по каким-либо причинам было прервано.

Показатель защиты от перегрузок предупреждает о возможной предстоящей перегрузке.

- Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию сравните указанное на типовой табличке напряжение и частоту с данными Вашей электросети.

7.1 Монтаж рукоятки

По причинам безопасности применяйте перфоратор всегда с прилагаемой рукояткой.

Откройте зажимное кольцо поворотом рукоятки (15) влево. Надвиньте рукоятку на горловину инструмента. Вставьте упор глубины сверления (7). Затяните рукоятку под желаемым углом в зависимости от вида применения.

- Эксплуатация

8.1 Перестановка упора глубины сверления

Отпустите рукоятку (15). Установите упор глубины сверления (7) на нужную глубину и снова затяните рукоятку.

8.2 Включение/выключение

Для включения инструмента нажмите на выключатель (12).

Число оборотов можно изменить с помощью выключателя.

Благодаря электронному плавному пуску инструмент постоянно ускоряется, пока не достигнет предварительно выбранного количества оборотов (только инструменты с VTC-электроникой  KHE 28).

Для длительного включения нажимной выключатель можно зафиксировать с помощью фиксирующей кнопки (11). Для выключения повторно нажмите на выключатель.

8.3 Предварительный выбор числа оборотов

В зависимости от цели применения выберите оптимальное число оборотов с помощью установочного колесика (8).

8.4 Выбор режима работы

Выберите нужный режим работы  с помощью поворота переключателя (13). Для поворота вдавите фиксатор (14).

##### Сверление 1. ступень

(высокий вращающий момент)

##### Сверление 2. ступень

(высокое число оборотов)

сверление с ударом

долбление

В положении долбление зубило зафиксировано устойчивей  к повороту. Чтобы изменить положение зубила в соответствии с определенной целью применения, нужно поместить кнопку переключения (13) в позицию между «сверлением с ударом» и «долблением».

Не используйте перфоратор в режиме сверление с ударом, если Вы установили в качестве рабочего инструмента зубило.

Избегайте рычажных движений инструмента, когда на нем установлено зубило.

8.5 Выбор направления вращения

Пользуйтесь переключателем направления движения (10) только во время остановки мотора.

Выбор направления вращения:

R: правый ход

L: левый ход

8.6 замена сверлильного патрона

Во время замены патрона обращайте внимание на то, чтобы шпиндель был чистым. При необходимости нанесите на шпиндель немного смазки.

Снятие патрона:

Поверните крепление патрона (5) по направлению стрелки до упора (а) и снимите патрон (b).

Установка патрона:

Установите патрон на шпиндель (6) (а). Поворачивайте крепление патрона (5) по направлению стрелки (b), пока патрон можно будет полностью надеть на шпиндель, и отпустите крепление патрона.

Проверьте, крепко ли сидит патрон.

Указание: чтобы избежать поворота шпинделя во время замены патрона, установите переключатель (13) на позицию «долбление».

8.7 Замена буров/патрон SDS +

Перед установкой почистите хвостовик буров и нанесите смазку!

Применяйте только принадлежности SDS +.

Установка бура:

Вставьте бур до упора, поворачивая его. Он зафиксируется автоматически.

Снятие бура:

Поверните гильзу (4) по направлению стрелки (а) и выньте бур (b).

8.8 Установка сверла в быстрозажимной патрон

Установка бура:

Поверните гильзу (3) в направлении «AUF, OPEN» (а).

Вставьте сверло как можно глубже (b) и поворачивайте гильзу в противоположном направлении, пока не будет преодолено

механическое сопротивление. Внимание! Сверло пока еще не закреплен!

Вращайте дальше с усилием (при этом должны быть слышны щелчки), пока сопротивление не будет полностью преодолено – только теперь сверло надежно закреплен.

Крепление сверел из более мягких материалов нужно проверять после некоторого времени сверления.

Снятие бура:

Поверните гильзу (3) в направлении «AUF, OPEN» и снимите сверло.

Указание: Возможное потрескивание, которое может возникнуть после открытия патрона, отключается поворотом гильзы в противоположном направлении.

- Советы и рекомендации

При сверлении с ударом и долблении не работайте с сильным нажимом. Сильное давление не повышает производительность работы.

При сверлении глубоких отверстий время от времени вынимайте бур из отверстия, чтобы устранить породную пыль.

- Техническое обслуживание

Чистка быстрозажимного патрона:

После длительного применения подержите патрон вертикально отверстием вниз и несколько раз откройте и закройте. Накопившаяся пыль  выпадет из отверстия. Рекомендуется регулярно использовать чистящий спрей для зажимных кулачков патрона.

Очищайте инструмент от пыли с помощью сжатого воздуха или пылесоса (без разборки корпуса) , следите чтобы вентиляционные отверстия корпуса были открыты.

- Устранение неполадок

Если нажимной выключатель (12) не вдавливается, проверьте, полностью ли переключатель направления вращения (10) установлен в положение R или L.

Электронный сигнальный индикатор (9) для VTC-электроники (КНЕ 28)

## Быстрое мигание – защита от повторного пуска

### При восстановлении напряжения после перерыва включенный инструмент не включается автоматически по причинам безопасности.

Для дальнейшего использования инструмент нужно выключить и снова включить.

Медленное мигание – изношены щетки.

Угольные щетки почти полностью изношены. Когда щетки износятся полностью, инструмент автоматически отключается. Заменяйте щетки в сервисной мастерской Метабо.

Постоянно горение-перегрузка

Температура мотора слишком высока. Разгрузите инструмент. При дальнейшей перегрузке инструмент останавливается. Выключите и снова включите инструмент, и дайте ему остыть на холостом ходу.

12.	Технические данные  см. рисунок

Расшифровка к таблице

P1 	принимаемая мощность

P2 	отдаваемая мощность

N1 	число оборотов на холостом ходу

N2 	число оборотов с нагрузкой

Диаметр max - 	максимальный диаметр сверла

S max 	максимальное число ударов

W 	энергия отдельного удара

m 	вес

D 	диаметр зажимной горловины

b  	диапазон зажима сверлильного патрона

LpA 	уровень звука

LwA 	порог звуковой мощности - Во время работы порог звуковой мощности может превышать 85 dB (A).

Надевайте средства защиты слуха!

Ahw	типичное ускорение в области кистевого сустава