Светодиодная лента 12В LS603 (IP20), LS604 (IP65), LS606 (IP20), LS607 (IP65) ТМ Feron

Инструкция по эксплуатации.

- Описание

- Светодиодная лента TM Feron используется для внутреннего и наружного освещения, а также для декоративной подсветки помещений и зданий.

- Светодиодная лента работает от напряжения 12В постоянного тока, что делает ее применение безопасным и надежным.

- Подключение ленты осуществляется через трансформатор (драйвер) постоянного тока на напряжение 12В (не входит в комплект).

- Для подключение RGB ленты дополнительно требуется контроллер (не входит в комплект).

- Технические характеристики

| характеристики | LS603 | LS604 | LS606 |  | LS607 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 12В |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность | 4,8Вт/м |  | 7,2Вт | 14,4Вт | 7,2Вт | 14,4Вт |
| Количество светодиодов, шт./м | 60 |  | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Тип светодиодов | smd3528 |  | smd5050 |  |  |  |
| Световой поток (на один светодиод) для «белых» светодиодов | 5-7Лм |  | 15-18Лм |  |  |  |
| Кратность резки ленты | 5см (60LED), 10см (30LED) |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи Ra | не менее 70 |  |  |  |  |  |
| Цвет свечения | белый, теплый белый, желтый, зеленый, красный, синий |  | белый, теплый белый, желтый, зеленый, красный, синий, RGB |  |  |  |
| Рабочая температура | -25°..+50°С |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | IP65 | IP20 |  | IP65 |  |
| Ширина ленты | 8мм |  | 10мм |  |  |  |
| Длина ленты | 5м |  |  |  |  |  |

- Комплектация

- Светодиодная лента/катушка.

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

- Блистерная упаковка.

- Монтаж и подключение

- Извлеките светодиодную ленту из упаковки.

- Проверьте работоспособность ленты. Соедините светодиодную ленту с адаптером через специальный разъем, а затем подключите адаптер к сети переменного тока 230В (см. рисунок), затем включите питание. После того, как лента загорится, отключите питание.

- Смонтируйте ленту на монтажной поверхности. Клеевой состав ленты предназначен для установки ленты в теплом и сухом помещении  на чистой гладкой поверхности. При использовании ленты в других условиях, необходимо использовать  дополнительные способы крепления ленты. Например, специальный клей, крепежные клипсы или стяжки и т.п.

- Светодиодную ленту можно резать на кратные отрезки. Длина минимального отрезка ленты 5см. Отрезать ленту можно только в местах специально промаркированных на ленте. Для соединения ленты в местах среза используется специальный соединитель. Чтобы соединить отрезки влагозащищенной ленты, необходимо предварительно зачистить контактную часть ленты от верхнего защитного слоя.

- После монтажа ленты подключите адаптер согласно приведенной выше схеме и включите питание.

- Расчет мощности блока питания (драйвера).

Драйвер  для светодиодной ленты рекомендуется подбирать с запасом по мощности 20%.

Формула для расчета мощности драйвера:

L×Pled×K≤Pdriver

Где: L – суммарная длина, подключаемой светодиодной ленты,

Pled – потребляемая мощность одного метра ленты,

К – коэффициент запаса, равный 1.2,

Pdriver – требуемая мощность светодиодного драйвера.

- Подключение светодиодной ленты RGB.

Для подключения светодиодной ленты RGB требуются:

- правильно рассчитанный драйвер,

- контроллер для светодиодной ленты,

- усилитель LD52 (для подключения большой длины ленты RGB к одному контроллеру),

- соединительный шнур DM111 (IP20) или DM112 (IP65) (для подключения к драйверу не оснащенному коннекторами).

Пример подключения светодиодной ленты RGB 14,4Вт/м к одному контроллеру представлена на рисунке:

Меры предосторожности.

- Беречь от перегибов под острым углом.

- Беречь от попадания влаги.

- Не допускать механических нагрузок.

- Не повреждать токоведущие дорожки ленты.

- Не отделять клейкий слой от подложки.

- Использовать только со стабилизированным источником тока 12В.

- Резку ленты проводить только в местах специально промаркированных на ленте.

- Гарантийные обязательства.

- Замене подлежит продукция ТМ Feron не имеющая видимых физических повреждений.

- Светодиодная лента ТМ Feron может использоваться только с источниками питания ТМ Feron.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron предназначенной для бытовых нужд.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.