Инструкция по эксплуатации пневматической

Скобозабивателей KG 90/25 и KG 90/49

Elektra-Beckum AG, Daimlerstrasse 1, D-49703 Meppen

Электра-Беккум АГ, Даймлерстрассе 1, Германия-49703 Меппен

Поз. 	Название

- предохранитель  пуска

- присоединительный ниппель для сжатого воздуха

- пусковой рычаг

- фиксирующий рычаг

- заслонка для отработанного воздуха

- ползунок магазина

- фиксатор магазина

- заслонка для технического обслуживания

- регулятор глубины вбивания

- Прочтите сначала!

  - Перед эксплуатацией прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Особенное внимание обращайте на указания по безопасности.

  - Если при распаковке инструмента Вы обнаружите транспортные повреждения, сообщите об этом Вашему поставщику, и не используйте этот инструмент!

  - Храните данную инструкцию по эксплуатации, чтобы обратиться к ней в случае неясностей.

  - Если Вы продаете или даете инструмент на прокат, прилагайте данную инструкцию.

2.1 Применение по назначению

Cкобозабиватель – это пневматический инструмент, который забивает скобы. Благодаря разнообразию возможностей применения скобозабиватель можно использовать во внутренней отделке для закрепления шпунтованных досок, панелей, планок т.д. Скобы можно незаметно закреплять с боковой стороны паза. Скобозабиватель оснащен предохранителем пуска, который позволяет работать только, когда предохранитель прижат к месту забивания скобы, и нажат пуск.

Скобозабиватель подходит для забивания скоб с боковой шириной 5,8 мм и длиной 15-25 мм (тип KG 90/25), и длиной 15-40 мм в моделе KG 90/50, тип скобы 90, толщина проволоки 1,05*1,27 мм.

- Предписания по безопасности

3.1 Предписания

Для переносных скобозабивателей действует норма DIN 7259 (UVV34), которая предписывает следующее:

  - в скобозабивателях должны использоваться только приведенные в данной инструкции крепежные средства (см. раздел «технические данные)

  - скобозабиватели можно присоединять только к тем проводкам сжатого воздуха, в которых превышение допустимого рабочего давления не может составить более 10 % (например, за счет редуктора давления).

  - В качестве источника энергии для пневматических скобозабивателей  нельзя применять кислород  и горючие газы.

  - источник сжатого воздуха должен присоединяться только через быстродействующий разъем, после отсоединения компрессора инструмент остается без давления.

  - Для ремонта должны применяться только оригинальные запчасти.

  - Работы по установке и сборке  должны проводиться специалистами с учетом данной инструкции по эксплуатации.

  - Специалистами считаются лица, в силу своего образования и опыта обладающие достаточными знаниями в области пневмоинструментов, а также знакомые с общепринятыми предписаниями по предотвращению несчастных случаев, правилами по технике безопасности настолько, чтобы судить о  состоянии инструмента с точки зрения его безопасности для работы.

3.2 Безопасность инструмента

Пневмоинструменты должны использоваться и обслуживаться только уполномоченными для этого лицами. Они не должны попадать в руки к детям. Каждый раз перед применением проверяйте функции устройств по безопасности и пускового устройства, обращайте внимание на то, плотно ли закручены все винты и гайки. В инструменте не должны производиться какие-либо манипуляции, изменения или ремонт. Избегайте повреждения инструмента. Ни в коем случае не снимайте и не блокируйте какие-либо детали инструмента, например, пусковое устройство.

3.3 Безопасность работы

Никогда не направляйте готовый к эксплуатации инструмент на себя или других.

Во время работы со скобозабивателем держите голову и корпус таким образом, чтобы избежать ранения в случае возможного обратного удара. Никогда не нажимайте на пуск, не прижав скобозабиватель к обрабатываемой поверхности.

Переносите инструмент только за рукоятку, и никогда не нажимайте при этом на пусковой механизм. Следите за тем, чтобы во время работы тонкие заготовки не пробивались насквозь, и не соскальзывали в сторону с краю и по углам.

Во время работы с пневмоинструментом всегда надевайте защитные очки и наушники.

- Ввод в эксплуатацию

Для заряжения инструмента скобами его нужно предварительно отсоединить от источника сжатого воздуха!

KG 90/25

Нажатием фиксирующего рычага с магазина снимается блокировка, и ползунок магазина (поз. 4) можно отодвинуть назад (поз. 6). Теперь можно снизу вставить в магазин скобы. Затем передвигайте  ползунок магазина вперед (поз. 6), пока он не зафиксируется блокирующим рычагом.

# KG 90/40

Отодвиньте ползунок магазина назад до фиксатора магазина (поз. 7). Теперь можно сверху вложить скобы в магазин. Вдавите фиксатор магазина, и отведите ползунок магазина вперед. Кроме того, KG 90/40 оснащено регулировкой глубины (поз. 9), с помощью которой устанавливается глубина забивания скоб.

КG 90/40 серийно оснащен защитным колпачком, размещенным на предохранителе пуска. Он предотвращает появление повреждений при обработке отструганного дерева. Для закрепления шпунтованных досок снимайте защитный колпачок.

При заклинивании скоб, пожалуйста, нажмите на боковой снимающий блокировку рычаг (поз. 8) для открытия заслонки технического обслуживания, и удалите дефектный крепежный материал.

Заслонку для отработанного воздуха (поз. 5) поверните  в нужном направлении.

Избыточное давление воздуха установите сначала на нижнюю ступень рекомендуемого рабочего давления (4 бар). Соединение с источником сжатого воздуха производится через гибкий шланг (6 мм) с быстродействующим разъемом.

Установите пневмоинструмент на место забивания скобы, и нажмите на пусковой рычаг (поз.3). Повышайте или снижайте рабочее давление поступечато по 0,5 бара, пока не будет достигнут желаемый результат работы.

Скобозабиватель должен использоваться с минимально возможным рабочим давлением. Следите за тем, чтобы рабочее давление в 7 бар не было превышено, и не было холостых ударов.

Дефектный или не совсем хорошо работающий инструмент необходимо немедленно отсоединить от источника сжатого воздуха, и проверить с помощью специалистов.

Во время длительных пауз и после окончания работы отсоедините инструмент от источника энергии, и освободите магазин от скоб.

- Техническое обслуживание и уход

5.1 Указания по уходу

Соблюдение приведенных здесь указаний по уходу обеспечит Вашему инструменту  долговечность и работу без поломок.

На время работ по техническому обслуживанию и уходу отделяйте инструмент от источника сжатого воздуха. Для долгого безупречного функционирования Вашего скобозабивателя необходима ежедневная чистка и регулярная смазка. Для смазки применяйте только специальное масло (см. раздел 8 «принадлежности»)

Что касается смазки, у Вас есть следующие возможности на выбор:

А) аэрозольная масленка

Отдельная деталь для технического обслуживания, установлена на компрессоре.

В) на инструмент устанавливается проводящая масленка, автоматически снабжающая инструмент маслом.

С) если Ваши инструменты не снабжены ни аэрозольной, ни проводящей масленкой, то каждый раз перед применением пневматического инструмента в присоединительный элемент с компрессором капайте 3-5 капель масла.

Храните пневматические инструменты в сухих помещениях.

5.2 Проблемы и решения

| Возникающие проблемы и возможные причины | помощь |
| --- | --- |
| А. Сжатый воздух проходит между корпусом и цилиндрической крышкой - Повреждены или загрязнены кольца круглого сечения | Почистите или замените кольца, при необходимости затяните винты |
| В: Скобы забиваются не полностью Слишком низкое давление воздуха. Шланг имеет слишком маленький диаметр Инструмент не смазан | Поступенчато повышайте давление по 0,5 бар, пока скобы будут полностью забиты. Внутренний диаметр шланга минимально 6 мм. Детали почистить и смазать |
| С: скобы забиваются слишком глубоко Давление слишком высокое. | Постепенно снижайте давление по 0,5 бара. |
| D: скобы перегибаются и выступают Инструмент слишком слабо прижат к поверхности | Плотнее прижимайте инструмент к поверхности, при необходимости повышайте давление |

- Технические данные

|  | КG 90/25 КG 90/40 |
| --- | --- |
| Расход воздуха (за один удар) | 0,52 л 0,66 л |
| Рабочее давление | 5-макс. 7 бар |
| Объем магазина (гвоздей/скоб) | 110 шт 145 шт |
| Длина/ширина/высота | 256*59*202 мм 295*60*235 мм |
| Вес (без скоб) | 0,72 кг 0,93 кг |
| Эмиссия/порог звуковой мощности (LwA 1 s) | 91 Дб 90 Дб |
| Эмиссия/порог звуковой мощности (LРA 1 s) | 86 Дб 85 Дб |
| Вибрация | 2,5 м/сек 2 2,7 м/сек 2 |
| Диаметр шланга (внутренний) | 6 мм |
| скобы |  |
| Применяемые скобы тип 90 и тип ES для KG 90/25 | 13-25 мм длиной 13-40 мм длиной |
| Боковая ширина скобы | 5,8 мм |
| Толщина проволоки | 1,25*1 мм |
| Необходимое качество воздуха | Чистый, без содержания конденсата, с содержанием масла |
| Тип компрессора | Компрессор мощностью от 50 л/мин |
| Устанавливаемые величины для работы | Установленное рабочее давление на редукторе давления или редукторе давления в фильтре 7 бар |

- Комплектация

Скобозабиватель КG 90/25

1.000 скоб 25 мм

1 пластмассовый чемодан

1 защитные очки

2 ключа с внутренним шестигранником

1 бутылка пневматического масла

1 инструкция

# Скобозабиватель КG 90/40

1 пластмассовый чемодан

1 защитные очки

2 ключа с внутренним шестигранником

1 бутылка пневматического масла

1 инструкция

- Принадлежности

# Скобы							№ заказа

| Тип 90/15 CNK, боковая ширина 5,8 мм, длина 15 мм (2000 шт) | 090 105 3790 |
| --- | --- |
| Тип 90/20 CNK, боковая ширина 5,8 мм, длина 20 мм (2000 шт) | 090 105 3804 |
| Тип 90/25 CNK, боковая ширина 5,8 мм, длина 25 мм (2000 шт) | 090 105 3812 |
| Тип 90/30 CNK, боковая ширина 5,8 мм, длина 30 мм (2000 шт) | 090 105 3820 |
| Тип 90/35 CNK, боковая ширина 5,8 мм, длина 35 мм (2000 шт) | 090 105 3839 |
| Тип 90/40 CNK, боковая ширина 5,8 мм, длина 40 мм (2000 шт) | 090 105 3847 |

| Cпециальное масло для пневмоинструментов 0,5 л | 090 100 8540 |
| --- | --- |
| Проводящая масленка ¼ дюйма | 090 105 4584 |