Инструкция по эксплуатации пневматической

Скобозабивателей KG 80/16

Elektra-Beckum AG, Daimlerstrasse 1, D-49703 Meppen

Электра-Беккум АГ, Даймлерстрассе 1, Германия-49703 Меппен

Поз. 	Название

- предохранитель  пуска

- присоединительный ниппель для сжатого воздуха

- пусковой рычаг

- фиксирующий рычаг

- ползунок магазина

- Прочтите сначала!

  - Перед эксплуатацией прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Особенное внимание обращайте на указания по безопасности.

  - Если при распаковке инструмента Вы обнаружите транспортные повреждения, сообщите об этом Вашему поставщику, и не используйте этот инструмент!

  - Храните данную инструкцию по эксплуатации, чтобы обратиться к ней в случае неясностей.

  - Если Вы продаете или даете инструмент на прокат, прилагайте данную инструкцию.

2.1 Применение по назначению

Cкобозабиватель – это пневматический инструмент.

Внимание: инструмент работает без предохранителя пуска.

Нажав средним пальцем, разблокируйте инструмент, только затем указательным пальцем  нажимайте на пуск.

Скобозабиватель подходит для забивания скоб с боковой шириной 12,8 мм и длиной 6-16 мм. Скобы из плоской проволоки особенно подходят для закрепления пленки, материала и кожи.

    - Предписания по безопасности

3.1 Предписания

Для переносных скобозабивателей действует норма DIN 7259 (UVV34), которая предписывает следующее:

  - в скобозабивателях должны использоваться только приведенные в данной инструкции крепежные средства (см. раздел «технические данные)

  - скобозабиватели можно присоединять только к тем проводкам сжатого воздуха, в которых превышение допустимого рабочего давления не может составить более 10 % (например, за счет редуктора давления).

  - В качестве источника энергии для пневматических скобозабивателей  нельзя применять кислород  и горючие газы.

  - источник сжатого воздуха должен присоединяться только через быстродействующий разъем, после отсоединения компрессора инструмент остается без давления.

  - Для ремонта должны применяться только оригинальные запчасти.

  - Работы по установке и сборке  должны проводиться специалистами с учетом данной инструкции по эксплуатации.

  - Специалистами считаются лица, в силу своего образования и опыта обладающие достаточными знаниями в области пневмоинструментов, а также знакомые с общепринятыми предписаниями по предотвращению несчастных случаев, правилами по технике безопасности настолько, чтобы судить о  состоянии инструмента с точки зрения его безопасности для работы.

3.2 Безопасность инструмента

Пневмоинструменты должны использоваться и обслуживаться только уполномоченными для этого лицами. Они не должны попадать в руки к детям. Каждый раз перед применением проверяйте функции устройств по безопасности и пускового устройства, обращайте внимание на то, плотно ли закручены все винты и гайки. В инструменте не должны производиться какие-либо манипуляции, изменения или ремонт. Избегайте повреждения инструмента. Ни в коем случае не снимайте и не блокируйте какие-либо детали инструмента, например, пусковое устройство.

3.3 Безопасность работы

Никогда не направляйте готовый к эксплуатации инструмент на себя или других.

Во время работы со скобозабивателем держите голову и корпус таким образом, чтобы избежать ранения в случае возможного обратного удара. Никогда не нажимайте на пуск, не прижав скобозабиватель к обрабатываемой поверхности.

Переносите инструмент только за рукоятку, и никогда не нажимайте при этом на пусковой механизм. Следите за тем, чтобы во время работы тонкие заготовки не пробивались насквозь, и не соскальзывали в сторону с краю и по углам.

Во время работы с пневмоинструментом всегда надевайте защитные очки и наушники.

- Ввод в эксплуатацию

Для заряжения инструмента скобами его нужно предварительно отсоединить от источника сжатого воздуха!

Нажатием фиксирующего рычага (поз. 4) с магазина снимается блокировка, и ползунок магазина можно отодвинуть назад (поз. 6). Теперь можно снизу вставить в магазин скобы. Затем передвигайте  ползунок магазина вперед (поз. 6), пока он не зафиксируется блокирующим рычагом.

Избыточное давление воздуха установите сначала на нижнюю ступень рекомендуемого рабочего давления (4 бар). Соединение с источником сжатого воздуха производится через гибкий шланг (6 мм) с быстродействующим разъемом.

Установите пневмоинструмент на место забивания скобы, и нажмите на пусковой рычаг (поз.3). Повышайте или снижайте рабочее давление поступенчато по 0,5 бара, пока не будет достигнут желаемый результат работы.

Скобозабиватель должен использоваться с минимально возможным рабочим давлением. Следите за тем, чтобы рабочее давление в 7 бар не было превышено, и не было холостых ударов.

Дефектный или не совсем хорошо работающий инструмент необходимо немедленно отсоединить от источника сжатого воздуха, и проверить с помощью специалистов.

Во время длительных пауз и после окончания работы отсоедините инструмент от источника энергии, и освободите магазин от скоб.

- Техническое обслуживание и уход

5.1 Указания по уходу

Соблюдение приведенных здесь указаний по уходу обеспечит Вашему инструменту  долговечность и работу без поломок.

На время работ по техническому обслуживанию и уходу отделяйте инструмент от источника сжатого воздуха. Для долгого безупречного функционирования Вашего скобозабивателя необходима ежедневная чистка и регулярная смазка. Для смазки применяйте только специальное масло (см. раздел 8 «принадлежности»)

Что касается смазки, у Вас есть следующие возможности на выбор:

А) аэрозольная масленка

Отдельная деталь для технического обслуживания, установлена на компрессоре.

В) на инструмент устанавливается проводящая масленка, автоматически снабжающая инструмент маслом.

С) если Ваши инструменты не снабжены ни аэрозольной, ни проводящей масленкой, то каждый раз перед применением пневматического инструмента в присоединительный элемент с компрессором капайте 3-5 капель масла.

Храните пневматические инструменты в сухих помещениях.

5.2 Проблемы и решения

| Возникающие проблемы и возможные причины | Помощь |
| --- | --- |
| А. Сжатый воздух проходит между корпусом и цилиндрической крышкой - Повреждены или загрязнены кольца круглого сечения | Почистите или замените кольца, при необходимости затяните винты |
| В: Скобы забиваются не полностью Слишком низкое давление воздуха. Шланг имеет слишком маленький диаметр Инструмент не смазан | Поступенчато повышайте давление по 0,5 бар, пока скобы будут полностью забиты. Внутренний диаметр шланга минимально 6 мм. Детали почистить и смазать |
| С: Cкобы забиваются слишком глубоко Давление слишком высокое. | Постепенно снижайте давление по 0,5 бара. |
| D: скобы перегибаются и выступают Инструмент слишком слабо прижат к поверхности | Плотнее прижимайте инструмент к поверхности, при необходимости повышайте давление |

- Технические данные

|  | КG 80/16 |
| --- | --- |
| Расход воздуха (за один удар) | 0,34 л |
| Рабочее давление | 4.5-7 бар |
| Объем магазина (гвоздей/скоб) | 160 шт |
| Длина/ширина/высота | 238*45*151 мм |
| Вес (без скоб) | 0,78 кг |
| Эмиссия/порог звуковой мощности (LwA 1 s) | 83 Дб |
| Эмиссия/порог звуковой мощности (LРA 1 s) | 76 Дб |
| Вибрация | 1,73 м/сек 2 |
| Диаметр шланга (внутренний) | 6 мм |
| скобы |  |
| Применяемые скобы тип 80 | 4-16 мм длиной |
| Боковая ширина скобы | 12,8 мм |
| Толщина проволоки | 0,95*0,65 мм |
| Необходимое качество воздуха | Чистый, без содержания конденсата, с содержанием масла |
| Тип компрессора | Компрессор мощностью от 50 л/мин |
| Устанавливаемые величины для работы | Установленное рабочее давление на редукторе давления или редукторе давления в фильтре 7 бар |

- Принадлежности

# Скобы							№ заказа

| Тип 80/06 CNK, боковая ширина 12,8 мм, длина 6 мм (3000 шт) | 090 105 3855 |
| --- | --- |
| Тип 80/08 CNK, боковая ширина 12,8 мм, длина 8 мм (3000 шт) | 090 105 3863 |
| Тип 80/10 CNK, боковая ширина 12,8 мм, длина 10 мм (3000 шт) | 090 105 3871 |
| Тип 80/12 CNK, боковая ширина 12,8 мм, длина 12 мм (3000 шт) | 090 105 3880 |
| Тип 80/14 CNK, боковая ширина 12,8 мм, длина 14 мм (3000 шт) | 090 105 3898 |
| Тип 80/16 CNK, боковая ширина 12,8 мм, длина 16 мм (3000 шт) | 090 105 3901 |