Краскораспылитель Zitrek H-827 с верхним бачком

1. КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ:

Краскораспылитель  с верхним бачком

Краскораспылитель предназначен для нанесения лакокрасочных материалов .

| Сопло | 1,5 мм |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 4-10 бар |  |
| Расположение бачка | Верхнее |  |
| Объем бачка | 476 мл |  |
| Расход воздуха | 75-280 л/мин |  |
| Расход ЛКМ | 110-230 мл/мин |  |
| Соединение | Быстросъемное соединеник |  |

Простой и надежный краскораспылитель из алюминиевого сплава прекрасно подходит для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, коже, керамике и пр.

Не использовать составы содержащие абразивы, кислоты, бензин, а также составы, содержащие дихлорэтан!

## 1.1 Подготовка и порядок работы

Для достижения наилучшего результата следует выполнять следующие требования:

1.1.1 Краскораспылитель перед поставкой обрабатывают антикоррозионным раствором, поэтому перед вводом в эксплуатацию его необходимо промыть растворителем;

1.1.2 Проверить прочность затяжки всех резьбовых соединений;

1.1.3 По возможности использовать магистраль подачи воздуха диаметром не менее 8 мм;

1.1.4 Убедитесь в том,  что подаваемый воздух очищен от водомасляного конденсата, воды, масла и др. загрязнений при помощи фильтров и сепараторов

(влагомаслоотделителей).

1.1.5 Фильтруйте краску перед использованием;

1.1.6 Вязкость краски - следуйте рекомендациям производителя краски;

1.1.7 Следите по манометру, входное давление должно находиться в пределах 2-4 атм.;

1.1.8 Расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности  110-250 мм;

1.1.9 Струя краски должна быть постоянно перпендикулярна окрашиваемой поверхности, краска должна наноситься горизонтальными движениями. Любое нарушение этих условий ведет не равномерному окрашиванию (см. рис 1).

Рис.1 Положение оператора и направление движения краскопультом

1.1.10 Форма факела должна соответствовать поз. С  (см. рис.2).

А - низкое давление, густая краска, излишек продукта;

В - высокое давление, низкая вязкость краски, недостаточное количество продукта; С – нормально.

Рис.2 Форма полученного пятна

## 1.2. Меры безопасности

Для обеспечения безопасности работы с краскораспылителем необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1.2.1 К работе с краскораспылителем должны допускаться лица, ознакомленные с настоящей инструкцией, обеспеченные спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (респираторы, ботинки, перчатки);

1.2.2 Краскораспылитель должен быть соединен с линией сжатого воздуха (компрессором) посредством гибкого шланга, выдерживающим условное давление не менее 6 атм;

1.2.3 Воздушный шланг в местах соединений должен быть прочно закреплен во избежание срыва под давлением воздуха;

1.2.4 Давление сжатого воздуха на распыление должно контролироваться по манометру, установленному на линии подачи воздуха в краскораспылитель. Его величина не должна превышать рекомендуемых значений;

1.2.5 Запрещается направлять краскораспылитель на себя или других людей. Перед каждым ремонтом краскораспылитель должен быть отключен от линии подачи воздуха; 1.2.6 При окраске вблизи изделий не должно быть источников легкого воспламенения

(открытое пламя, зажженная сигарета, взрыво-незащищенные лампы и т. д.);

1.2.7 Не направляйте струю из краскораспылителя на людей и животных;

1.2.8 Не превышайте установленных значений давления;

1.2.9 Перед разборкой и промывкой оборудования   отсоедините краскораспылитель от системы сжатого воздуха;

1.2.10 Не используйте растворители на основе дихлорэтана (этилтрихлорид и т.п.), кислоты и щелочи, могущие вступить в химическую реакцию с материалом краскораспылителя;

1.2.11 Все работы внутри помещений должны проводиться в окрасочных камерах или на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией;

1.2.12 При работе следует соблюдать все установленные правила по технике безопасности, охране труда и противопожарной защите, регламентируемые требованиями ГОСТ 12. 3. 002-75, типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, утвержденных ГУПО МВД, санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей, утвержденных Минздравом.

## 1.3. Техническое обслуживание

1.3.1 После прекращения работы краскораспылитель и его внутренние каналы, соприкасающиеся с ЛКМ, необходимо тщательно промыть растворителем; Воздушную головку промыть растворителем и очистить кисточкой или щеточкой.

Недопустимо 	весь 	краскораспылитель 	погружать 	в 	растворитель;

1.3.2 Загрязненные отверстия воздушной головки прочищать только неметаллическими предметами;

1.3.3 Подвижные части слегка смазывать.

## 1.4. Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей, их причин и способов устранения указан в таблице:

| п/п | Неисправности | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подтекание ЛКМ из сопла при не нажатом курке. | Засорилось отверстие сопла. Износ наконечника иглы. | Промыть и прочистить отверстие сопла. Заменить иглу. |
| 2 | Подтекание ЛКМ через сальник запорной иглы. | Сильный износ сальника. | Подтянуть или заменить сальник. |
| 3 | При распылении наблюдается пульсация в факеле. | В верхнем стакане слишком мало ЛКМ, плохо затянуты головка или сопло. | Залить ЛКМ в стакан, затянуть головку и сопло. |
| 4 | При распылении факел имеет искаженную форму (отпечаток в виде капли, восьмерки) | Загрязнился кольцевой зазор воздушной головки, загрязнились боковые отверстия воздушной головки. | Прочистить отверстия воздушной головки. |
| 5 | При распылении на поверхность попадают капли ЛКМ. | Загрязнились отверстия воздушной головки, отверстие сопла. | Прочистить отверстия головки и сопла. |
| 6 | При распылении наблюдается прохождение пузырьков воздуха в стакане, ЛКМ «кипит». | Воздух поступает в стакан через каналы краски. Неплотно затянуто сопло. | Затянуть сопло. |

- и не вносите конструктивные изменения в оборудование;

- Используйте очищенный от водомасляного конденсата и примесей воздух;

- Храните воздушные пистолеты в недоступном для детей месте;

- Не превышайте максимального давления указанного для пистолета;

- Используйте воздушный пистолет только по назначению;

- Используйте только исправные фитинги и шланги;

- Используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания.

Не разбирайте

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- .     Гарантийный срок – 6 месяцев с даты  ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты продажи.

- Указанный срок действителен при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

7. Сервисные центры:

- Оренбург Zitrek ООО "МЕГАФОРС"г. Оренбург, ул. пр-кт. Дзержинского, 2+7 (3532) 27-87-97, 54-02-50

- Самара Zitrek ООО "Специалист"г. Самара, 4-й проезд, д. 66(846) 342-52-61http://specialist-s.ruМосква

- ООО «Строймашсервис-Техно»г. Москва, ул. Плеханова, д. 128 (495) 956-24-65, 8 (905) 716-07-92

- Воронеж Zitrek ООО «Строймашсервис-Воронеж» г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д. 53а(905) 050-55-22, (473) 239-86-54http://www.sms-vrn.ru

- Рязань Zitrek ООО "Группа компаний "ТехНави"390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д.25(4912) 25-18-67http://tehnavi.ru

- Нижний Новгород Zitrek ТехРемонт г. Нижний Новгород,ул. Июльских Дней 1 лит З8 (831) 291-41-93, 8 (901) 870-90-09http://techremont.su

- Краснодар Zitrek СЦ г. Краснодар, ул.Карла Гусника, д. 17/20+7 (861) 227 - 37 - 62, понедельник - пятница с 8 - 17

- Дата выпуска: «___» ________ 2018 г.

- Дата продажи: « __»________   20      г.

)