Пистолет для накачки, с манометром Zitrek TG-61.

- Назначение и применение :

Предназначен для подкачки и проверки давления в автомобильных, велосипедных и прочих

шинах с подходящим соединением.

2. Технические характеристики

| Максимальное давление | 8 атм |
| --- | --- |
| Соединение | Байонетная гайка / Быстросъемное соединение |

3. Подготовка и порядок работы

Подсоедините воздушный шланг  к пистолету (4, см. рис.7). Для того, чтобы накачать шину или проверить давление установите наконечник шланга (1) в клапан колеса и нажмите рычаг (2), который расположен на конце шланга (1). Проверьте показания давления по манометру. Для того, чтобы накачать шину нажмите рычаг (3),  и проконтролируйте давление сжатого воздуха . Повторите эту операцию несколько раз, чтобы достичь требуемого давления. Для того, чтобы спустить воздух и понизить давление ,отпустите рычаг (3) и нажмите кнопку (5) большим пальцем.

Рис. 7 Использование пистолета для подкачки шин

4. Меры безопасности

- Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении    инструментов;

- Не направляйте струю воздуха (воздушную смесь) из пистолета на людей и животных;

- Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения в оборудование;

- Используйте очищенный от водомасляного конденсата и примесей воздух;

- Храните воздушные пистолеты в недоступном для детей месте;

- Не превышайте максимального давления указанного для пистолета;

- Используйте воздушный пистолет только по назначению;

- Используйте только исправные фитинги и шланги;

- Используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания.

Рис. 8 Деталировка пистолета для подкачки шин

1.Шланг с наконечником

2.Манометр

3.Шплинт

4.Корпус 5.Курок

6.Фитинг

  - Кольцо уплотнительное

  - Кольцо уплотнительное

  - Шток

  - Пружина

  - Кнопка

  - Кольцо уплотнительное 13. Фитинг

  - Кольцо уплотнительное

  - Пружина

  - Переходник 113 ¼

  - Переходник  47 A 1/4

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок – 6 месяцев с  даты  ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты продажи.

Указанный срок действителен при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

6. Сервисные центры:

Оренбург Zitrek ООО "МЕГАФОРС" г. Оренбург, ул. пр-кт. Дзержинского, 2+7 (3532) 27-87-97, 54-02-50

Самара Zitrek ООО "Специалист"г. Самара, 4-й проезд, д. 66(846) 342-52-61http://specialist-s.ruМосква

ООО «Строймашсервис-Техно» г. Москва, ул. Плеханова, д. 128 (495) 956-24-65, 8 (905) 716-07-92

Воронеж Zitrek ООО «Строймашсервис-Воронеж» г. Воронеж, ул. пр-т Патриотов, д. 53а(905) 050-55-22, (473) 239-86-54http://www.sms-vrn.ru

Рязань Zitrek ООО "Группа компаний "ТехНави"390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д.25(4912) 25-18-67http://tehnavi.ru

Нижний Новгород  Zitrek ТехРемонт г. Нижний Новгород, ул. Июльских Дней 1 лит З8 (831) 291-41-93, 8 (901) 870-90-09http://techremont.su

Краснодар Zitrek СЦ г. Краснодар, ул.Карла Гусника, д. 17/20+7 (861) 227 - 37 - 62, понедельник - пятница с 8-17.

Дата выпуска: «___» ________ 2018 г.

Дата продажи: « __»________   20      г.